機件原理

第一章 概述

一、選擇題：

(  C  )1.有關機構的敘述，下列何者不正確？  (A)為一種拘束運動鏈　(B)為力之抵抗體　(C)可將所接受的能變成有效的功　(D)能維持一定的相對運動。

(  C  )2.活動扳手是屬於  (A)機構　(B)機械　(C)工具　(D)儀器。

(  B  )3.車床之齒輪變速箱是  (A)一機械　(B)一機構　(C)是一機械，也是一機構　(D)非機械，也非機構。

(  C  )4.下列何者不能傳達運動？  (A)齒輪　(B)離合器　(C)軸承　(D)連桿。

(  A  )5.下列何者為一機械？  (A)汽車　(B)滑車　(C)電腦　(D)螺旋。

(  B  )6.下列何者為一機械？  (A)游標卡尺　(B)自行車　(C)螺絲起子　(D)齒輪變速箱。

(  C  )7.由若干抗力體的組合，但各機件間無相對運動者，稱為  (A)機械　(B)機構　(C)結構　(D)機件。

(  C  )8.有關機構的敘述，下列何者錯誤？  (A)均為抗力體的組成　(B)機件間彼此有相對運動　(C)可傳達力量並作功　(D)以上皆是。

(  B  )9.下列何者屬於機構？  (A)呆鏈　(B)拘束運動鏈　(C)無拘束運動鏈　(D)結構體。

(  A  )10.構成機械的最基本元素是  (A)機件　(B)機構　(C)機架　(D)結構。

(  A  )11.鐘錶、分厘卡等用來測定數與量的計器不稱為機構，通常稱之為  (A)儀器　(B)機械　(C)設備　(D)工具。

(  C  )12.下列敘述何者錯誤？  (A)機構中之機件具確切之相對運動　(B)機械係由機構組合而成　(C)圓柱在平面上滾動之運動為迴轉對　(D)活塞在氣缸內之運動為滑動對。

(  A  )13.下列何者不能稱為機械？  (A)軸承　(B)車床　(C)砂輪機　(D)汽車。

(  D  )14.螺絲起子算是一  (A)機械　(B)機構　(C)儀器　(D)工具。

(  A  )15.鋸床  (A)是一機械　(B)是一機構　(C)既是機械也是機構　(D)不是機械也不是機構。

(  C  )16.下列有關機構、機件與機械之敘述，何者正確？  (A)機件為機械之集合體　(B)機件為機構之集合體　(C)機構為機件之集合體　(D)三者之間並無任何關聯。

(  B  )17.關於機械具備條件中，下列敘述何者不正確？  (A)為若干機構之組合體　(B)任何機件之相對位置保持不變　(C)可傳達力量與運動　(D)可對外作功。

(  A  )18.下列何者不能作功？  (A)軸承　(B)車床　(C)銑床　(D)鉋床。

(  B  )19.汽車傳動裝置中的差速器是  (A)一機械　(B)一機構　(C)是一機械，也是一機構　(D)非機械，也非機構。

(  D  )20.下列何者為一機構？  (A)汽車　(B)螺旋　(C)電腦　(D)滑車。

(  D  )21.下列何者為產生機械能之機械？  (A)發電機　(B)汽車　(C)工具機　(D)內燃機。

(  C  )22.下列有關機構之敘述，何者正確？  (A)必為四連桿構成　(B)必為五連桿構成　(C)為活動機件與固定機件之集合體　(D)內部之相對運動不可預期。

(  C  )23.下列何者不能稱機械？  (A)腳踏車　(B)機車　(C)鐘錶　(D)洗衣機。

(  A  )24.鐘錶的組合係藉著機件間的迴轉運動，以使錶針指出正確時間，故為鐘錶  (A)機構　(B)機械　(C)結構　(D)是機構也是機械。

(  D  )25.下列何者為適合傳動用之機件？  (A)螺釘　(B)軸承　(C)彈簧　(D)齒輪。

(  C  )26.下列何者非為直接接觸傳動之元件？  (A)摩擦輪　(B)齒輪　(C)鏈條　(D)凸輪。

(  C  )27.彈簧、制動器等是屬於  (A)連接機件　(B)傳動機件　(C)控制機件　(D)固定機件。

(  C  )28.彈簧、制動器等是屬於  (A)連接機件　(B)傳動機件　(C)控制機件　(D)固定機件。

(  D  )29.依作用性質區分，下列何者為適合傳動用之機件？  (A)螺栓與螺帽　(B)軸承　(C)彈簧　(D)齒輪。

(  C  )30.下列何者不能傳達運動？  (A)齒輪　(B)聯結器　(C)軸承　(D)連桿。

(  A  )31.下列何者為不經接觸傳遞之力？  (A)重力　(B)浮力　(C)摩擦力　(D)鏈條之拉力。

(  B  )32.僅可承受拉力而無法承受推力的機件為  (A)剛體機件　(B)撓性體機件　(C)流體機件　(D)以上皆非。

(  D  )33.兩皮帶輪的傳動是屬於  (A)滑動對　(B)迴轉對　(C)低對　(D)以上皆非。

(  C  )34.下列何者非為直接接觸傳動之元件？  (A)摩擦輪　(B)齒輪　(C)鏈條　(D)凸輪。

(  D  )35.僅可傳送拉力的機件是  (A)剛體機件　(B)流體機件　(C)固定機件　(D)撓性機件。

(  B  )36.齒輪傳動時齒面的部分是屬於  (A)滾動接觸　(B)滑動接觸　(C)滾動中帶滑動　(D)剛體中間連接。

(  B  )37.僅可傳送推力的機件是  (A)剛體機件　(B)流體機件　(C)撓性機件　(D)固定機件。

(  A  )38.下列何者為超距力？  (A)磁力　(B)水之壓力　(C)球與球間的撞擊力　(D)皮帶之拉力。

(  B  )39.流體中間連接  (A)能傳動送拉力和推力　(B)只能傳動推力　(C)只能傳動拉力　(D)不能傳達力量。

(  C  )40.油壓千斤頂之傳動是何種形式傳動？  (A)直接接觸　(B)撓性中間聯接　(C)流體中間聯接　(D)剛體中間聯接。

(  D  )41.軸承是屬於  (A)高對　(B)低對　(C)迴轉對　(D)以上均可能。

(  B  )42.對偶倒置是變化兩機件間運動的主從關係，它對何種對偶造成不同動路？  (A)迴轉對　(B)高對　(C)滑動對　(D)螺旋對。

(  A  )43.下列何者屬於迴轉對？  (A)滑動軸承與軸頸　(B)摩擦輪間　(C)平板凸輪與從動件　(D)火車輪與鐵軌。

(  B  )44.組成一拘束運動鏈，至少需要  (A)三連桿　(B)四連桿　(C)五連桿　(D)沒有限制。

(  A  )45.一機件在空間運動，最多有幾個獨立自由度？  (A)6　(B)5　(C)4　(D)3。

(  A  )46.常用於CNC工具機之滾珠螺紋，其滾珠與螺紋槽間之接觸方式為  (A)高對　(B)低對　(C)迴轉對　(D)滑動對。

(  A  )47.螺旋對可同時具有旋轉及直線之相對運動，故其自由度為  (A)1　(B)2　(C)3　(D)4。

(  A  )48.若一圓在直線上滾動，圓上一點形成正擺線，將其對偶倒置後，則直線上一點之軌跡必成  (A)漸開線　(B)內擺線　(C)拋物線　(D)雙曲線。

(  A  )49.下列何者屬於力鎖對？  (A)火車輪與鐵軌　(B)兩摩擦輪間　(C)兩齒輪間　(D)滑動軸承與軸頸。

(  A  )50.不受任何拘束之自由剛體，共有幾個獨立自由度(degreeoffreedom)？  (A)6　(B)5　(C)4　(D)3。

(  D  )51.凸輪之傳動是屬於那一種對偶？  (A)滑動對　(B)迴轉對　(C)低對　(D)高對。

(  C  )52.組成一機構，至少需要  (A)二連桿　(B)三連桿　(C)四連桿　(D)五連桿。

(  C  )53.對偶倒置是變化兩機件間運動的主從關係，它對何種對偶造成不同動路？  (A)迴轉對　(B)滑動對　(C)高對　(D)螺旋對。

(  D  )54.如圖所示之連桿組為何種鏈？
  
(A)呆鏈　(B)固定鏈　(C)拘束運動鏈　(D)無拘束運動鏈。

(  B  )55.車床之床台與床軌是一種  (A)迴轉對　(B)滑動對　(C)高對　(D)螺旋對。

(  D  )56.凡兩機件係面接觸而兼有直線運動與迴轉運動者，謂之  (A)高對　(B)滑動對　(C)迴轉對　(D)螺旋對。

(  A  )57.兩機件相接觸成為低對時，兩者之間係  (A)面接觸　(B)線接觸　(C)點接觸　(D)體接觸。

(  B  )58.一球體在平面上滾動，其運動自由度為  (A)6　(B)5　(C)4　(D)3。

(  D  )59.兩機件所構成之運動對，須借彈簧力或重力等方能保持接觸者，稱為  (A)高對　(B)低對　(C)完全對偶　(D)不完全對偶。

(  B  )60.組成運動鏈的各機件間當其中一件運動時，其它各件有一定之相對運動發生，稱為  (A)呆鏈　(B)拘束運動鏈　(C)無拘束運動鏈　(D)固定鏈。

(  C  )61.當機件(N)與對偶數目(P)之關係式為，則成為  (A)呆鏈　(B)固定鏈　(C)拘束運動鏈　(D)無拘束運動鏈。

(  C  )62.如圖所示之連桿組為何種鏈？
  
(A)呆鏈　(B)固定鏈　(C)拘束運動鏈　(D)無拘束運動鏈。

(  C  )63.如圖所示之圓球對，其自由度為多少？
  
(A)1　(B)2　(C)3　(D)4。

(  D  )64.齒輪之傳動是屬於那一種對偶？  (A)滑動對　(B)迴轉對　(C)低對　(D)高對。

(  B  )65.下列有關對偶之敘述，何者正確？  (A)鑽床主軸之旋轉運動為迴轉對　(B)迴轉對為低對　(C)螺旋對為高對　(D)凸輪對為低對。

(  B  )66.下列何組機件屬於低對運動方式？  (A)齒輪組　(B)螺桿與螺帽間之運動　(C)滾珠軸承　(D)滾柱軸承。

(  B  )67.凡兩機件間以面接觸而僅作直線運動者，稱為  (A)高對　(B)滑動對　(C)迴轉對　(D)螺旋對。

(  D  )68.兩機件其接觸情形係以點或線接觸者為  (A)滑動對　(B)迴轉對　(C)螺旋對　(D)高對。

(  B  )69.欲成為一連桿機構，所需之機件數至少應為  (A)3　(B)4　(C)5　(D)6。

(  A  )70.摩擦輪傳動屬於那一種對偶？  (A)高對　(B)滑動對　(C)迴轉對　(D)螺旋對。

(  B  )71.一機構中，若機件數為6個，對偶數為6個，則此機構為  (A)拘束運動鏈　(B)無拘束運動鏈　(C)固定鏈　(D)以上無解。

(  A  )72.氣缸與活塞的運動，其自由度為  (A)1　(B)2　(C)3　(D)4。

(  C  )73.如圖所示之連桿組為何種鏈？
  
(A)呆鏈　(B)固定鏈　(C)拘束運動鏈　(D)無拘束運動鏈。

(  C  )74.如圖所示之連桿組是屬於
  
(A)呆鏈　(B)固定鏈　(C)拘束運動鏈　(D)無拘束運動鏈。

(  C  )75.成為低對的兩機件必為面接觸，而面接觸的兩機件  (A)必為低對　(B)必為高對　(C)可能為高對　(D)必為力鎖對。

(  A  )76.下列何者屬於力鎖對？  (A)火車輪與鐵軌　(B)兩摩擦輪間　(C)兩齒輪間　(D)滑動軸承與軸頸。

(  A  )77.一運動對之自由度最少為  (A)1　(B)2　(C)3　(D)4。

(  A  )78.齒輪、滾珠、凸輪等是屬於  (A)高對　(B)低對　(C)力偶　(D)運動鏈。

(  D  )79.兩皮帶輪的傳動是屬於  (A)滑動對　(B)迴轉對　(C)低對　(D)以上皆非。

(  D  )80.下列運動鏈中，何者為呆鏈？  (A)　(B)　(C)　(D)

(  B  )81.滾柱軸承內部的滾柱與內環(或外環)間之接觸方式為  (A)滑動對　(B)高對　(C)迴轉對　(D)螺旋對。

(  D  )82.若A、B表不同機械元件，則下列各運動對之運動方式，何者屬「高對」者？  (A)　(B)　(C)　(D)

(  A  )83.請研判如圖為何種運動鏈？
  
(A)呆鏈　(B)拘束鏈　(C)無拘束鏈　(D)無法判斷。

(  D  )84.下列何種形式的接觸面為高對？  (A)　(B)　(C)　(D)

(  D  )85.下列敘述何者是正確的？  (A)鏈輪屬於直接接觸傳動　(B)螺旋對是屬於高對　(C)機構上，常用無拘束鏈而少用呆鏈　(D)摩擦輪傳動是屬於高對。

(  D  )86.五連桿組，不能稱為機構原因是  (A)各連桿無法承受負載　(B)各桿間不能作相對運動　(C)各桿無法互成偶數　(D)各桿間之運動無法拘束。

(  B  )87.在判斷運動鏈時，N為機件數，P為對偶數，當時，則該鏈為  (A)呆鏈　(B)拘束鏈　(C)無拘束鏈　(D)混合鏈。

(  D  )88.蒸氣機是以活塞的往復作用，經由連桿傳達運動，就氣缸與活塞而言是  (A)機構　(B)機械　(C)結構　(D)對偶。

第二章 螺旋

一、選擇題：

(  A  )1.螺紋之導程角為α，而tan＝0.1，節徑＝5mm，則導程(mm)為  (A)π/2　(B)2π　(C)5π　(D)π/5。

(  B  )2.下列敘述何者錯誤？  (A)斜面之機械利益與斜角之餘割值有關　(B)螺旋為槓桿之應用　(C)斜面為單純之機件　(D)若斜面的高度固定則斜面愈長愈省力。

(  D  )3.將直角三角形之底邊靠緊圓柱，纏繞在圓柱周圍，則直角三角形斜邊在圓柱表面上所形成的曲線為  (A)漸開線　(B)擺線　(C)對數螺線　(D)螺旋線。

(  D  )4.一螺旋之螺旋角為30°，導程角為60°，節距為P，螺桿直徑為d，則下列何者正確？  (A)sin30°＝P/πd　(B)cos60°＝P/πd　(C)tan60°＝πd/P　(D)tan30°＝πd/P。

(  D  )5.利用斜面使垂直滑桿上升之距離等於斜面移動距離乘以斜面傾角之  (A)正弦值　(B)餘弦值　(C)餘切值　(D)正切值。

(  D  )6.下列敘述何者錯誤？  (A)斜面之機械利益與斜角之餘割值有關　(B)螺旋為槓桿之應用　(C)斜面為單純之機件　(D)斜面愈長愈省力。

(  C  )7.某雙線螺紋之螺距為P，螺旋角為θ，節圓直徑為D，則下列何者正確？  (A)tanθ＝2P/πd　(B)tanθ＝P/πd　(C)tanθ＝πd/2P　(D)tanθ＝πd/P。

(  A  )8.一螺旋線旋繞於一圓柱表面，此圓柱之直徑為D，此螺旋線之導程為L，導程角為30°，螺旋角為60°，則下列何者正確？  (A)tan30°=　(B)tan60°=　(C)L=πDcot30°　(D)L=πDcos30°。

(  C  )9.斜面的夾角為30°，平行於斜面方向施力，則機械利益為  (A)1　(B)　(C)2　(D)

(  A  )10.若螺旋之傾斜角為30°，直徑為35mm，則螺距約為____mm。  (A)63　(B)54　(C)83　(D)74。

(  C  )11.三線螺紋每轉一周可前進9mm，則導程為多少mm？  (A)3　(B)6　(C)9　(D)27。

(  D  )12.雙線螺紋之兩條螺旋線在軸端相隔  (A)60°　(B)90°　(C)120°　(D)180°。

(  C  )13.M6×0.75雙線螺紋，每旋轉一圈，則其導程為  (A)0.75mm　(B)1mm　(C)1.5mm　(D)6mm。

(  B  )14.相鄰兩螺牙的對應點沿軸向距離，稱為  (A)導程　(B)節距　(C)行程　(D)傳動距離。

(  C  )15.每吋4牙之雙線螺紋，其節距為  (A)8mm　(B)4mm　(C)6.35mm　(D)12.7mm。

(  D  )16.螺紋旋轉一圈，沿軸向的移動距離，稱為  (A)節徑　(B)螺距　(C)牙峰　(D)導程。

(  C  )17.千斤頂之把手每分鐘迴轉60次，重物於30秒內被提升15公分，則此螺旋之導程為多少mm？  (A)1　(B)2　(C)5　(D)6。

(  D  )18.下列何者非為螺紋主要功能？  (A)鎖緊機件　(B)傳遞動力　(C)調節距離　(D)減少摩擦。

(  B  )19.三線螺紋，每圈旋進1.2cm，則螺紋之螺距為  (A)2.5mm　(B)4mm　(C)6mm　(D)12mm。

(  B  )20.相鄰兩螺牙的對應點沿軸向距離，稱為  (A)導程　(B)節距　(C)行程　(D)傳動距離。

(  A  )21.螺旋線之切線與軸線間之夾角稱為  (A)螺旋角　(B)導程角　(C)螺紋角　(D)牙角。

(  B  )22.分厘卡及高度規上使用螺紋的目的為  (A)連接　(B)測微　(C)傳送動力　(D)固定。

(  C  )23.下列有關螺旋功用的敘述，何者不正確？  (A)連接機件　(B)傳達運動或動力　(C)減少摩擦　(D)可作尺寸量測之用。

(  A  )24.三線螺旋之螺距為P，則其導程L及螺紋線端相隔度數θ分別為  (A)L=3P，θ=120°　(B)L=，θ=120°　(C)L=3P，θ=60°　(D)L=，θ=60°。

(  B  )25.車床上使用梯形螺紋之導螺桿，其目的在使  (A)刀架傳動精確　(B)傳達較大動力　(C)使車刀不會發生振動　(D)使對合半螺帽容易與螺桿接合或分離。

(  D  )26.愛克姆螺紋之螺牙形狀為  (A)圓形　(B)方形　(C)V形　(D)梯形。

(  D  )27.何種螺紋只能用於單向力量的傳達？  (A)V型螺紋　(B)方形螺紋　(C)梯形螺紋　(D)鋸齒螺紋。

(  B  )28.下列何者之主要功能不是用來傳力的？  (A)方形螺紋　(B)V形螺紋　(C)鋸齒形螺紋　(D)梯形螺紋。

(  D  )29.保特瓶蓋及電燈泡接頭所用的螺紋是  (A)惠氏螺紋　(B)國際公制螺紋　(C)愛克姆螺紋　(D)圓螺紋。

(  C  )30.國際公制標準外螺紋之螺紋根部為  (A)尖形　(B)平面　(C)圓弧　(D)凸面。

(  A  )31.常用於虎鉗的螺紋為？  (A)方形螺紋　(B)V形螺紋　(C)鋸齒形螺紋　(D)滾珠螺紋。

(  D  )32.數控機械為提高移動速度、精密度，螺桿的型式大都使用  (A)梯牙螺桿　(B)V形牙螺桿　(C)方牙螺桿　(D)滾珠螺桿。

(  C  )33.一般車床導螺桿的牙形是  (A)方形牙　(B)60°V牙　(C)梯形牙　(D)鋸齒形牙。

(  D  )34.保特瓶蓋及電燈泡接頭所用的螺紋是  (A)惠氏螺紋　(B)國際公制螺紋　(C)愛克姆螺紋　(D)圓螺紋。

(  C  )35.惠氏螺紋之螺紋角為  (A)30°　(B)45°　(C)55°　(D)60°。

(  A  )36.如欲傳達較大之動力，宜選用  (A)方螺紋　(B)統一標準螺紋　(C)V型螺紋　(D)鋸齒形螺紋。

(  B  )37.錐形管螺紋的錐度為  (A)1：8　(B)1：16　(C)1：48　(D)1：96。

(  C  )38.三線螺紋在端面處螺旋線間相隔角度為  (A)60°　(B)90°　(C)120°　(D)180°。

(  C  )39.國際公制標準外螺紋之螺紋根部為  (A)尖形　(B)平面　(C)圓弧　(D)凸面。

(  C  )40.一般車床導螺桿的牙形是  (A)方形牙　(B)60°V牙　(C)梯形牙　(D)鋸齒形牙。

(  A  )41.下列何種螺紋常用於虎鉗？  (A)方形螺紋　(B)管螺紋　(C)鋸齒形螺紋　(D)梯形螺紋。

(  B  )42.公制梯形螺紋的牙角是  (A)29°　(B)30°　(C)60°　(D)55°。

(  D  )43.愛克姆螺紋之牙角為  (A)60°　(B)55°　(C)30°　(D)29°。

(  C  )44.直管螺紋的螺紋角為  (A)30°　(B)45°　(C)55°　(D)60°。

(  C  )45.下列何種螺紋不適於傳遞動力？  (A)方螺紋　(B)梯形螺紋　(C)圓螺紋　(D)滾珠螺紋。

(  A  )46.車床之複式刀座手柄，順時針旋轉時，刀座會向前行進，則刀座內之螺紋為  (A)左螺紋　(B)右螺紋　(C)單螺紋　(D)複螺紋。

(  D  )47.依據CNS規定之螺紋標示法「L-2N-M8×1-5g6h」所代表之意義何者錯誤？  (A)螺紋公稱直徑8mm　(B)外螺紋　(C)左螺紋　(D)外徑公差等級為5。

(  C  )48.螺紋標註為"M8×1.25"，其中「1.25」代表  (A)公制螺紋　(B)螺紋公稱直徑　(C)螺距　(D)螺紋長度。

(  B  )49.螺紋規格「3/4"-16UNF」係代表統一標準螺紋之  (A)粗牙　(B)細牙　(C)特細牙　(D)節距牙。

(  C  )50.螺紋「M10」是  (A)統一螺紋粗牙　(B)統一螺紋細牙　(C)三角螺紋粗牙　(D)三角螺紋細牙。

(  C  )51.M6×0.75雙線螺紋，每旋轉一圈，則其導程為  (A)0.75mm　(B)1mm　(C)1.5mm　(D)6mm。

(  D  )52.依據CNS規定之螺紋標示法「L-2N-M8×1-5g6h」所代表之意義何者錯誤？  (A)螺紋公稱直徑8mm　(B)外螺紋　(C)左螺紋　(D)外徑公差等級為5。

(  B  )53.下列所標註的螺紋，何者螺距最大？  (A)M16×2×30　(B)M20×2.5×40　(C)-11UNC　(D)-13UNC。

(  C  )54.公制螺紋符號「M10×1.25-7H/6g」代表螺紋的螺距為  (A)10mm　(B)7mm　(C)1.25mm　(D)6mm。

(  D  )55.CNS標準，左螺紋必須加註____字樣。  (A)R　(B)H　(C)RH　(D)L。

(  B  )56.「L-3N-M10-5g6h」為公制螺紋之標註方式，其中3N表示  (A)螺紋標稱　(B)螺紋線數　(C)螺紋旋向　(D)螺紋公差等級。

(  A  )57.「3/4-10UNC-2A」，螺紋的螺距為  (A)2.54mm　(B)1.25mm　(C)12.5mm　(D)10mm。

(  D  )58.一螺紋標註「1-12UNF」表示  (A)外徑12mm，節距1mm之粗螺紋　(B)外徑12mm，節距1mm之細螺紋　(C)外徑1英吋，每英吋12牙之粗螺紋　(D)外徑1吋，每吋12牙之細螺紋。

(  B  )59.螺紋「L-2N-M16×1-5h6g」之導程為  (A)1mm　(B)2mm　(C)5mm　(D)6mm。

(  C  )60.英制統一螺紋，以A代表外螺紋，B代表內螺紋，下列何種配合之精度最高？  (A)1A與1B　(B)1A與2B　(C)3A與3B　(D)2A與2B。

(  A  )61.任何一機械，其機械效率的值恆為  (A)小於1　(B)等於1　(C)大於1　(D)可為任何值。

(  C  )62.螺旋起重機之槓桿長20cm，欲以40牛頓之力舉起5000牛頓之重物，則該起重機之機械利益為  (A)50　(B)100　(C)125　(D)250。

(  A  )63.螺旋起重機之機械利益與螺旋之下列何者有關？  (A)導程　(B)螺旋種類　(C)螺旋角　(D)螺線數。

(  D  )64.在CNS的標準中，圓螺紋的符號為  (A)M　(B)TM　(C)Tr　(D)Rd。

(  B  )65.一螺旋起重機之導程為20mm，手柄作用力臂為20cm，若摩擦損失50％，則施力若干才能舉起重量3140N之重物？  (A)50N　(B)100N　(C)200N　(D)300N。

(  A  )66.任何一機械，其機械效率的值恆為  (A)小於1　(B)等於1　(C)大於1　(D)可為任何值。

(  D  )67.欲將一98N的物體以機器升高10m，需輸入1000焦耳之能量，則此機器的效率為  (A)68%　(B)72%　(C)81.70%　(D)98%。

(  C  )68.一雙線螺旋起重機之節距為10mm，手柄作用力臂為20cm，若不計摩擦，則施力50N，能舉起重物若干N？  (A)1000　(B)2000　(C)3140　(D)6280。

(  A  )69.一螺旋起重機，其螺旋之導程為3.14mm，若加於手柄之力為5N，且手柄作用之力臂為25cm，摩擦損失為40％，則可承受最大負載為多少N？  (A)1500　(B)2000　(C)3000　(D)3140。

(  C  )70.一差動螺旋之組合，L1為導程5mm之右螺旋，L2為導程3mm之右螺旋，手柄半徑50mm，若摩擦損失20％，則該機械利益為  (A)l0π　(B)25π　(C)40π　(D)50π。

(  C  )71.雙線螺紋之螺旋起重機之螺距未知，若以20牛頓之力加於其半徑為60公分之手柄，可舉重3000牛頓，今若欲舉昇6000牛頓之重物時需施力多少牛頓？  (A)10　(B)20　(C)40　(D)80。

(  D  )72.機械利益的值  (A)恆大於1　(B)恆小於1　(C)恆等於1　(D)以上均可能。

(  A  )73.螺旋起重機之機械利益與螺旋之下列何者有關？  (A)導程　(B)螺旋種類　(C)螺旋角　(D)螺線數。

(  C  )74.如圖所示，導程L1=5mm右旋，L2=3mm右旋，手輪D=50mm，則該機械利益為
  
(A)15π　(B)20π　(C)25π　(D)30π。

(  D  )75.下列敘述何者正確？  (A)機械利益大則機械效率高　(B)機械利益大則機械效率低　(C)二者互為倒數　(D)二者並無關聯。

(  B  )76.一差動螺旋之組合，L1為導程5mm之右螺旋，L2為導程3mm之右螺旋，手輪半徑50mm，若摩擦損失20％，則欲使從動件下降20mm，則手輪應旋轉？  (A)5圈　(B)10圈　(C)20圈　(D)40圈。

(  D  )77.由一螺距20mm之右螺旋與另一螺距12mm之右螺旋，組成一螺旋千斤頂，當手柄旋轉一圈則螺桿上升____mm。  (A)32　(B)20　(C)12　(D)8。

(  A  )78.導程為5mm之右螺紋與導程為3mm之左螺紋所組成之複式螺旋，當螺桿旋轉一圈時，從動件移動距離為  (A)8mm　(B)2mm　(C)5mm　(D)3mm。

(  B  )79.一差動螺旋之組合，L1為導程5mm之右螺旋，L2為導程3mm之右螺旋，手柄半徑50mm，欲使從動件下降20mm，則手輪應旋轉  (A)5圈　(B)10圈　(C)20圈　(D)40圈。

(  A  )80.由一螺距20mm之右螺旋與另一螺距15mm之右螺旋，組成之螺旋千斤頂，設手柄長度為20cm，機械效率為50％，欲讓6280N之重物頂起需施力若干N？  (A)50　(B)100　(C)20　(D)30。

第三章 螺旋連接件

一、選擇題：

(  A  )1.欲固定機器底座於地面上時，應使用  (A)基礎螺栓　(B)帶頭螺栓　(C)貫穿螺栓　(D)柱頭螺栓。

(  C  )2.主要用於小型機件接合，如打字機、鐘錶等所用的螺釘為  (A)帽螺釘　(B)固定螺釘　(C)機螺釘　(D)肩螺釘。

(  C  )3.基礎螺栓的特徵為何？  (A)容易對正中心　(B)頭上有環以利拖吊　(C)末端具有彎鉤或棘齒　(D)防止油或水的滲入。

(  B  )4.環首螺栓常用於  (A)軸承固定處　(B)機器吊起處　(C)緊密配合處　(D)動力傳達處。

(  A  )5.用以阻止兩機件間的相對運動，或調節兩機件間的相對位置，此為  (A)固定螺釘　(B)帽螺釘　(C)螺樁　(D)機螺釘。

(  C  )6.螺栓之桿部為柱形，一端與頭部為連體，另一端製成螺紋，中間段為圓柱不具螺紋，此種螺栓為  (A)帶頭螺栓　(B)螺樁　(C)貫穿螺栓　(D)地腳螺栓。

(  A  )7.用以阻止兩機件間的相對運動，或調節兩機件間的相對位置，此為  (A)固定螺釘　(B)帽螺釘　(C)螺樁　(D)機螺釘。

(  D  )8.下列何種螺釘適用於結合薄金屬或硬塑膠材料？  (A)機器螺釘　(B)固定螺釘　(C)木螺釘　(D)自攻螺釘。

(  C  )9.螺栓之桿部為柱形，一端與頭部為連體，另一端製成螺紋，中間段為圓柱不具螺紋，此種螺栓為  (A)帶頭螺栓　(B)螺樁　(C)貫穿螺栓　(D)地腳螺栓。

(  C  )10.主要用於小型機件接合，如打字機、鐘錶等所用的螺釘為  (A)帽螺釘　(B)固定螺釘　(C)機螺釘　(D)肩螺釘。

(  D  )11.為表面硬化鋼所製，螺釘的前端具有斜度者為？  (A)機器螺釘　(B)固定螺釘　(C)帽螺釘　(D)自攻螺釘。

(  B  )12.環首螺栓常用於  (A)軸承固定處　(B)機器吊起處　(C)緊密配合處　(D)動力傳達處。

(  D  )13.下列何者不是應用於傳達運動之機件？  (A)離合器　(B)帶輪　(C)齒輪　(D)螺釘。

(  B  )14.內燃機氣缸蓋之鎖緊常利用  (A)帶頭螺栓　(B)螺樁　(C)貫穿螺栓　(D)機螺釘。

(  A  )15.用於鎖緊數張薄鐵板時，應使用具有斜度的  (A)自旋螺釘　(B)螺樁　(C)帽螺釘　(D)肩頭螺釘。

(  D  )16.螺栓與螺帽的對偶是屬於  (A)高對　(B)滑動對　(C)力鎖對　(D)自鎖對。

(  B  )17.全部長度均有螺紋其頭部刻有凹槽以配合螺絲起子使用，主要用於小力量之接合者為  (A)自旋螺釘　(B)機螺釘　(C)帽螺釘　(D)肩頭螺釘。

(  A  )18.下列何者不需在連接件上製螺紋？  (A)貫穿螺栓　(B)帶頭螺栓　(C)螺樁　(D)帽螺釘。

(  C  )19.自旋螺釘常用於  (A)軸承固定處　(B)機器吊起處　(C)薄板之連接　(D)緊密配合處。

(  A  )20.固定螺釘又稱為定位螺釘，通常為何種材料製成？  (A)硬化鋼　(B)黃銅　(C)不銹鋼　(D)退火鋼。

(  C  )21.基礎螺栓的特徵為何？  (A)容易對正中心　(B)頭上有環以利拖吊　(C)末端具有彎鉤或棘齒　(D)防止油或水的滲入。

(  D  )22.下列何種螺帽與螺栓接合後，螺栓不外露可防止油或水的滲漏？  (A)堡形螺帽　(B)環首螺帽　(C)翼形螺帽　(D)蓋頭螺帽。

(  A  )23.於原有螺帽上再加裝另一螺帽，稱為____可以達到防鬆的目的。  (A)鎖緊螺帽　(B)槽縫螺帽　(C)蓋頭螺帽　(D)翼形螺帽。

(  A  )24.墊圈底座螺帽於螺帽底有較大承座，其目的為  (A)增加鎖緊力　(B)固定時易對準中心　(C)使螺帽易於拆卸　(D)製造容易。

(  B  )25.防止螺帽鬆脫的方法中利用摩擦鎖緊裝置，下列何者屬之？  (A)翻上墊圈　(B)鎖緊螺帽　(C)開口銷　(D)彈簧線鎖緊。

(  A  )26.球面底座螺帽的特性為何？  (A)容易對正中心　(B)頭上有環以利拖吊　(C)防止油或水的滲入　(D)增加鎖緊力。

(  B  )27.下列何者為螺帽防鬆之確閉鎖緊裝置？  (A)鎖緊螺帽　(B)堡形螺帽　(C)蓋頭螺帽　(D)槽縫螺帽。

(  C  )28.使用於手弓鋸上，方便拆卸鋸條的螺帽為  (A)方形螺帽　(B)六角螺帽　(C)翼形螺帽　(D)蓋頭螺帽。

(  D  )29.堡形螺帽須配合使用開口銷，其目的是  (A)增加螺帽強度　(B)防止螺帽變形　(C)增加鎖緊力　(D)防止螺帽鬆動。

(  C  )30.下列何者不是螺帽防鬆的方法？  (A)使用堡形螺帽　(B)使用梅花墊圈　(C)使用翼形螺帽　(D)使用槽縫螺帽。

(  B  )31.在機械用途上使用最廣的螺帽為  (A)方形螺帽　(B)六角螺帽　(C)翼形螺帽　(D)蓋頭螺帽。

(  C  )32.螺帽上開數條槽孔並配合安裝開口銷，以防止螺帽鬆脫，此為  (A)環首螺帽　(B)蓋頭螺帽　(C)堡形螺帽　(D)蝶形螺帽。

(  D  )33.下列何種螺帽與螺栓接合後，螺栓不外露可防止油或水的滲漏？  (A)堡形螺帽　(B)環首螺帽　(C)翼形螺帽　(D)蓋頭螺帽。

(  C  )34.使用於手工鋸，方便拆卸鋸條的螺帽為  (A)方形螺帽　(B)六角螺帽　(C)翼形螺帽　(D)蓋頭螺帽。

(  A  )35.彈簧線鎖緊之螺帽鎖緊裝置，是屬於  (A)確閉鎖緊　(B)摩擦鎖緊　(C)撓性鎖緊　(D)剛性鎖緊。

(  C  )36.墊圈底座螺帽於螺帽底有較大承座，其目的為  (A)方便拆卸　(B)固定時易對準中心　(C)增加鎖緊力　(D)製造容易。

(  A  )37.於原有螺帽上再加裝另一螺帽，稱為____可以達到防鬆的目的。  (A)鎖緊螺帽　(B)有槽螺帽　(C)蓋頭螺帽　(D)翼形螺帽。

(  A  )38.下列何者屬於螺帽之摩擦鎖緊裝置？  (A)槽縫螺帽　(B)螺帽止動板　(C)開口銷　(D)堡形螺帽。

(  A  )39.為防止螺帽之鬆脫可使用彈簧鎖緊墊圈，此法是屬於  (A)摩擦鎖緊裝置　(B)確閉鎖緊裝置　(C)撓性鎖緊裝置　(D)剛性鎖緊裝置。

(  B  )40.防止螺帽鬆脫的方法中利用摩擦鎖緊裝置，下列何者屬之？  (A)翻上墊圈　(B)鎖緊螺帽　(C)開口銷　(D)U形鉤銷。

(  B  )41.防止螺帽鬆脫的方法中利用確閉鎖緊裝置，下列何者屬之？  (A)鎖緊螺帽　(B)開口銷　(C)彈簧墊圈　(D)有槽螺帽。

(  B  )42.堡形螺帽為防鬆可配合使用何種機件？  (A)螺釘　(B)開口銷　(C)彈簧　(D)鉚釘。

(  C  )43.在機械使用上可利用手操作的螺帽為  (A)堡形螺帽　(B)環首螺帽　(C)翼形螺帽　(D)蓋形螺帽。

(  A  )44.錐形底部螺帽可防止螺帽之鬆脫，此法是屬於  (A)摩擦鎖緊裝置　(B)確閉鎖緊裝置　(C)撓性鎖緊裝置　(D)剛性鎖緊裝置。

(  C  )45.下列何者不是螺帽防鬆的方法？  (A)使用堡形螺帽　(B)使用梅花墊圈　(C)使用翼形螺帽　(D)使用槽縫螺帽。

(  A  )46.球面底座螺帽的特性為何？  (A)容易對正中心　(B)頭上有環以利拖吊　(C)防止油或水的滲入　(D)增加鎖緊力。

(  A  )47.下列何者屬於螺帽之摩擦鎖緊裝置？  (A)槽縫螺帽　(B)螺帽止動板　(C)開口銷　(D)堡形螺帽。

(  D  )48.為防止螺帽或螺釘的鬆脫可用  (A)斜銷　(B)定位銷　(C)U形鉤銷　(D)開口銷。

(  B  )49.機件組合時，用於螺栓與螺帽間之彈簧墊圈的主要作用為  (A)調整承接面　(B)增加螺帽回鬆阻力　(C)節省施工時間　(D)加強螺栓強度。

(  D  )50.以下何者不是墊圈主要功能？  (A)保護工件表面　(B)增大承壓面積　(C)防鬆　(D)增加效率。

(  B  )51.“φ10輕級平墊圈”的註記中，「10」係指墊圈的  (A)公稱外徑10mm　(B)公稱內徑10mm　(C)外徑10吋　(D)厚度10mm。

(  D  )52.以下何者不是墊圈主要功能？  (A)保護工件表面　(B)增大承壓面積　(C)防鬆　(D)增加效率。

(  B  )53.機件組合時，用於螺栓與螺帽間之彈簧墊圈的主要作用為  (A)調整承接面　(B)防止鬆脫　(C)節省施工時間　(D)增加螺栓強度。

(  C  )54.為防止鎖緊的螺帽鬆脫，常在螺帽承面與結合件間置入彈簧墊圈，這是利用何種原理來阻止螺帽鬆脫？  (A)彈簧所貯藏的能量　(B)彈簧之彈性力　(C)接觸面之摩擦力　(D)彈簧之壓力。

(  D  )55.螺栓與螺帽配合時，使用墊圈之功用，下列何者不正確？  (A)連結材料太軟，用以增加受力面積　(B)增加摩擦面減少鬆動　(C)表面粗糙，作為光滑平整承面　(D)防漏。

(  D  )56.螺旋彈性鎖緊墊圈是由鋼絲衝壓製成，斷面為  (A)圓形　(B)正方形　(C)橢圓形　(D)梯形。

(  B  )57.根據ASA標準墊圈負荷等級可分為____等級。  (A)3　(B)4　(C)5　(D)6。

(  A  )58.墊圈的註記中的公稱直徑是指  (A)內徑　(B)外徑　(C)內徑與外徑平均　(D)以上均可。

(  C  )59.下列有關墊圈之敘述，何者錯誤？  (A)普通墊圈可增加受力面積　(B)齒鎖緊墊圈具有防鬆作用　(C)彈簧墊圈又稱為梅花墊圈　(D)普通墊圈又稱為平墊圈。

(  A  )60.使用螺旋彈性墊圈防止螺帽鬆動時，應使  (A)墊圈旋向與螺桿相反

(B)墊圈旋向與螺桿相同　(C)墊圈與螺桿之旋向無關　(D)需配合使用開

口銷。

第四章 鍵與銷

一、選擇題：

(  C  )1.彈簧是利用金屬之復原力將何種能予以吸收之一種彈性體？  (A)位能　(B)動能　(C)震動能　(D)彈性能。

(  D  )2.下列何者不是彈簧的功用？  (A)吸收震動　(B)儲存能量　(C)力的量度　(D)定位鎖緊。

(  D  )3.凸輪及離合器所使用之彈簧，其作用為  (A)儲存能量　(B)控制機件運動　(C)緩衝及吸收震動能　(D)產生作用力。

(  C  )4.玩具除電池外一般常用____來儲存能量當成動力來源。  (A)鍵　(B)銷　(C)彈簧　(D)齒輪。

(  A  )5.機車支架緩衝器或汽車避震器，為應用彈簧元件之何項功能？  (A)吸收震動　(B)產生作用力　(C)儲存能量　(D)力的量度。

(  C  )6.彈簧是利用金屬之復原力將何種能予以吸收之一種彈性體  (A)位能　(B)動能　(C)震動能　(D)彈性能。

(  D  )7.下列何者不是彈簧的功用？  (A)吸收震動　(B)儲存能量　(C)力的量度　(D)定位鎖緊。

(  D  )8.彈簧秤及及各種功率指示器所使用之彈簧，其作用為  (A)儲存能量　(B)控制機件運動　(C)緩衝及吸收震動能　(D)力的量度。

(  B  )9.彈簧是屬於  (A)固定機件　(B)控制機件　(C)連接機件　(D)傳動機件。

(  B  )10.彈簧各圈相互貼緊，兩端形成掛鉤狀者係  (A)壓縮彈簧　(B)拉伸彈簧　(C)扭轉彈簧　(D)錐形彈簧。

(  B  )11.下列何種彈簧常用於汽車或卡車之避震器？  (A)壓縮彈簧　(B)板片彈簧　(C)錐形彈簧　(D)扭轉彈簧。

(  A  )12.利用薄片材料衝壓而成為具有彈性之墊片，此即  (A)圓盤彈簧　(B)扣環　(C)單片彈簧　(D)板片彈簧。

(  B  )13.壓縮彈簧其外端磨平，目的是為  (A)美觀　(B)增加接觸面　(C)增加強度　(D)減少淬火變形。

(  C  )14.板片彈簧的設計常做成三角形或梯形的主要目的為  (A)兩端彎矩影響小　(B)材料的充分利用　(C)做成斷面等強度　(D)延長使用壽命。

(  A  )15.常用於機槍彈匣及電器開關之彈簧為  (A)單片彈簧　(B)板片彈簧　(C)錐形彈簧　(D)扭桿彈簧。

(  A  )16.電腦鍵盤所使用的彈簧為  (A)壓縮彈簧　(B)拉伸彈簧　(C)扭轉彈簧　(D)單片彈簧。

(  A  )17.錐形彈簧壓縮時，最初壓縮變形較大的部份是  (A)大直徑　(B)小直徑　(C)大小直徑皆相同　(D)視負荷之大小而定。

(  B  )18.螺旋彈簧以金屬線或棒捲成螺旋狀，當受力變形為伸長時，即稱  (A)壓縮彈簧　(B)拉伸彈簧　(C)扭轉彈簧　(D)葉片彈簧。

(  B  )19.鑽床之進刀把手在鑽完孔後能自動回彈是使用何種彈簧？  (A)拉伸彈簧　(B)蝸旋扭轉彈簧　(C)葉片彈簧　(D)錐形彈簧。

(  A  )20.下列何種彈簧吸震能力最大？  (A)葉片彈簧　(B)動力彈簧　(C)錐形彈簧　(D)扭力彈簧。

(  B  )21.具有彈性之開口圈環，崁在軸的外徑溝槽或輪轂之內孔，用以防止機件發生軸向運動者，稱為  (A)扭桿彈簧　(B)扣環　(C)單片彈簧　(D)錐形彈簧。

(  A  )22.錐形彈簧受外力作用時，外力大小為固定，壓縮變形較大的部份是  (A)大直徑　(B)中直徑　(C)小直徑　(D)大中小直徑皆相同。

(  D  )23.常用於空間受到限制之處，如摩擦離合器所用之彈簧為  (A)蝸旋扭轉彈簧　(B)錐形彈簧　(C)葉片彈簧　(D)圓盤形彈簧。

(  B  )24.下列何種彈簧常用於汽車或卡車之避震器？  (A)蝸旋彈簧　(B)葉片彈簧　(C)錐形彈簧　(D)扭轉彈簧。

(  D  )25.常用於機槍彈匣及電器開關之彈簧為  (A)扭桿彈簧　(B)葉片彈簧　(C)錐形彈簧　(D)單片彈簧。

(  A  )26.用途最廣之線彈簧為  (A)壓縮彈簧　(B)拉伸彈簧　(C)錐形彈簧　(D)扭轉彈簧。

(  D  )27.承受扭轉作用的螺旋彈簧，其彈簧線主要承受  (A)張應力　(B)壓應力　(C)彎曲應力　(D)扭轉剪應力。

(  A  )28.利用薄片材料衝壓而成為具有彈性之墊片，此即  (A)圓盤彈簧　(B)扣環　(C)單片彈簧　(D)葉片彈簧。

(  D  )29.可承受極大之扭力矩且彈性能高，常用於小型汽車之吊架彈簧為  (A)葉片彈簧　(B)壓縮彈簧　(C)拉伸彈簧　(D)扭桿彈簧。

(  A  )30.一般家用之紗門因利用鉸鏈而能自動關閉其所使用的彈簧為  (A)扭轉彈簧　(B)壓縮彈簧　(C)錐形彈簧　(D)拉伸彈簧。

(  D  )31.飛機引擎之汽門彈簧常用之材料為  (A)碳鋼　(B)琴鋼線　(C)青銅　(D)鉻釩鋼。

(  A  )32.下列何者為小型彈簧之最佳材料？  (A)琴鋼線　(B)橡皮　(C)磷青銅　(D)鑄鋼。

(  D  )33.飛機引擎之汽門彈簧常用之材料為  (A)碳鋼　(B)合金鋼　(C)青銅　(D)鉻釩鋼。

(  A  )34.兩彈簧常數均為k之彈簧並聯後，再與一常數為k之彈簧串聯，則總彈簧常數為  (A)　(B)2k　(C)　(D)3k。

(  C  )35.彈簧受外力作用時，外力與變形量的比值，稱為  (A)彈簧指數　(B)自由長度　(C)彈簧常數　(D)虎克定律。

(  B  )36.某彈簧承受100N之負載時，撓曲為10cm，則彈簧常數為  (A)5N/cm　(B)10N/cm　(C)15N/cm　(D)20N/cm。

(  D  )37.若使用三個相同的彈簧，彈簧常數皆為K，承受一軸向負荷W，則可能的最小總撓曲量為  (A)W/K　(B)W/2K　(C)2W/K　(D)W/3K。

(  C  )38.螺旋彈簧承受負載時則生應變，負載與應變之間的關係為  (A)隨負載大小而變　(B)隨應變大小而變　(C)成一定正比關係　(D)成一定反比關係。

(  A  )39.有一彈簧受到100N的軸向負荷，其線圈平均直徑4cm，彈簧線直徑0.4cm，其彈簧指數為  (A)10　(B)0.1　(C)25　(D)250。

(  B  )40.兩彈簧常數均為K之彈簧並聯後，再與一彈簧常數為K之彈簧串聯，則總彈簧常數為  (A)3K/2　(B)2K/3　(C)4K/3　(D)3K。

(  D  )41.已知一彈簧之彈簧常數K=100N/cm，施力200N時，彈簧變形量為____cm。  (A)0.5　(B)1　(C)1.5　(D)2。

(  B  )42.一鋼製壓縮彈簧，受壓縮力由2kN增加至3kN時，彈簧長度由100mm被壓縮至50mm，則彈簧常數為____N/mm。  (A)10　(B)20　(C)30　(D)40。

(  C  )43.一鋼製壓縮彈簧，受壓縮力由2kN增加至3kN時，彈簧長度由100mm被壓縮至50mm，彈簧之自由長度為____mm。  (A)50　(B)100　(C)200　(D)250。

(  C  )44.兩彈簧其常數各為K1、K2，並聯時之總彈簧常數K為  (A)K1×K2　(B)1/K1+1/K2　(C)K1+K2　(D)K1×K2/(K1+K2)。

(  D  )45.兩拉伸彈簧以串聯互鉤，並受150N之負荷，其彈簧常數分別為K1＝150N/cm，K2＝100N/cm，則組合後之總伸長量為____cm。  (A)1　(B)0.6　(C)1.5　(D)2.5。

(  C  )46.壓縮螺旋彈簧所承受之負載與應變量之間的關係為  (A)隨負載大小而變　(B)隨應變量大小而變　(C)成一定正比例關係　(D)成一定反比關係。

(  B  )47.彈簧受外力作用時荷重與變形量的比值，稱為  (A)彈簧指數　(B)彈簧常數　(C)彈簧率　(D)彈簧係數。

(  A  )48.如圖所示之彈簧系統K1＝6kN/cm，K2＝3kN/cm，K3＝6kN/cm，K4＝3kN/cm則組合後總彈簧常數為多少kN/cm？
  
(A)11　(B)15　(C)18　(D)35。

(  B  )49.如圖所示的彈簧組合，彈簧常數，則總彈簧常數為
  
(A)10　(B)15　(C)20　(D)30。

(  B  )50.螺旋彈簧之彈簧常數愈大，則表示彈簧  (A)愈容易變形　(B)愈不容易變形　(C)有時容易變形，有時困難　(D)效率愈高。

(  D  )51.彈簧受外力作用時變形量與荷重的比值，稱為  (A)彈簧指數　(B)自由長度　(C)彈簧常數　(D)以上皆非。

(  B  )52.某彈簧承受100N之負載時，撓曲為10cm，則彈簧常數為  (A)5N/cm　(B)10N/cm　(C)15N/cm　(D)20N/cm。

(  A  )53.彈簧常數分別為150N/cm與100N/cm之兩拉伸彈簧，串聯後共同承受150N之負載，則該組彈簧之總彈簧常數為多少N/cm？  (A)60　(B)70　(C)100　(D)125。

(  C  )54.兩條串聯之拉伸彈簧，其彈簧常數分別為10N/cm和20N/cm，若施一拉力60N，則其總撓曲量為多少？  (A)18cm　(B)12cm　(C)9cm　(D)2cm。

(  D  )55.長度相同的A、B兩拉伸彈簧，A的彈簧常數為20N/cm，B的彈簧常數為30N/cm，若忽略本身重量，則下列敘述何者錯誤？  (A)A彈簧受60N軸向荷重時伸長量為3cm　(B)兩彈簧串聯互鉤後彈簧的組合總彈簧常數為12N/cm　(C)兩彈簧串聯後承受60N荷重時總伸長量為5cm　(D)承受相同荷重時B彈簧的伸長量為A彈簧的1.5倍。

(  C  )56.兩彈簧常數均為k之彈簧串聯後，再與一常數為k之彈簧並聯，則總彈簧常數為  (A)2k/3　(B)2k　(C)3k/2　(D)3k。

(  D  )57.如圖所示之彈簧，K1＝K2＝K3＝2N/cm，試求其總彈簧常數____N/cm。
  
(A)2　(B)3　(C)4　(D)6。

(  B  )58.如圖所示之彈簧，K1＝K2＝K3＝1N/cm，試求其總彈簧常數N/cm。
  
(A)1　(B)3　(C)1/3　(D)6。

(  A  )59.如圖所示之彈簧，K1＝3N/cm，K2＝K3＝K4＝2N/cm，試求其總彈簧常數____N/cm。
  
(A)2　(B)3　(C)4　(D)6。

(  A  )60.如圖所示之彈簧組合，試求其總彈簧常數
  
(A)K＝K1+K2　(B)1/K＝1/K1+1/K2　(C)K＝1/K1+1/K2　(D)1/K＝K1+K2

(  C  )61.如圖所示之彈簧，K1＝5N/cm，K2＝10N/cm，K3＝15N/cm，試求其總彈簧常數____N/cm。
  
(A)2.5　(B)6　(C)7.5　(D)30。

(  A  )62.原長5cm彈簧常數5N/mm之彈簧，吊重20N後長度變為若干  (A)54mm　(B)25mm　(C)40mm　(D)45mm。

(  B  )63.若使用兩個相同的彈簧，彈簧常數皆為K，承受一軸向負荷W，則可能的最小總撓曲量為？  (A)W/K　(B)W/2K　(C)2W/K　(D)W/3K。

(  C  )64.若使用兩個相同的彈簧，彈簧常數皆為K，承受一軸向負荷W，最大總撓曲量為  (A)W/K　(B)W/2K　(C)2W/K　(D)W/3K。

(  B  )65.數個彈簧並聯時，則下列何者正確？  (A)各彈簧常數必相等　(B)各彈簧之變形量必相等　(C)各彈簧之有效圈數必相等　(D)各彈簧指數必相等。

(  B  )66.數個彈簧串聯時，則下列何者正確？  (A)各彈簧常數必相等　(B)各彈簧內部之恢復力必相等　(C)各彈簧之有效圈數必相等　(D)各彈簧指數必相等。

(  D  )67.彈簧受到完全壓縮時之長度，稱為  (A)自由長度　(B)原長　(C)有效長度　(D)實長。

(  C  )68.並聯的兩條拉伸彈簧，其彈簧常數分別為30N/cm及60N/cm，若承受180N之荷重，則其總撓曲量為多少cm？  (A)9　(B)3　(C)2　(D)6。

(  A  )69.兩條串聯之拉伸彈簧，彈簧常數分別為10N/cm及40N/cm，當總伸長量為10cm時，其荷重為多少？  (A)80N　(B)100N　(C)400N　(D)500N。

(  B  )70.一螺旋彈簧之線圈外徑為40mm，內徑為32mm，其彈簧指數為  (A)10　(B)9　(C)8　(D)5。

第五章 彈簧

一、選擇題：

(  C  )1.彈簧是利用金屬之復原力將何種能予以吸收之一種彈性體？  (A)位能　(B)動能　(C)震動能　(D)彈性能。

(  D  )2.下列何者不是彈簧的功用？  (A)吸收震動　(B)儲存能量　(C)力的量度　(D)定位鎖緊。

(  D  )3.凸輪及離合器所使用之彈簧，其作用為  (A)儲存能量　(B)控制機件運動　(C)緩衝及吸收震動能　(D)產生作用力。

(  C  )4.玩具除電池外一般常用____來儲存能量當成動力來源。  (A)鍵　(B)銷　(C)彈簧　(D)齒輪。

(  A  )5.機車支架緩衝器或汽車避震器，為應用彈簧元件之何項功能？  (A)吸收震動　(B)產生作用力　(C)儲存能量　(D)力的量度。

(  D  )6.下列何者不是彈簧的功用？  (A)吸收震動　(B)儲存能量　(C)力的量度　(D)定位鎖緊。

(  C  )7.玩具除電池外一般常用____來儲存能量當成動力來源。  (A)鍵　(B)銷　(C)彈簧　(D)齒輪。

(  D  )8.彈簧秤及及各種功率指示器所使用之彈簧，其作用為  (A)儲存能量　(B)控制機件運動　(C)緩衝及吸收震動能　(D)力的量度。

(  B  )9.彈簧是屬於  (A)固定機件　(B)控制機件　(C)連接機件　(D)傳動機件。

(  B  )10.彈簧各圈相互貼緊，兩端形成掛鉤狀者係  (A)壓縮彈簧　(B)拉伸彈簧　(C)扭轉彈簧　(D)錐形彈簧。

(  B  )11.下列何種彈簧常用於汽車或卡車之避震器？  (A)壓縮彈簧　(B)板片彈簧　(C)錐形彈簧　(D)扭轉彈簧。

(  D  )12.彈簧沙發椅及彈簧床是使用何種彈簧？  (A)拉伸彈簧　(B)扭轉彈簧　(C)板片彈簧　(D)錐形彈簧。

(  A  )13.利用薄片材料衝壓而成為具有彈性之墊片，此即  (A)圓盤彈簧　(B)扣環　(C)單片彈簧　(D)板片彈簧。

(  B  )14.壓縮彈簧其外端磨平，目的是為  (A)美觀　(B)增加接觸面　(C)增加強度　(D)減少淬火變形。

(  C  )15.板片彈簧的設計常做成三角形或梯形的主要目的為  (A)兩端彎矩影響小　(B)材料的充分利用　(C)做成斷面等強度　(D)延長使用壽命。

(  A  )16.常用於機槍彈匣及電器開關之彈簧為  (A)單片彈簧　(B)板片彈簧　(C)錐形彈簧　(D)扭桿彈簧。

(  A  )17.電腦鍵盤所使用的彈簧為  (A)壓縮彈簧　(B)拉伸彈簧　(C)扭轉彈簧　(D)單片彈簧。

(  B  )18.螺旋彈簧以金屬線或棒捲成螺旋狀，當受力變形為伸長時，即稱  (A)壓縮彈簧　(B)拉伸彈簧　(C)扭轉彈簧　(D)葉片彈簧。

(  B  )19.鑽床之進刀把手在鑽完孔後能自動回彈是使用何種彈簧？  (A)拉伸彈簧　(B)蝸旋扭轉彈簧　(C)葉片彈簧　(D)錐形彈簧。

(  A  )20.下列何種彈簧吸震能力最大？  (A)葉片彈簧　(B)動力彈簧　(C)錐形彈簧　(D)扭力彈簧。

(  B  )21.具有彈性之開口圈環，崁在軸的外徑溝槽或輪轂之內孔，用以防止機件發生軸向運動者，稱為  (A)扭桿彈簧　(B)扣環　(C)單片彈簧　(D)錐形彈簧。

(  A  )22.錐形彈簧受外力作用時，外力大小為固定，壓縮變形較大的部份是  (A)大直徑　(B)中直徑　(C)小直徑　(D)大中小直徑皆相同。

(  D  )23.常用於空間受到限制之處，如摩擦離合器所用之彈簧為  (A)蝸旋扭轉彈簧　(B)錐形彈簧　(C)葉片彈簧　(D)圓盤形彈簧。

(  B  )24.下列何種彈簧常用於汽車或卡車之避震器？  (A)蝸旋彈簧　(B)葉片彈簧　(C)錐形彈簧　(D)扭轉彈簧。

(  D  )25.常用於機槍彈匣及電器開關之彈簧為  (A)扭桿彈簧　(B)葉片彈簧　(C)錐形彈簧　(D)單片彈簧。

(  A  )26.用途最廣之線彈簧為  (A)壓縮彈簧　(B)拉伸彈簧　(C)錐形彈簧　(D)扭轉彈簧。

(  D  )27.承受扭轉作用的螺旋彈簧，其彈簧線主要承受  (A)張應力　(B)壓應力　(C)彎曲應力　(D)扭轉剪應力。

(  D  )28.可承受極大之扭力矩且彈性能高，常用於小型汽車之吊架彈簧為  (A)葉片彈簧　(B)壓縮彈簧　(C)拉伸彈簧　(D)扭桿彈簧。

(  A  )29.一般家用之紗門因利用鉸鏈而能自動關閉其所使用的彈簧為  (A)扭轉彈簧　(B)壓縮彈簧　(C)錐形彈簧　(D)拉伸彈簧。

(  D  )30.飛機引擎之汽門彈簧常用之材料為  (A)碳鋼　(B)琴鋼線　(C)青銅　(D)鉻釩鋼。

(  A  )31.下列何者為小型彈簧之最佳材料？  (A)琴鋼線　(B)橡皮　(C)磷青銅　(D)鑄鋼。

(  D  )32.飛機引擎之汽門彈簧常用之材料為  (A)碳鋼　(B)合金鋼　(C)青銅　(D)鉻釩鋼。

(  A  )33.兩彈簧常數均為k之彈簧並聯後，再與一常數為k之彈簧串聯，則總彈簧常數為  (A)　(B)2k　(C)　(D)3k。

(  C  )34.彈簧受外力作用時，外力與變形量的比值，稱為  (A)彈簧指數　(B)自由長度　(C)彈簧常數　(D)虎克定律。

(  B  )35.一螺旋彈簧之外徑為5cm，線直徑為5mm，則彈簧指數為  (A)10　(B)9　(C)8　(D)6。

(  D  )36.若使用三個相同的彈簧，彈簧常數皆為K，承受一軸向負荷W，則可能的最小總撓曲量為  (A)W/K　(B)W/2K　(C)2W/K　(D)W/3K。

(  C  )37.螺旋彈簧承受負載時則生應變，負載與應變之間的關係為  (A)隨負載大小而變　(B)隨應變大小而變　(C)成一定正比關係　(D)成一定反比關係。

(  A  )38.有一彈簧受到100N的軸向負荷，其線圈平均直徑4cm，彈簧線直徑0.4cm，其彈簧指數為  (A)10　(B)0.1　(C)25　(D)250。

(  B  )39.兩彈簧常數均為K之彈簧並聯後，再與一彈簧常數為K之彈簧串聯，則總彈簧常數為  (A)3K/2　(B)2K/3　(C)4K/3　(D)3K。

(  D  )40.已知一彈簧之彈簧常數K=100N/cm，施力200N時，彈簧變形量為____cm。  (A)0.5　(B)1　(C)1.5　(D)2。

(  C  )41.彈簧用於支持負載時能有效伸縮之螺旋圈數，稱為彈簧之  (A)自由圈數　(B)安全圈數　(C)有效圈數　(D)負荷圈數。

(  B  )42.一鋼製壓縮彈簧，受壓縮力由2kN增加至3kN時，彈簧長度由100mm被壓縮至50mm，則彈簧常數為____N/mm。  (A)10　(B)20　(C)30　(D)40。

(  C  )43.一鋼製壓縮彈簧，受壓縮力由2kN增加至3kN時，彈簧長度由100mm被壓縮至50mm，彈簧之自由長度為____mm。  (A)50　(B)100　(C)200　(D)250。

(  C  )44.兩彈簧其常數各為K1、K2，並聯時之總彈簧常數K為  (A)K1×K2　(B)1/K1+1/K2　(C)K1+K2　(D)K1×K2/(K1+K2)。

(  D  )45.兩拉伸彈簧以串聯互鉤，並受150N之負荷，其彈簧常數分別為K1＝150N/cm，K2＝100N/cm，則組合後之總伸長量為____cm。  (A)1　(B)0.6　(C)1.5　(D)2.5。

(  C  )46.壓縮螺旋彈簧所承受之負載與應變量之間的關係為  (A)隨負載大小而變　(B)隨應變量大小而變　(C)成一定正比例關係　(D)成一定反比關係。

(  B  )47.彈簧受外力作用時荷重與變形量的比值，稱為  (A)彈簧指數　(B)彈簧常數　(C)彈簧率　(D)彈簧係數。

(  A  )48.如圖所示之彈簧系統K1＝6kN/cm，K2＝3kN/cm，K3＝6kN/cm，K4＝3kN/cm則組合後總彈簧常數為多少kN/cm？
  
(A)11　(B)15　(C)18　(D)35。

(  B  )49.如圖所示的彈簧組合，彈簧常數，則總彈簧常數為
  
(A)10　(B)15　(C)20　(D)30。

(  D  )50.彈簧受外力作用時變形量與荷重的比值，稱為  (A)彈簧指數　(B)自由長度　(C)彈簧常數　(D)以上皆非。

(  B  )51.某彈簧承受100N之負載時，撓曲為10cm，則彈簧常數為  (A)5N/cm　(B)10N/cm　(C)15N/cm　(D)20N/cm。

(  A  )52.彈簧常數分別為150N/cm與100N/cm之兩拉伸彈簧，串聯後共同承受150N之負載，則該組彈簧之總彈簧常數為多少N/cm？  (A)60　(B)70　(C)100　(D)125。

(  C  )53.兩條串聯之拉伸彈簧，其彈簧常數分別為10N/cm和20N/cm，若施一拉力60N，則其總撓曲量為多少？  (A)18cm　(B)12cm　(C)9cm　(D)2cm。

(  D  )54.長度相同的A、B兩拉伸彈簧，A的彈簧常數為20N/cm，B的彈簧常數為30N/cm，若忽略本身重量，則下列敘述何者錯誤？  (A)A彈簧受60N軸向荷重時伸長量為3cm　(B)兩彈簧串聯互鉤後彈簧的組合總彈簧常數為12N/cm　(C)兩彈簧串聯後承受60N荷重時總伸長量為5cm　(D)承受相同荷重時B彈簧的伸長量為A彈簧的1.5倍。

(  C  )55.兩彈簧常數均為k之彈簧串聯後，再與一常數為k之彈簧並聯，則總彈簧常數為  (A)2k/3　(B)2k　(C)3k/2　(D)3k。

(  D  )56.如圖所示之彈簧，K1＝K2＝K3＝2N/cm，試求其總彈簧常數____N/cm。
  
(A)2　(B)3　(C)4　(D)6。

(  B  )57.如圖所示之彈簧，K1＝K2＝K3＝1N/cm，試求其總彈簧常數N/cm。
  
(A)1　(B)3　(C)1/3　(D)6。

(  A  )58.如圖所示之彈簧，K1＝3N/cm，K2＝K3＝K4＝2N/cm，試求其總彈簧常數____N/cm。
  
(A)2　(B)3　(C)4　(D)6。

(  C  )59.如圖所示之彈簧，K1＝5N/cm，K2＝10N/cm，K3＝15N/cm，試求其總彈簧常數____N/cm。
  
(A)2.5　(B)6　(C)7.5　(D)30。

(  A  )60.原長5cm彈簧常數5N/mm之彈簧，吊重20N後長度變為若干  (A)54mm　(B)25mm　(C)40mm　(D)45mm。

(  B  )61.若使用兩個相同的彈簧，彈簧常數皆為K，承受一軸向負荷W，則可能的最小總撓曲量為？  (A)W/K　(B)W/2K　(C)2W/K　(D)W/3K。

(  C  )62.若使用兩個相同的彈簧，彈簧常數皆為K，承受一軸向負荷W，最大總撓曲量為  (A)W/K　(B)W/2K　(C)2W/K　(D)W/3K。

(  B  )63.數個彈簧並聯時，則下列何者正確？  (A)各彈簧常數必相等　(B)各彈簧之變形量必相等　(C)各彈簧之有效圈數必相等　(D)各彈簧指數必相等。

(  B  )64.數個彈簧串聯時，則下列何者正確？  (A)各彈簧常數必相等　(B)各彈簧內部之恢復力必相等　(C)各彈簧之有效圈數必相等　(D)各彈簧指數必相等。

(  D  )65.彈簧受到完全壓縮時之長度，稱為  (A)自由長度　(B)原長　(C)有效長度　(D)實長。

(  C  )66.並聯的兩條拉伸彈簧，其彈簧常數分別為30N/cm及60N/cm，若承受180N之荷重，則其總撓曲量為多少cm？  (A)9　(B)3　(C)2　(D)6。

(  A  )67.彈簧指數愈大，則  (A)愈容易變形　(B)愈不易變形　(C)彈簧常數愈大　(D)與變形量無關。

(  A  )68.兩條串聯之拉伸彈簧，彈簧常數分別為10N/cm及40N/cm，當總伸長量為10cm時，其荷重為多少？  (A)80N　(B)100N　(C)400N　(D)500N。

(  C  )69.螺旋壓縮彈簧的彈簧常數通常隨著壓縮量增加而  (A)減小　(B)先減後增　(C)不變　(D)增加。

(  B  )70.一螺旋彈簧之線圈外徑為40mm，內徑為32mm，其彈簧指數為  (A)10　(B)9　(C)8　(D)5。

第六章 軸承及連接裝置

一、選擇題：

(  B  )1.大型而重要的機器為便於軸承磨損時之調整通常採用  (A)整體軸承　(B)四部軸承　(C)對合軸承　(D)滾動軸承。

(  B  )2.下列敘述對滾動軸承而言，何者是錯誤？  (A)摩擦阻力較小　(B)較能抵抗震動負荷　(C)起動阻力小　(D)潤滑較簡單。

(  A  )3.軸承所承受之負載係與軸中心線垂直者為  (A)徑向軸承　(B)樞軸承　(C)止推軸承　(D)環軸承。

(  B  )4.軸承的功用是  (A)承受軸上的扭轉力　(B)保持軸中心之位置　(C)調整軸之中心位置　(D)傳達動力。

(  C  )5.於所有滑動軸承使用最多者，如車床之主軸軸承、汽車曲柄軸上之軸承為  (A)止推軸承　(B)整體軸承　(C)對合軸承　(D)四部軸承。

(  C  )6.多孔性之自潤軸承常以何種方法製成？  (A)鑄造　(B)切削加工　(C)粉末冶金　(D)衝壓加工。

(  B  )7.有關無油軸承的敘述，下列何者錯誤？  (A)適合輕負荷　(B)是一種多孔軸承　(C)軸承承面可以石墨為潤滑劑　(D)不必加油亦具有極佳潤滑性。

(  A  )8.斜角滾珠軸承之接觸角愈大其所能承受之推力荷重  (A)愈大　(B)愈小　(C)與接角無關　(D)視情況而定。

(  A  )9.下列何種軸承在重負荷下，能自動對正中心？  (A)球面滾子軸承　(B)圓筒滾子軸承　(C)錐形滾子軸承　(D)滾針軸承。

(  A  )10.滑動軸承的優點  (A)可承受較大負荷　(B)可高速旋轉　(C)可同時承受軸向及徑向荷重　(D)互換性較大。

(  C  )11.多孔性之自潤軸承常以下列何種方法製成？  (A)鑄造　(B)切削加工　(C)粉末冶金　(D)衝壓加工。

(  B  )12.下列何種軸承不能承受軸向負荷？  (A)樞軸承　(B)對合軸承　(C)斜角滾珠軸承　(D)環軸承。

(  B  )13.下列何者非徑向滾珠軸承的構成元件？  (A)滾珠籠　(B)襯套　(C)鋼珠　(D)外座環。

(  B  )14.同時具有軸向與徑向負載時，宜選用下列何種軸承？  (A)單列滾珠軸承　(B)錐形滾子軸承　(C)徑向軸承　(D)止推軸承。

(  D  )15.四部軸承是屬於  (A)止推軸承　(B)滾子軸承　(C)環軸承　(D)徑向軸承。

(  C  )16.若滾柱之長度與直徑比值為6倍或6倍以上者，稱為  (A)滾珠軸承　(B)樞軸承　(C)滾針軸承　(D)對合軸承。

(  B  )17.有關無油軸承的敘述，下列何者錯誤？  (A)尼龍軸承屬於無油軸承　(B)適合重負荷　(C)軸承承面可充以石墨等為潤滑劑　(D)不必加油亦具有極佳潤滑性。

(  A  )18.滾動軸承之優點與滑動軸承比較，下列敘述何者不正確？  (A)可承受較大負載　(B)產品規格化，互換性大　(C)可長時間連續高速運轉　(D)起動阻力較小，潤滑容易。

(  C  )19.滑動軸承與軸之接觸型式是屬於  (A)滑動對　(B)高對　(C)迴轉對　(D)力鎖對。

(  A  )20.以空氣為潤滑劑之軸承為  (A)空氣軸承　(B)自潤軸承　(C)無油軸承　(D)多孔軸承。

(  B  )21.對合軸承是屬於  (A)滑動止推軸承　(B)徑向軸承　(C)環軸承　(D)滾動軸承。

(  D  )22.下列何者非滾動軸承基本記號的內容？  (A)內徑代號　(B)尺寸級序　(C)軸承型式　(D)等級記號。

(  B  )23.徑向滾珠軸承，鋼珠直徑愈大或數目愈多，則  (A)軸承轉速可愈高　(B)徑向荷重能力愈大　(C)軸承安裝愈容易　(D)軸承使用上無影響。

(  D  )24.有關滑動止推軸承的敘述，何者錯誤？  (A)必須使用潤滑裝置　(B)可阻止軸產生軸向運動　(C)支撐旋轉軸，使之旋轉　(D)不能承受任何徑向力。

(  B  )25.下列敘述何者錯誤？  (A)適當添加潤滑劑可延長滑動軸承使用壽命　(B)止推軸承用於承受較大徑向力　(C)公稱號碼為62105之滾動軸承的軸徑為25mm　(D)滑動軸承可承受較大衝擊負載。

(  C  )26.為防止螺旋齒輪產生軸向推力，則下列何種軸承最適用？  (A)多孔軸承　(B)對合軸承　(C)止推軸承　(D)徑向軸承。

(  C  )27.下列有關止推軸承的敘述何者正確？  (A)不適用於滾動軸承　(B)有一定的規格　(C)可承受軸向負荷　(D)重負荷下可自動對正中心。

(  D  )28.作為軸承襯套材料的必要條件，何者為誤？  (A)與轉軸間的摩擦係數須較小　(B)為耐蝕性材料　(C)容易製造　(D)其硬度要高於轉軸。

(  D  )29.下列何種機件無法於機構中傳達運動與動力？  (A)齒輪　(B)凸輪　(C)導螺桿　(D)軸承。

(  B  )30.下列敘述何者是錯誤的？  (A)滑動軸承之材料大都使用鑄鐵及鑄鋼　(B)止推軸承可承受較大之徑向負荷　(C)環軸承是滑動軸承的一種　(D)使用滾子軸承能承受之負載比滾珠軸承大。

(  D  )31.有關滑動軸承之使用情況，下列敘述何者不正確？  (A)重負荷且高轉速時可用套環軸承　(B)食品機械可用尼龍軸承　(C)對合軸承為應用最多之軸承　(D)重負荷可用多孔軸承。

(  A  )32.公稱號碼“6200”之軸承，其內徑為  (A)10mm　(B)12mm　(C)15mm　(D)17mm。

(  D  )33.軸承的公稱號碼為“6310”，軸承的公稱號碼為“6210”，則下列敘述何者錯誤？  (A)兩軸承均為深槽滾珠軸承　(B)兩軸承的孔徑相等　(C)軸承可承受較大的負荷　(D)軸承的寬度較大。

(  A  )34.下列何種軸承在重負荷下，能自動對正中心？  (A)球面滾子軸承　(B)圓筒滾子軸承　(C)錐形滾子軸承　(D)滾針軸承。

(  B  )35.軸承公稱號碼“6308”，其中「3」係代表  (A)型式　(B)寬度及外徑　(C)接觸角記號　(D)內徑代號。

(  B  )36.同時具有軸向與徑向負載時，宜選用的軸承為  (A)滾針軸承　(B)錐形滾子軸承　(C)徑向軸承　(D)止推軸承。

(  C  )37.軸承公稱號碼6328，其中「3」係代表代號。  (A)型式　(B)寬度　(C)直徑　(D)內徑。

(  D  )38.滾動軸承「20308」，其內徑為  (A)8mm　(B)15mm　(C)32mm　(D)40mm。

(  A  )39.滾動軸承號碼「6200」，其內徑為  (A)10mm　(B)17mm　(C)20mm　(D)100mm。

(  B  )40.若滾動軸承之直徑級序為3，寬度級序為2，則尺寸級序記號為  (A)32　(B)23　(C)2　(D)3。

(  C  )41.軸承A的公稱號碼為6310，軸承B的公稱號碼為6210，則下列敘述何者錯誤？  (A)軸承A的外徑較B的大　(B)兩軸承的孔徑相等　(C)B軸承可承受較大的負荷　(D)兩軸承的型式相同。

(  D  )42.滾動軸承規格TK-7206CLIDB中「2」代表  (A)軸承形式　(B)孔徑號碼　(C)接觸角記號　(D)尺寸級序。

(  C  )43.公稱號碼6207之軸承，其內徑為  (A)7mm　(B)20mm　(C)35mm　(D)62mm。

(  B  )44.斜角滾動軸承之公稱接觸角一般為40°，其記號為何？  (A)A　(B)B　(C)C　(D)D。

(  A  )45.兩個單列斜角滾珠軸承的組成方式為「背面組合」者，其記號為何？  (A)DB　(B)DF　(C)DT　(D)DA。

(  B  )46.萬向接頭之兩軸夾角愈大，則角速比變化  (A)不變　(B)愈大　(C)愈小　(D)不一定。

(  C  )47.應用於相連接兩軸的中心線交於一點，且軸迴轉時角度可任意變更的是  (A)賽勒氏聯結器　(B)凸緣聯結器　(C)萬向接頭　(D)歐丹聯結器。

(  C  )48.萬向接頭之原動軸以等角速度旋轉，而從動軸作  (A)等角加速度旋轉　(B)等角速度旋轉　(C)變角速度旋轉　(D)與主動軸角速度一樣。

(  B  )49.下列何者不屬於撓性聯結器？  (A)脹縮接頭　(B)賽勒氏聯結器　(C)歐丹聯結器　(D)鏈條聯結器。

(  D  )50.萬向接頭用於聯接兩旋轉軸，常成對使用是為了  (A)增加扭力　(B)增加轉速　(C)降低轉速　(D)使主動軸與從動軸角速度相同。

(  C  )51.下列何種聯結器，可用於聯結平行但不共線之兩軸？  (A)套筒聯結器　(B)凸緣聯結器　(C)歐丹聯結器　(D)萬向接頭。

(  D  )52.使用萬向接頭，兩軸中心線相交的角度最大不宜超過  (A)5°　(B)10°　(C)20°　(D)30°。

(  A  )53.下列何種軸聯結器允許兩軸間有微量偏心？  (A)鏈條聯結器　(B)凸緣聯結器　(C)分筒聯結器　(D)套筒聯結器。

(  D  )54.當軸受熱而發生膨脹現象，允許有軸向餘隙配合時，宜使用  (A)萬向接頭　(B)鏈條聯結器　(C)歐丹聯結器　(D)脹縮接頭。

(  A  )55.下列何者為剛性聯結器？  (A)分筒聯結器　(B)萬向接頭　(C)歐丹聯結器　(D)齒輪聯結器。

(  B  )56.凸緣聯結器上之螺栓，當軸迴轉時係受何種力作用？  (A)磁力　(B)剪力　(C)拉力　(D)壓力。

(  C  )57.下列何種聯結器，可用於聯結平行但不共線之兩軸？  (A)套筒聯結器　(B)凸緣聯結器　(C)歐丹聯結器　(D)萬向接頭。

(  C  )58.應用於相連接兩軸的中心線交於一點，且軸迴轉時角度可任意變更的機構是  (A)流體聯結器　(B)鏈條聯結器　(C)萬向接頭　(D)歐丹聯結器。

(  C  )59.萬向接頭兩軸之角速比的變化在從動軸迴轉幾度即完成一次循環？  (A)45°　(B)90°　(C)180°　(D)360°。

(  D  )60.汽車傳動系統中，常使用下列何種聯結器？  (A)鏈條聯結器　(B)凸緣聯結器　(C)歐丹聯結器　(D)萬向接頭。

(  B  )61.使用聯結器的目的，下列何者不正確？  (A)調整兩軸之角度偏差　(B)減少軸傳動摩擦阻力　(C)連結同心軸　(D)使兩軸傳動作間歇性離合。

(  A  )62.可得最大撓角度的聯結器為  (A)萬向接頭　(B)鏈條聯結器　(C)賽勒氏聯結器　(D)套筒聯結器。

(  C  )63.下列那一種聯結器不能聯結具有些微軸心偏差之兩旋轉軸？  (A)歐丹聯結器　(B)萬向接頭　(C)凸緣聯結器　(D)鏈條聯結器。

(  D  )64.下列何者係利用摩擦力傳動？  (A)萬向接頭　(B)歐丹聯結器　(C)顎夾離合器　(D)以上皆非。

(  B  )65.歐丹聯結器之原動軸以等角速度旋轉，則從動軸作  (A)等角加速度運動　(B)等角速度運動　(C)變角速度運動　(D)變角加速度運動。

(  D  )66.萬向接頭用於聯接兩旋轉軸，常成對使用是為了  (A)增加扭力　(B)增加轉速　(C)降低轉速　(D)使主動軸與從動軸角速度相同。

(  A  )67.萬向接頭兩軸之偏差角度，最大不得超過30°，但多少度以下較理想？  (A)5°　(B)8°　(C)10°　(D)30°。

(  B  )68.下列何者不屬於撓性聯軸器？  (A)脹縮接頭　(B)賽勒氏聯軸器　(C)歐丹聯軸器　(D)齒輪聯軸器。

(  A  )69.剛性聯結器中最簡單且應用最普遍者為  (A)凸緣聯結器　(B)壓縮聯結器　(C)套筒聯結器　(D)賽勒氏聯結器。

(  C  )70.乾流體離合器是依據____使乾流體夾緊轉板藉以傳達動力。  (A)摩擦力　(B)棘爪　(C)離心力大小　(D)膨脹原理。

(  B  )71.使用錐形離合器時，半錐角以幾度為最佳？  (A)8°　(B)12.5°　(C)15°　(D)20°。

(  A  )72.可使兩軸迅速聯接及分離的機件，稱為  (A)離合器　(B)制動器　(C)萬向接頭　(D)聯結器。

(  B  )73.錐形離合器是依靠何種原理來傳達動力？  (A)離心力　(B)摩擦力　(C)熱脹冷縮　(D)剪力。

(  C  )74.為使塊狀離合器接觸面的壓力均勻，接觸角必需在幾度以下？  (A)180°　(B)120°　(C)60°　(D)30°。

(  A  )75.負荷過大時可自動滑脫之離合器為  (A)圓盤離合器　(B)顎夾離合器　(C)流體離合器　(D)電磁離合器。

(  A  )76.一圓盤離合器，圓外徑為12cm，內徑為8cm，若盤面承受均勻的壓力為5kPa，其摩擦係數為0.2，求此離合器傳遞之扭力矩為若干N-cm。？  (A)31.4　(B)45.5　(C)52.3　(D)62.3。

(  A  )77.過負載時可自動滑脫之離合器為  (A)摩擦離合器　(B)鄂夾離合器　(C)流體離合器　(D)電磁離合器。

(  C  )78.乾流體離合器是依據____使乾流體夾緊轉板藉以傳達動力。  (A)摩擦力　(B)棘爪　(C)離心力大小　(D)膨脹原理。

(  A  )79.旋轉軸不論正、反方向旋轉都能產生確實的離合作用，且轉矩甚大，則宜採用  (A)方爪離合器　(B)斜爪離合器　(C)圓盤離合器　(D)錐形離合器。

(  B  )80.帶狀離合器係用____纏於從動軸之輪鼓上。  (A)撓性橡皮帶　(B)鋼帶　(C)皮帶　(D)塑膠帶。

(  D  )81.有一單圓盤離合器，已知摩擦係數0.2，圓盤外徑為120mm，內徑為80mm，考慮均勻磨耗，傳動扭矩為80N-cm，試求所需軸向推力為多少N？  (A)20　(B)40　(C)60　(D)80。

(  A  )82.圓盤離合器是屬於  (A)摩擦離合器　(B)電磁離合器　(C)爪離合器　(D)流體離合器。

(  C  )83.有一圓盤離合器，若其摩擦係數為0.4，圓盤外徑80mm，內徑40mm，假設均勻磨耗，若軸向推力為60N，則傳動扭矩為多少N-cm？  (A)24　(B)36　(C)72　(D)720。

(  B  )84.錐形離合器是依靠何種原理來傳達動力？  (A)離心力　(B)摩擦力　(C)熱脹冷縮　(D)剪力。

(  A  )85.斜爪離合器可作  (A)單向傳動　(B)雙向傳動　(C)超速傳動　(D)超載傳動。

(  D  )86.顎夾離合器是依靠何種力來傳達？  (A)摩擦力　(B)離心力　(C)超距力　(D)剪力。

(  C  )87.有一圓軸承受1000N-m之扭矩，且轉速為300rpm，則此軸能傳送之功率為若干kW？  (A)2π　(B)5π　(C)10π　(D)20π。

(  C  )88.流體離合器可使  (A)從動軸轉速變低　(B)衝擊力增強　(C)衝擊力緩和　(D)從動軸轉速變高。

(  B  )89.方爪離合器可作  (A)單向傳動　(B)雙向傳動　(C)超速傳動　(D)過載傳動。

(  A  )90.汽車之自動排檔使用何種離合器？  (A)流體離合器　(B)電磁離合器　(C)摩擦離合器　(D)爪離合器。

第七章 帶輪

一、選擇題：

(  B  )1.應用皮帶輪作為傳動機構，下列何者非為使用優點？  (A)可用於距離較遠傳動　(B)傳動速比正確　(C)超負荷時安全　(D)裝置簡單成本低。

(  B  )2.使用撓性傳動元件之特性中，下列各項敘述何者錯誤？  (A)間接傳動型式　(B)帶輪可具撓性　(C)帶圈可具撓性　(D)僅傳達拉力。

(  A  )3.若傳送的負荷常有瞬間激烈變化的現象，則以何種傳動最適合？  (A)皮帶　(B)齒輪　(C)鏈條　(D)螺旋。

(  A  )4.若兩軸間傳送的負荷常有瞬間激烈變化的現象，則以何種傳動最適合？  (A)皮帶　(B)齒輪　(C)鏈條　(D)凸輪。

(  B  )5.下列何者非為皮帶輪傳動之優點？  (A)可用於距離較遠之傳動　(B)傳動速比正確　(C)超負荷時輪間打滑安全性高　(D)裝置簡單成本低。

(  C  )6.主動件從動件間相距過遠，應用何者連接較適宜？  (A)歐丹聯結器　(B)賽勒氏錐形聯結器　(C)皮帶　(D)筒形聯結器。

(  B  )7.下列何者非為皮帶傳動機構之優點？  (A)可用於距離較遠傳動　(B)傳動速比正確　(C)超負荷時安全　(D)裝置簡單成本低。

(  B  )8.使用撓性傳動元件之特性中，下列各項敘述何者錯誤？  (A)間接傳動型式　(B)帶輪可具撓性　(C)帶圈可具撓性　(D)僅傳達拉力。

(  B  )9.桌上型鑽床常利用何種皮帶傳達動力？  (A)平皮帶　(B)三角皮帶　(C)定時皮帶　(D)圓形皮帶。

(  C  )10.皮帶的內側具有齒形，與具有相同齒形之皮帶輪配合運轉，故無滑動可得正確之轉速比，此皮帶稱  (A)三角皮帶　(B)平皮帶　(C)定時皮帶　(D)梯形皮帶。

(  B  )11.V型皮帶之兩側面夾角約為幾度以配合皮帶輪的傳動？  (A)30°　(B)40°　(C)50°　(D)75°。

(  B  )12.三角皮帶斷面成  (A)圓形　(B)梯形　(C)三角形　(D)長方形。

(  D  )13.V型皮帶規格為“A×600”，式中「600」表示  (A)帶輪之節徑　(B)帶輪之外徑　(C)軸距　(D)帶圈長。

(  A  )14.皮帶傳動中之帶輪，常製成中央圓弧形隆起之形狀，主要目的為  (A)防止皮帶脫落　(B)增加傳送馬力　(C)減少皮帶磨損　(D)增加接觸面積。

(  D  )15.V型皮帶的規格有  (A)A、B、C三種　(B)A、B、C、D四種　(C)A、B、C、D、E五種　(D)M、A、B、C、D、E六種。

(  D  )16.家庭用腳踏縫紉機及冷卻泵上，常用的皮帶為  (A)平皮帶　(B)V型帶　(C)鋼帶　(D)圓形帶。

(  D  )17.下列何種型別之V型帶具有最大之斷面積？  (A)M　(B)A　(C)D　(D)E。

(  B  )18.桌上型鑽床常利用何種皮帶傳達動力？  (A)平皮帶　(B)三角皮帶　(C)定時皮帶　(D)圓形皮帶。

(  B  )19.皮帶的內側具有齒形，與具有相同齒形之皮帶輪配合運轉，故無滑動可得正確之轉速比，此皮帶為  (A)三角皮帶　(B)定時皮帶　(C)平皮帶　(D)梯形皮帶。

(  B  )20.下列何者非為V型皮帶規格名稱？  (A)M　(B)N　(C)A　(D)B。

(  C  )21.帶輪輪面常製成中央圓弧形隆起之形狀，主要目的為  (A)減少皮帶磨損　(B)增加傳送馬力　(C)防止皮帶脫落　(D)增加接觸面積。

(  B  )22.傳動時非靠摩擦力，可得正確之轉速比，此皮帶為  (A)三角皮帶　(B)確動皮帶　(C)平皮帶　(D)圓形皮帶。

(  A  )23.使用具有齒形之定時皮帶傳動，其主要優點為？  (A)傳遞確實，動力損失小　(B)可高速迴轉，噪音小　(C)製造成本低，使用方便　(D)可防止帶圈脫落。

(  D  )24.平皮帶之寬度等於輪面寬之____為宜。  (A)50%　(B)60%　(C)75%　(D)85%。

(  D  )25.下列何者型式之V型皮帶所傳動之馬力為最大？  (A)M　(B)A　(C)D　(D)E。

(  C  )26.下列何者非三角皮帶輪之優點？  (A)噪音小　(B)耐久性高　(C)可用於交叉式傳動　(D)可用於二軸距離較小之傳動。

(  C  )27.有關V型皮帶的敘述，下列何者錯誤？  (A)V型槽輪兩邊夾角通常小於40度　(B)其規格依斷面尺寸不同可分為M、A、B、C、D、E等六種　(C)傳動時皮帶兩側與底部同時與槽輪接觸可得較大之動力　(D)傳動速比要正確應使用定時皮帶。

(  A  )28.V型皮帶之表示法為“A×600”，其中「600」表示？  (A)皮帶長度　(B)鬆邊張力　(C)有效挽力　(D)緊邊張力。

(  A  )29.下列何種型別之V型帶具有最小之斷面積？  (A)M　(B)A　(C)D　(D)E。

(  B  )30.兩帶輪間，帶長若用尺量法，則每10呎長應減去多少吋作為帶長之緩衝？  (A)0.5　(B)1　(C)1.5　(D)2。

(  A  )31.兩平皮帶輪傳動，其外徑分別為80cm與30cm，兩軸心距為400cm，試求交叉帶與開口帶之帶差長度為多少mm？  (A)60　(B)70　(C)80　(D)90。

(  C  )32.一組開口皮帶輪傳動，主動輪直徑40公分，從動輪直徑80公分，中心距離200公分，則帶長為____公分。  (A)390.4　(B)490.4　(C)590.4　(D)690.4。

(  A  )33.兩帶輪之速比與帶輪直徑成  (A)反比　(B)正比　(C)平方成正比　(D)平方成反比。

(  C  )34.普通皮帶輪若兩軸距離小，且轉速比大，則易發生何種現象。  (A)震動　(B)噪音大　(C)皮帶滑動　(D)扭矩增加。

(  C  )35.利用皮帶輪傳動的兩軸，已知原動輪轉速200rpm，從動輪轉速120rpm，若輪間無滑動，欲使皮帶速率為3.14公尺/秒，則從動輪之直徑為____公分。  (A)30　(B)40　(C)50　(D)60。

(  B  )36.一組平皮帶輪傳動機構，原動輪A之外徑為19.5cm，從動輪B之外徑為49.5cm，如原動輪之轉速為500rpm，設皮帶厚度為5mm，滑動率為5％，則從動輪B之轉速為多少rpm？  (A)170　(B)190　(C)200　(D)475。

(  B  )37.一半徑15公分之皮帶輪傳動半徑10公分之小輪，若大輪轉速為200rpm時，則其上方皮帶的線速度為____公尺/秒。  (A)2　(B)3.14　(C)6.28　(D)9.42。

(  C  )38.平皮帶輪傳動時若兩軸距離小，且轉速比大，則易發生下列何種現象？  (A)摩擦力增加　(B)噪音大　(C)皮帶滑動　(D)扭矩增加。

(  C  )39.一直徑50cm的皮帶輪，若轉速為240rpm，則所帶動的皮帶線速度約為  (A)18.8m/sec　(B)9.4m/sec　(C)6.28m/sec　(D)3.14m/sec。

(  D  )40.A、B兩皮帶傳動輪，主動輪A直徑20cm，其轉速為每分鐘200轉，從動輪B直徑為40cm，皮帶與皮帶輪之間的滑動率為2％，試求B輪之轉速為每分鐘多少轉？  (A)400　(B)392　(C)100　(D)98。

(  C  )41.一組皮帶輪傳動機構，A直徑為22cm，B輪直徑為45cm，若A輪為主動，其轉速為700rpm，B輪轉速為350rpm，不考慮滑動，則皮帶厚度為  (A)0.25cm　(B)0.5cm　(C)1cm　(D)2cm。

(  C  )42.帶輪A直徑為59.5cm，轉速為360rpm，帶輪B直徑為89.5cm，皮帶厚度5mm，兩輪以皮帶聯動時，則B輪轉速為____rpm。  (A)540　(B)400　(C)240　(D)200。

(  D  )43.有一交叉皮帶輪傳動機構，原動輪直徑60mm，轉速為1200rpm且順時針方向旋轉，若從動輪直徑為100mm時，則其轉速與轉向為  (A)600rpm，順時針　(B)600rpm，逆時針　(C)720rpm，順時針　(D)720rpm，逆時針。

(  A  )44.用皮帶輪傳動的兩軸，已知原動輪轉速240rpm，從動輪轉速120rpm，欲使皮帶速率為πm/sec，則主動輪之直徑為____公分。  (A)25　(B)50　(C)60　(D)100。

(  B  )45.如圖所示，A為主動輪，直徑為300mm，轉速為3000rpmc.c.w.，B的直徑為900mm，則B之轉速為
  
(A)1000rpmc.c.w.　(B)1000rpmc.w.　(C)2000rpmc.c.w.　(D)2000rpmc.w.

(  D  )46.皮帶輪傳達之功率與下列何者無關？  (A)有效挽力　(B)帶輪直徑　(C)帶圈迴轉速度　(D)皮帶長度。

(  C  )47.若一皮帶之有效拉力為300N，緊邊張力為500N，則總拉力為多少N？  (A)200　(B)400　(C)700　(D)800。

(  B  )48.一皮帶輪傳動，原動輪直徑為20cm，若皮帶兩側拉力分別為80N和20N，則其對此軸所產生的扭矩為多少？  (A)4N-m　(B)6N-m　(C)8N-m　(D)12N-m。

(  B  )49.帶輪傳動中，緊側張力與鬆側張力之比值以幾倍為宜？  (A)3　(B)7/3　(C)7　(D)3/7。

(  B  )50.一組皮帶輪傳動，若T0表初張力，T1為緊邊張力，T2為鬆邊張力，則  (A)T0＞T1＞T2　(B)T1＞T0＞T2　(C)T1＞T2＞T0　(D)T2＞T1＞T0

(  D  )51.皮帶輪傳達之馬力與下列何者無關？  (A)有效挽力　(B)帶輪直徑　(C)皮帶迴轉速度　(D)皮帶長度。

(  D  )52.一皮帶輪傳動，原動輪直徑為60cm，轉速為100rpm，若皮帶之緊邊張力為5kN，鬆邊張力為3kN，則可傳遞之功率為多少kW？  (A)8π　(B)6π　(C)3π　(D)2π。

(  C  )53.帶輪傳動中，若T1為緊邊張力，T2為鬆邊張力，則有效挽力為  (A)2T1－T2　(B)T1＋T2　(C)T1－T2　(D)T1×T2

(  B  )54.一組皮帶輪傳動，若T0表初張力，T1為緊邊張力，T2為鬆邊張力，則  (A)T0＞T1＞T2　(B)T1＞T0＞T2　(C)T1＞T2＞T0　(D)T2＞T1＞T0

(  C  )55.設有一皮帶的緊邊拉力為2kN，鬆邊拉力為1kN，皮帶輪直徑為60cm，轉速為200rpm，則其可傳達的功率為若干kW？  (A)2.5　(B)3.14　(C)6.28　(D)9.42。

(  A  )56.兩輪徑相同之開口皮帶機構中，若有效挽力為300N且總拉力為600N，則其緊邊拉力與鬆邊拉力之比值為多少？  (A)3　(B)4　(C)5　(D)6。

(  B  )57.一皮帶輪傳動，原動輪直徑為20cm，若皮帶兩側拉力分別為80N和20N，則其對此軸所產生的扭矩為多少？  (A)4N-m　(B)6N-m　(C)8N-m　(D)12N-m。

(  B  )58.使用皮帶輪傳達之馬力與下列何者無關？  (A)皮帶圈材質強度　(B)皮帶圈長度　(C)皮帶圈迴轉速度　(D)皮帶與帶輪摩擦係數。

(  C  )59.直徑50公分，轉速300rpm的主動皮帶輪，所傳達之功率為314瓦特，若鬆邊張力為15牛頓，則其緊邊的張力為  (A)10牛頓　(B)30牛頓　(C)55牛頓　(D)75牛頓。

(  D  )60.一皮帶輪於500rpm時，可傳送功率5πkW，若其有效挽力為600N時，該輪直徑為____cm。  (A)5　(B)10　(C)50　(D)100。

(  C  )61.一皮帶輪上緊邊的張力為800牛頓，鬆邊的張力為500牛頓，皮帶輪直徑60公分，若皮帶輪之迴轉速為1000rpm，則其傳送功率為多少kW？  (A)3.14　(B)6.28　(C)9.42　(D)15.7。

(  C  )62.若一皮帶之有效拉力為300N，緊邊張力為500N，則總拉力為多少N？  (A)200　(B)400　(C)700　(D)800。

(  A  )63.若T1為皮帶之緊邊張力，T2為鬆邊張力，D為輪徑，則帶輪傳動之扭矩為  (A)(T1－T2)×D/2　(B)(T1＋T2)×D/2　(C)(2T1－T2)×D/2　(D)(T1＋T2)×D。

(  C  )64.一對三級相等塔輪，主動軸轉速為120rpm，從動軸最低轉速為60rpm，則從動軸最高轉速為____rpm。  (A)80　(B)120　(C)240　(D)360。

(  C  )65.一對相等塔輪，從動輪最低轉速為160rpm，從動輪最高轉速為250rpm，則主動輪的轉速為  (A)100rpm　(B)150rpm　(C)200rpm　(D)250rpm。

(  D  )66.一對五級相等塔輪，主動軸轉速為200rpm，若從動軸最低轉速為50rpm，則從動軸最高轉速為____rpm。  (A)200　(B)400　(C)600　(D)800。

(  B  )67.一對相等五級塔輪，主動軸之轉速為180rpm，從動軸之最高轉速為360rpm，則從動軸最高轉速與最低轉速比為若干？  (A)5：1　(B)4：1　(C)3：1　(D)2：1。

(  A  )68.一對四級交叉式塔輪，主動輪125rpm，從動輪之轉速分別為500、250、100、50已知主動輪最小輪之直徑為12cm二軸中心距3m，則從動輪之最大直徑為  (A)30cm　(B)50cm　(C)60cm　(D)100cm。

(  D  )69.桌型鑽床常使用的變速機構是使用  (A)齒輪　(B)凸輪　(C)摩擦輪　(D)塔輪。

(  C  )70.一對三級相等塔輪，主動軸轉速為120rpm，若從動軸最低轉速與從動軸最高轉速比為1：4，則從動軸最高轉速應為____rpm。  (A)60　(B)120　(C)240　(D)360。

第八章 帶輪

一、選擇題：

(  B  )1.距離較遠，傳達動力最大時，應使用何者傳動較佳？  (A)皮帶　(B)繩索　(C)齒輪　(D)鏈條。

(  D  )2.鏈輪與鏈條的傳動是屬於  (A)滑動接觸　(B)滾動接觸　(C)剛體中間聯接傳動　(D)撓性中間聯接傳動。

(  C  )3.下列何者非靠摩擦力傳動？  (A)繩輪　(B)平皮帶輪　(C)鏈輪　(D)摩擦輪。

(  D  )4.以下何者最適合傳遞兩長距離軸之動力，且轉速比正確？  (A)摩擦輪系　(B)皮帶輪組　(C)齒輪組　(D)鏈輪系。

(  D  )5.針對鏈條傳動，下列何者為誤？  (A)用於距離遠的二軸間傳動　(B)轉速比準確　(C)轉速高時易發生震動與噪音　(D)傳遞大動力時容易打滑。

(  B  )6.下列何者非鏈條使用特性？  (A)可傳動距離較遠　(B)靠摩擦力傳動　(C)有效挽力大，傳動效率高　(D)緊邊張力大。

(  D  )7.下列何者不是鏈條傳動的優點？  (A)不受濕氣及冷熱之影響　(B)無滑動現象且傳動效率高　(C)有效挽力較大　(D)適合高速迴轉且傳動速率穩定。

(  B  )8.機車和自行車的鏈條為  (A)塊狀鏈　(B)滾子鏈　(C)無聲鏈　(D)平環鏈。

(  C  )9.滾子鏈是適合於  (A)起重用　(B)輸送用　(C)動力傳送用　(D)固定用。

(  A  )10.無聲鏈在運轉時安靜無聲，其齒片兩端的齒形為  (A)斜直邊　(B)圓弧　(C)橢圓形　(D)漸開線。

(  D  )11.常用於船舶上之錨鏈，又稱日字鏈的是  (A)滾子鏈　(B)塊狀鏈　(C)平環鏈　(D)柱環鏈。

(  A  )12.工作時間過久，使鏈條長度增加，導致鏈條脫離鏈輪，使用下列何種鏈條可自動調節其長度？  (A)倒齒鏈　(B)塊狀鏈　(C)滾子鏈　(D)柱環鏈。

(  A  )13.下列何者為最常用之動力鏈條？  (A)滾子鏈　(B)無聲鏈　(C)塊狀鏈　(D)平環鏈。

(  B  )14.滾子鏈之鏈節愈長  (A)愈適合高速傳動　(B)愈不適合高速傳動　(C)傳動馬力愈大　(D)有效挽力愈大。

(  C  )15.平環鏈是適合於  (A)動力傳送用　(B)輸送用　(C)起重用　(D)固定用。

(  D  )16.常用於吊車、起重機的鏈條為  (A)塊狀鏈　(B)滾子鏈　(C)無聲鏈　(D)平環鏈。

(  A  )17.下列何者非為動力鏈條？  (A)鉤節鏈　(B)無聲鏈　(C)塊狀鏈　(D)滾子鏈。

(  A  )18.下列何者適用於傳達高速動力之鏈？  (A)倒齒鏈　(B)塊狀鏈　(C)柱環鏈　(D)滾子鏈。

(  B  )19.使用滾子鏈條其節數通常為  (A)奇數　(B)偶數　(C)奇數偶數均可　(D)鏈輪齒數為奇數鏈節則為奇數，鏈輪齒數為偶數鏈節則為偶數。

(  A  )20.滾子鏈輪輪齒之形狀為  (A)下半部為圓形，上半部為漸開線　(B)下半部為漸開線，上半部為圓形　(C)下半部為圓形，上半部為擺線　(D)下半部為擺線，上半部為圓形。

(  B  )21.鉤節鏈屬於下列何種鏈條？  (A)起重鏈　(B)輸送鏈　(C)動力傳達鏈　(D)連接鏈。

(  C  )22.機車、腳踏車的鏈條是屬於  (A)起重鏈　(B)輸送鏈　(C)動力傳達鏈　(D)連接鏈。

(  B  )23.下列何者屬於動力傳達鏈？  (A)平環鏈　(B)塊狀鏈　(C)輸送鏈　(D)柱環鏈。

(  C  )24.下列何者非為動力鏈條？  (A)滾子鏈　(B)塊狀鏈　(C)柱環鏈　(D)倒齒鏈。

(  C  )25.無聲鏈屬於下列何種鏈條？  (A)起重鏈　(B)運送鏈　(C)動力傳達鏈　(D)連接鏈。

(  D  )26.常用於吊車、起重機的鏈條為  (A)塊狀鏈　(B)滾子鏈　(C)無聲鏈　(D)平環鏈。

(  A  )27.使用時間過久，鏈條長度會增加，導致鏈條自鏈輪脫落，使用下列何種鏈條可自動調節其長度？  (A)無聲鏈　(B)塊狀鏈　(C)滾子鏈　(D)柱環鏈。

(  B  )28.使用滾子鏈條其節數通常為  (A)奇數　(B)偶數　(C)奇數偶數均可　(D)鏈輪齒數為奇數鏈節則為奇數，鏈輪齒數為偶數鏈節則為偶數。

(  A  )29.下列何者為最常用之動力鏈條？  (A)滾子鏈　(B)無聲鏈　(C)塊狀鏈　(D)平環鏈。

(  D  )30.下列何者適用於傳達高速動力之鏈為？  (A)鉤節鏈　(B)塊狀鏈　(C)柱環鏈　(D)滾子鏈。

(  D  )31.傳動無噪音之鏈條是  (A)塊狀鏈　(B)滾子鏈　(C)柱環鏈　(D)倒齒鏈。

(  A  )32.滾子鏈是適合於  (A)動力傳送用　(B)起重用　(C)輸送用　(D)固定用。

(  A  )33.為防止鏈條自鏈輪上脫落，應使用  (A)倒齒鏈　(B)塊狀鏈　(C)滾子鏈　(D)柱環鏈。

(  C  )34.倒齒鏈屬於下列何種鏈條？  (A)起重鏈　(B)運送鏈　(C)動力傳達鏈　(D)連接鏈。

(  C  )35.下列何者為輸送鏈？  (A)滾子鏈　(B)無聲鏈　(C)閉鎖銷鏈　(D)平環鏈。

(  B  )36.鏈輪設計時輪齒通常採用奇數齒的主要原因是  (A)減少震動　(B)使磨損均勻　(C)避免脫鏈　(D)減少弦線作用。

(  B  )37.兩鏈輪的轉速與其節圓直徑  (A)成正比　(B)成反比　(C)平方成反比　(D)無關。

(  D  )38.為避免鏈條傳動時產生擺動及噪音，可採行之方法中下列何者正確？  (A)增加鏈輪轉速　(B)減少鏈輪齒數，加大鏈條節距　(C)變更軸間距離　(D)降低鏈輪轉速。

(  D  )39.腳踏車之前鏈輪60齒，當前鏈輪轉速120rpm時，帶動後鏈輪轉速為480rpm，則後鏈輪齒數為  (A)240　(B)120　(C)50　(D)15。

(  A  )40.鏈圈的傳動  (A)是一種多邊形傳動，速率略有變化　(B)是一種多邊形傳動，速率穩定沒有變化　(C)是一種圓形傳動，速率略有變化　(D)是一種圓形傳動，速率穩定沒有變化。

(  C  )41.一部腳踏車，其前、後齒輪之齒數分別為50齒與15齒，若前齒輪每分鐘75轉，則後輪每分鐘轉速為若干？  (A)150　(B)200　(C)250　(D)300。

(  B  )42.兩鏈輪的轉速與其節圓直徑  (A)成正比　(B)成反比　(C)平方成反比　(D)無關。

(  B  )43.有一部自行車，輪胎直徑為50公分，其前後方鏈輪之齒數分別為60齒及30，當騎者踩腳踏板10圈之後，自行車可前進若干距離？  (A)3.14公尺　(B)31.4公尺　(C)62.8公尺　(D)94.2公尺。

(  B  )44.一鏈輪傳動組，若鏈輪A為25齒以200rpm帶動50齒的B鏈輪，設有2％的損耗而變成熱能，則鏈輪B的轉速為____rpm。  (A)98　(B)100　(C)200　(D)400。

(  D  )45.腳踏車之前鏈輪60齒，當前鏈輪轉速120rpm時，帶動後鏈輪轉速為480rpm，則後鏈輪齒數為  (A)120　(B)100　(C)50　(D)15。

(  A  )46.使用鏈圈傳動，主動軸轉速100rpm，鏈圈平均速度為31.4公尺/分，有效挽力為9800牛頓，則主動輪之節徑為____公尺。  (A)0.1　(B)0.5　(C)1　(D)2。

(  B  )47.兩鏈輪的轉速與其齒數  (A)成正比　(B)成反比　(C)平方成反比　(D)無關。

(  B  )48.滾子鏈之鏈節愈長  (A)愈適合高速傳動　(B)愈不適合高速傳動　(C)傳動馬力愈大　(D)有效挽力愈大。

(  B  )49.下列有關鏈條之敘述，何者錯誤？  (A)鏈輪齒數一般不得少於25　(B)傳動速度圓滑穩定　(C)維修困難製造成本高　(D)在高速運轉下無法使用。

(  D  )50.鏈條傳動時因多邊形作用而造成從動輪轉速不均勻的現象，稱為  (A)重力作用　(B)震動作用　(C)撓性作用　(D)弦線作用。

第九章  齒輪

一、選擇題：

(  A  )1.兩個齒輪相互接觸傳動，其齒面為何種接觸？  (A)滑動接觸　(B)滾動接觸　(C)先滑動再滾動　(D)先滾動再滑動。

(  B  )2.傳動時欲得較大減速比應採用  (A)正齒輪組　(B)蝸桿蝸輪組　(C)斜齒輪組　(D)螺旋齒輪組。

(  D  )3.有關螺旋齒輪的敘述下列何者錯誤？  (A)螺旋角愈大軸向推力愈大　(B)可採用人字齒輪以抵消其軸向推力　(C)螺旋角一般採15～25°　(D)常用於相交兩軸的傳動。

(  C  )4.下列那種齒輪用於兩軸既不平行也不相交之傳動？  (A)冠狀齒輪　(B)斜齒輪　(C)雙曲面齒輪　(D)人字齒輪。

(  B  )5.要傳達兩相交軸之動力，通常使用  (A)正齒輪　(B)斜齒輪　(C)蝸桿與蝸輪　(D)螺旋齒輪。

(  B  )6.下列何種齒輪用於兩軸相交之傳動？  (A)內齒輪　(B)斜齒輪　(C)雙曲面齒輪　(D)人字齒輪。

(  A  )7.雙線蝸桿與50齒之蝸輪嚙合，若蝸輪以10rpm之角速度迴轉，則蝸桿的轉速為____rpm。  (A)250　(B)300　(C)500　(D)1000。

(  C  )8.戟齒輪主要是用於____間之運動及動力傳遞。  (A)兩相交軸　(B)兩平行軸　(C)兩不相交亦不平行軸　(D)三相交軸。

(  D  )9.雙線蝸桿與一30齒之蝸輪相嚙合，蝸桿節圓直徑10cm，蝸輪節圓直徑60cm，欲使蝸輪每分鐘轉3轉，則蝸桿轉速為每分鐘多少轉？  (A)18　(B)24　(C)36　(D)45。

(  B  )10.傳動時欲得較大減速比應採用  (A)正齒輪組　(B)蝸桿蝸輪組　(C)斜齒輪組　(D)螺旋齒輪組。

(  D  )11.下列何種機構無法將旋轉運動直接轉變為往復直線運動？  (A)凸輪　(B)小齒輪與齒條　(C)曲柄滑塊機構　(D)蝸桿與蝸輪。

(  D  )12.齒輪是  (A)連接機件　(B)控制機件　(C)固定機件　(D)傳動機件。

(  D  )13.一齒輪之周節為31.4mm，則其模數為____mm。  (A)3.14　(B)6.28　(C)5　(D)10。

(  A  )14.兩相嚙合之正齒輪，其節圓相切之點，稱為  (A)節點　(B)切點　(C)交點　(D)作用點。

(  D  )15.一齒輪之齒根圓與相嚙合齒輪之齒頂圓之距離，稱為  (A)齒間　(B)背隙　(C)齒厚　(D)餘隙。

(  D  )16.下列何者無法用於表示齒輪輪齒之大小？  (A)模數　(B)徑節　(C)周節　(D)節徑。

(  D  )17.下列敘述何者錯誤？  (A)漸開線齒輪之接觸線為一直線　(B)擺線齒輪之接觸線為曲線　(C)漸開線齒輪之壓力角恒為固定　(D)接觸率是指作用弧與徑節之比。

(  C  )18.節圓直徑為120mm之正齒輪，模數為3，則齒數為  (A)24　(B)30　(C)40　(D)360。

(  C  )19.兩嚙合外齒輪的齒數分別為60及80，模數為4，則其中心距為  (A)120mm　(B)140mm　(C)280mm　(D)300mm。

(  D  )20.節圓直徑120mm，齒數為24之正齒輪，其周節為  (A)5mm　(B)10mm　(C)12.56mm　(D)15.7mm。

(  A  )21.兩正齒輪嚙合，轉向相同，齒數分別為45齒及60齒，其周節為6.28mm，則兩軸之中心距為  (A)15mm　(B)105mm　(C)210mm　(D)420mm。

(  B  )22.英制齒輪徑節的定義是  (A)節徑與齒數之比　(B)齒數與節徑之比　(C)節徑與齒數之乘積　(D)節徑與齒數之和。

(  C  )23.齒輪的齒隙是為了  (A)防止兩齒輪嚙合時發生撞擊　(B)防止齒輪傳動時發生震動　(C)考慮齒輪製造及安裝上之誤差　(D)考慮齒輪傳動時之壓力。

(  A  )24.對於同一個齒輪，其模數和徑節數之乘積是多少？  (A)25.4　(B)3.14　(C)2.54　(D)1。

(  C  )25.節圓直徑為12吋之正齒輪，徑節為4，則齒數為  (A)24　(B)30　(C)48　(D)60。

(  C  )26.正齒輪之齒數為T，節圓直徑為D，則周節為  (A)D/T　(B)T/D　(C)πD/T　(D)T/πD。

(  B  )27.正齒輪周節和徑節的乘積為  (A)6.28　(B)3.14　(C)2.54　(D)25.4。

(  C  )28.兩內接正齒輪之齒數分別為30及50，中心距離為40mm，則模數M為  (A)2　(B)3　(C)4　(D)5。

(  B  )29.若兩嚙合齒輪之齒冠為a，齒根為b，則下述何者錯誤？  (A)間隙為b－a　(B)背隙為a－b　(C)工作深度為2a　(D)全齒深為a＋b。

(  D  )30.互相嚙合的兩齒輪，若齒輪A的模數M＝2.5，齒數為30，而齒輪B的節徑D＝100mm，則下列敘述何者錯誤？  (A)齒輪A的節圓直徑為75mm　(B)齒輪B的模數為M＝2.5　(C)齒輪B的齒數為40　(D)齒輪B的周節大於齒輪A的周節。

(  C  )31.兩外接正齒輪，其轉速與  (A)節圓直徑成正比　(B)齒數成正比　(C)節圓直徑成反比　(D)基圓直徑成反比。

(  B  )32.兩齒輪嚙合時，其接觸點之公法線必通過稱為齒輪基本定律。  (A)切點　(B)節點　(C)連心線外　(D)齒輪中心。

(  A  )33.A、B兩正齒輪相互嚙合，A輪為80齒，每分鐘迴轉150次，B輪為20齒，則每分鐘迴轉  (A)600次　(B)400次　(C)200次　(D)100次。

(  B  )34.嚙合之兩齒輪，節圓直徑比為3，大齒輪之齒數為120，小齒輪之齒數為  (A)20　(B)40　(C)60　(D)80。

(  C  )35.下列有關漸開線齒輪的敘述何者錯誤？  (A)接觸線為一直線　(B)壓力角不變　(C)中心距稍有出入，轉速比便發生變化　(D)較擺線齒輪製造容易。

(  B  )36.下列何者非消除漸開線齒輪干涉的方法？  (A)採用短齒制　(B)減少壓力角　(C)齒腹內凹　(D)增加齒數。

(  A  )37.一圓在一直線上滾動，其圓周上一點的軌跡稱為  (A)正擺線　(B)外擺線　(C)內擺線　(D)漸開線。

(  C  )38.一齒輪模數為4，齒數20齒，壓力角20°，則基圓直徑為多少mm？  (A)80sin20°　(B)20cos20°　(C)80cos20°　(D)20sin25°。

(  B  )39.下列何者非消除漸開線齒輪干涉的方法？  (A)採用短齒制　(B)減少壓力角　(C)齒腹內凹　(D)增加齒數。

(  C  )40.漸開線齒形的性質，下列何者為誤？  (A)齒條之齒形為直線　(B)壓力角為定值　(C)效率較擺線齒輪高　(D)齒形由單一曲線形成。

(  D  )41.齒數30，周節為6.28mm之漸開線齒輪，壓力角為20°，則其基圓直徑為____mm。(sin20°＝0.342，cos20°＝0.94)  (A)14　(B)18　(C)25　(D)56.4。

(  B  )42.齒輪的壓力線與那一圓相切？  (A)齒根圓　(B)基圓　(C)節圓　(D)齒頂圓。

(  B  )43.若M表示標準齒輪之模數，則其齒冠高度為  (A)0.8M　(B)1.0M　(C)1.25M　(D)2M。

(  D  )44.一短齒制之齒輪齒數為40，若其周節為5πmm，則齒高為  (A)15.7mm　(B)11.25mm　(C)10.79mm　(D)9mm。

(  A  )45.20°全深正齒輪之模數為4，齒數50，則其齒頂高為____mm。  (A)4　(B)8　(C)9　(D)12.5。

(  B  )46.短齒制齒輪之齒冠高為標準齒輪齒冠高之  (A)75%　(B)80%　(C)85%　(D)90%。

(  B  )47.標準齒輪之齒厚等於其模數之____倍。  (A)π　(B)π/2　(C)1　(D)2。

(  A  )48.一正齒輪齒數為50，若其周節為5πmm，則該齒輪之外徑為____mm。  (A)260　(B)258　(C)240　(D)208。

(  B  )49.有一正齒輪其齒數為60，模數為2mm，壓力角為20°及加工預留量為2mm，求齒輪毛胚尺寸應為多少？  (A)124mm　(B)126mm　(C)120mm　(D)60mm。

(  A  )50.周節6.28mm的正齒輪，齒數30，加工預留量為3mm，則胚料的外徑應車成  (A)67mm　(B)64mm　(C)60mm　(D)58mm。

第十章 輪系

一、選擇題：

(  D  )1.輪系中有一輪或數輪繞固定之軸迴轉，其餘各輪復繞本身亦有迴轉運動之桿臂旋轉，此種輪系為  (A)單式輪系　(B)複式輪系　(C)回歸輪系　(D)周轉輪系。

(  D  )2.當一輪系之首末兩輪在同一軸上時，此輪系為  (A)周轉輪系　(B)單式輪系　(C)複式輪系　(D)回歸輪系。

(  A  )3.在一輪系中，除首末兩輪之軸外，其他各軸只有一輪者，稱為  (A)單式輪系　(B)複式輪系　(C)回歸輪系　(D)周轉輪系。

(  A  )4.兩個以上之摩擦輪、齒輪或帶輪等組合，能將一軸上之動力傳遞至另一軸者，此種組合稱為  (A)輪系　(B)機構　(C)對偶　(D)輪組。

(  A  )5.每一傳動軸上僅裝有一輪者，稱為  (A)單式輪系　(B)複式輪系　(C)周轉輪系　(D)回歸輪系。

(  B  )6.在複式齒輪系中，中間軸如為偶數時，則首輪與末輪的轉向  (A)相同　(B)相反　(C)不一定　(D)無關。

(  D  )7.複式輪系之輪系值為  (A)首輪迴轉速對末輪迴轉速之比　(B)首輪齒數對末輪齒數之比　(C)末輪齒數對首輪齒數之比　(D)末輪迴轉速對首輪迴轉速之比。

(  B  )8.輪系值大於1的輪系是用來  (A)降低轉速　(B)增加轉速　(C)增加扭矩　(D)提高效率。

(  D  )9.一輪系之輪系值  (A)可大於1　(B)可小於1　(C)可等於1　(D)以上均可能。

(  A  )10.輪系值小於1的輪系是用來  (A)降低轉速，增大扭矩　(B)增加轉速　(C)少功率損失　(D)提高效率。

(  A  )11.如圖所示之輪系，若A軸順時針迴轉25rpm，則B、C軸的轉速(rpm)分別為
  
(A)NB＝50，NC＝250　(B)NB＝100，NC＝250　(C)NB＝25，NC＝250　(D)NB＝250，NC＝50。

(  A  )12.如圖所示之齒輪系，若A軸轉速50rpm，則C軸轉速為若干？
  
(A)200rpm　(B)300rpm　(C)100rpm　(D)250rpm。

(  B  )13.在單式輪系中，惰輪軸如為偶數時，則首輪與末輪的轉向  (A)相同　(B)相反　(C)不一定　(D)無關。

(  D  )14.A、B、C與D四個齒輪依序構成一個單式輪系，齒數分別為50、60、80、與100，若A為首輪，D為末輪，則其輪系值為？  (A)1　(B)2　(C)-3　(D)-0.5。

(  B  )15.複式輪系中，中間軸數目為奇數時，則首末兩輪  (A)轉速必相等　(B)轉向必相同　(C)轉速必不相等　(D)轉向必不相同。

(  C  )16.如圖所示，各齒輪之齒數分別TA＝30，TB＝60，TC＝30，已知A輪為原動輪，轉速為240rpm，從動輪D之轉速為60rpm，則D輪齒數為若干？
  
(A)40　(B)50　(C)60　(D)80。

(  A  )17.如圖所示之輪系，若輪A之轉速為600rpm，則F輪之轉速為____rpm。  (A)80　(B)160　(C)320　(D)480。

(  D  )18.如圖所示之輪系，若60齒之齒輪逆時針1rpm，則15齒的齒輪為  (A)順時針6rpm　(B)逆時針4rpm　(C)順時針4rpm　(D)逆時針6rpm。

(  C  )19.如圖所示之輪系，A輪100齒，B輪50齒，C輪125齒，D輪25齒，若A輪是主動輪，D輪是從動輪，則輪系值為
  
(A)1/10　(B)1　(C)10　(D)20。

(  C  )20.在齒輪輪系中，採用下列何者可以改變從動輪之轉向  (A)導輪　(B)張力輪　(C)惰輪　(D)摩擦輪。

(  A  )21.如圖所示之帶輪組，由A、B、C、D四輪所組成，其直徑分別為25cm、60cm、15cm、75cm，當D輪轉速為順時針100rpm時，A輪轉速為？
  
(A)1200rpm順時針　(B)1800rpm順時針　(C)1800rpm逆時針　(D)1200rpm逆時針。

(  D  )22.如圖所示，A輪為100齒，B輪為50齒，C輪直徑300mm，D輪直徑100mm，若A輪以50rpm順時針迴轉，則D輪為
  
(A)150rpm順時針迴轉　(B)150rpm逆時針迴轉　(C)300rpm順時針迴轉　(D)300rpm逆時針迴轉。

(  A  )23.如圖之齒輪系，若A軸轉速25rpm(順時針)，則B軸轉速為若干？
  
(A)5rpm(順時針)　(B)5rpm(逆時針)　(C)10rpm(順時針)　(D)10rpm(逆時針)。

(  C  )24.如圖之齒輪系，若A輪之轉速為逆時針60rpm，則F輪轉速為？
  
(A)18rpm(順時針)　(B)18rpm(逆時針)　(C)9rpm(順時針)　(D)9rpm(逆時針)。

(  A  )25.一單式輪系，分別由A輪、惰輪及B輪所組成，輪系值為，若A主動輪，轉速為180rpm，則B輪之轉速為____rpm。  (A)60　(B)180　(C)360　(D)540。

(  C  )26.一複式輪系之第1齒輪迴轉1轉，最末齒輪迴轉23轉，則此輪系之齒輪組合下列何者正確？  (A)48/12×12/69　(B)12/48×69/12　(C)48/12×69/12　(D)12/48×12/69。

(  A  )27.一複式輪系之輪系值為30，若每一齒輪之齒數不得少於12，則此輪系之齒輪齒數配合應為？  (A)60T/12T×72T/12T　(B)60T/12T×12T/72T　(C)12T/60T×12T/72T　(D)12T/48T×12T/60T。

(  D  )28.一輪系之輪系值  (A)可大於1　(B)可小於1　(C)可等於1　(D)以上均可能。

(  C  )29.下列何者之輪系值的絕對值最大？  (A)單式齒輪組　(B)複式齒輪組　(C)蝸桿蝸輪組　(D)複式帶輪組。

(  C  )30.設計輪系時，單式輪系之輪系值宜為  (A)16以內　(B)10～1/10　(C)6～1/6　(D)12～1/12。

(  A  )31.一般塔輪傳動之車床，其後列齒輪為  (A)回歸輪系　(B)周轉輪系　(C)單式輪系　(D)複式輪系。

(  C  )32.下列何者之輪系值的絕對值最大？  (A)單式齒輪系　(B)複式齒輪系　(C)蝸桿蝸輪系　(D)複式帶輪系。

(  C  )33.車床塔輪為四階，此車床如再加上後列齒輪，則其轉速變化有  (A)四種　(B)六種　(C)八種　(D)十種。

(  C  )34.有一回歸輪系，兩對傳動齒輪之模數相同，若輪系值為1/8，則其齒數的配合應為  (A)20/40×18/72　(B)30/60×20/80　(C)30/60×18/72　(D)60/30×80/20。

(  A  )35.若兩對齒輪之模數相同，以回歸輪系設計傳動時，傳動順序為A→C→D→B，設T表齒數則  (A)Ta＋Tc＝Tb＋Td　(B)Ta＋Tb＝Tc＋Td　(C)Ta＋Td＝Tb＋Tc　(D)Ta/Tc＝Td/Tb

(  B  )36.如圖所示之起重機輪系，曲柄長R＝32cm，捲筒直D＝32cm，今欲吊起重量W＝640N之重物時，曲柄上施力F為
  
(A)10N　(B)20N　(C)40N　(D)60N。

(  C  )37.車床塔輪為四階，此車床如再加上後列齒輪，則其轉速變化有  (A)四種　(B)六種　(C)八種　(D)十種。

(  A  )38.如圖所示，回歸輪系設計，若兩對齒輪模數相同，齒數Ta＝48、Tb＝15、Td＝45，則Tc為多少齒？
  
(A)12　(B)18　(C)32　(D)62。

(  B  )39.三重滑車之輪系為____之應用。  (A)回歸輪系　(B)周轉輪系　(C)單式輪系　(D)複式輪系。

(  B  )40.斜齒輪周轉輪系，如左右兩個斜齒輪之齒數相等，則其輪系值必為  (A)1　(B)-1　(C)2　(D)-2。

(  C  )41.下列何者為周轉輪系之應用？  (A)變向機構　(B)變速機構　(C)太陽行星輪系　(D)離合器。

(  C  )42.下列何者為斜齒輪周轉輪系之應用？  (A)變速機構　(B)車床自動進刀機構　(C)汽車之差速裝置　(D)離合器。

(  D  )43.如圖所示之斜齒輪周轉輪系，若N7＝＋25rpm，N2＝－10rpm，則N1之轉速為若干rpm。？  (A)10　(B)-20　(C)-20/7　(D)-5。

(  D  )44.在周轉輪系中，所謂某輪之絕對角速度係指該輪對於  (A)原動軸之迴轉速　(B)旋臂之迴轉速　(C)從動軸之迴轉速　(D)固定軸之迴轉速。

(  A  )45.汽車於轉彎時為避免翻覆，應使內外側車輪轉速不同，此是利用  (A)斜齒輪差速輪系　(B)回歸輪系　(C)複式輪系　(D)變速輪系。

(  D  )46.如圖所示，A、B、C、D四輪之齒數分別為50、40、60、25，若旋臂m逆時針5rpm，A輪順時針3rpm，則D輪之轉速為____rpm。
  
(A)15　(B)-15　(C)-19　(D)19。

(  C  )47.如圖所示，A、B、C、D四輪之齒數分別為50、40、60、25，若旋臂m逆時針5rpm，A輪順時針3rpm，C輪之轉速為____rpm。
  
(A)-19　(B)15　(C)-15　(D)19。

(  D  )48.如圖所示之周轉輪系，B輪齒數為48，C輪齒數為30，若旋臂以5rpm順時針方向旋轉，而B輪固定不動，求齒輪C之轉速及方向？
  
(A)26rpm逆時針　(B)13rpm逆時針　(C)26rpm順時針　(D)13rpm順時針。

(  B  )49.一周轉輪系如下圖所示，若A齒輪之軸心線為固定，C為旋臂，D為惰輪，A、D、B各齒輪之齒數分別為90齒、20齒、30齒，若NA＝＋3rpm，NC＝－5rpm，則B齒輪之轉速為
  
(A)－19rpm　(B)＋19rpm　(C)－25rpm　(D)＋25rpm。

(  B  )50.如圖所示之周轉輪系，由齒輪A、B、C、D及旋臂組成，齒數為TA＝30、TB＝20、TC＝10、TD＝90，若齒輪A轉速為10rpm(順時針)，且D輪為固定，則齒輪C轉速為
  
(A)40rpm(逆時針)　(B)40rpm(順時針)　(C)80rpm(順時針)　(D)80rpm(逆時針)。

第十一章 制動器

一、選擇題：

(  A  )1.一般稱為煞車的裝置是指  (A)制動器　(B)聯結器　(C)離合器　(D)連桿機構。

(  C  )2.制動器的作用原理為____而達到調節運動機件之速度或停止其運動。  (A)吸收熱能變為動能　(B)吸收熱能變為位能　(C)吸收動能或位能變為熱能　(D)吸收熱能變為動能或位能。

(  C  )3.一般汽車所採用的鼓式煞車指的是  (A)帶制動器　(B)塊制動器　(C)內靴式制動器　(D)圓盤制動器。

(  A  )4.制動器是一  (A)機件　(B)機構　(C)機械　(D)無拘束運動鏈。

(  C  )5.汽車鼓式油壓煞車，係藉油壓作用，車輪圓筒內之活塞受油壓迫後  (A)煞車塊關閉　(B)煞車塊回縮　(C)煞車塊向外打開　(D)煞車塊相摩擦。

(  D  )6.帶制動器，拉力側之拉力F1，鬆弛側之拉力F2，輪鼓之直徑為D，則制動扭矩為  (A)(F1＋F2)×D/2　(B)F1×D/2　(C)F2×D/2　(D)(F1－F2)×D/2。

(  A  )7.下列何者為自行車常用的煞車？  (A)塊狀制動器　(B)鼓式制動器　(C)碟式制動器　(D)液體制動器。

(  B  )8.下列何種制動器僅能使運動機件速度減緩而無法將其完全停止？  (A)塊狀制動器　(B)電磁制動器　(C)帶制動器　(D)碟式制動器。

(  A  )9.汽車煞車系統中的碟式或鼓式煞車，係依據何種原理來產生制動力？  (A)摩擦力　(B)向心力　(C)離心力　(D)慣性力。

(  B  )10.常使用於汽車上，且煞車時具備自動煞緊作用的制動器為  (A)塊狀制動器　(B)內靴式制動器　(C)帶制動器　(D)流體式制動器。

(  C  )11.有關制動器的敘述，下列何者錯誤？  (A)若長時間連續踩煞車會過熱而使煞車失靈　(B)電磁制動器主要將動能變成電磁能而產生制動力　(C)液體制動器可快速使運動停止　(D)機械式制動器主要是利用摩擦的阻力煞車。

(  D  )12.下列何種制動器之散熱面積大較不易過熱，廣用於一般小型汽車？  (A)塊狀制動器　(B)帶制動器　(C)鼓式制動器　(D)碟式制動器。

(  A  )13.汽車煞車裝有ABS的目的為  (A)防止煞車鎖死　(B)增加煞車能力　(C)增加散熱能力　(D)延長使用壽命。

(  C  )14.鼓式制動器可得較大之制動力量是因為  (A)來令片有較大之摩擦係數　(B)散熱良好　(C)具有自動煞緊作用　(D)可配合其它種類煞車共同使用。

(  D  )15.碟式制動器的煞車原理是利用何者將轉動之圓盤止住？  (A)來令片　(B)煞車蹄片　(C)星形調整器　(D)鉗夾。

(  B  )16.流體制動器是利用____產生制動作用。  (A)摩擦力　(B)黏滯力　(C)重力　(D)電磁阻力。

(  A  )17.皮帶制動器之緊邊張力為F1，鬆邊張力為F2，q為接觸角，m為摩擦係數則____(e＝2.718)。  (A)F1＝F2　(B)F2＝F1　(C)F1＝2F2　(D)F2＝2F1

(  B  )18.大型車輛使用渦電流減速裝置，其作用為  (A)主煞車　(B)輔助煞車　(C)增加傳動力　(D)增加扭矩。

(  C  )19.油田或礦場等地方所使用的制動器，如只須減緩下降之速度，一般使用____制動器。  (A)電磁式　(B)塊狀式　(C)液體式　(D)圓盤式。

(  B  )20.下列何種制動器僅能使運動機件速度減緩而無法將其完全停止？  (A)塊狀制動器　(B)電磁制動器　(C)帶制動器　(D)碟式制動器。

(  B  )21.車床所使用之制動器多為  (A)塊狀制動器　(B)帶制動器　(C)液體式制動器　(D)鼓式制動器。

(  D  )22.一制動器之摩擦表面積為150cm2，摩擦係數為0.2，接觸面的壓力為0.1MPa，若制動速度為5m/sec時，則制動功率為多少kW？  (A)5　(B)10　(C)15　(D)1.5。

(  D  )23.如圖所示之單塊制動器，若轉軸之轉矩T＝1800N-cm，輪鼓直徑36cm，摩擦係數μ＝0.2，該輪作逆時針旋轉，則所需之最小制動力P為若干牛頓？
  
(A)40　(B)50　(C)72　(D)104。

(  C  )24.帶制動器係在煞車鼓上纏繞一煞車帶，煞車帶以張力使煞車鼓與煞車帶間發生壓力，再利用此壓力所產生之以達成煞車作用。  (A)黏滯力　(B)彈簧力　(C)摩擦力　(D)電磁力。

(  C  )25.如圖所示的帶制動器，鼓輪直徑8cm，a＝3cm，l＝30cm，當制動扭矩為480N-cm時，若F1：F2＝2：1，則制動力F為
  
(A)8N　(B)l0N　(C)12N　(D)20N。

(  C  )26.某帶制動器之緊邊張力為2kN，鬆邊張力為1.2kN，摩擦轉速V＝300m/min，則最大制動功率為多少kW？  (A)8　(B)6　(C)4　(D)2。

(  B  )27.若制動作用時間較長時應以何種制動器較佳？  (A)鼓式制動器　(B)電磁制動器　(C)液體式制動器　(D)塊狀制動器。

(  D  )28.帶制動器之皮帶緊邊拉力為F1，鬆邊拉力為F2，則制動力為  (A)F1＋F2　(B)F1×F2　(C)F1/F2　(D)F1－F2

(  A  )29.汽車剎車系統中的碟式或鼓式剎車，係依據何種原理來產生制動力？  (A)摩擦力　(B)向心力　(C)離心力　(D)慣性力。

(  B  )30.常使用於汽車上，且剎車時具備自動剎緊作用的制動器為  (A)塊狀制動器　(B)內靴式制動器　(C)帶狀制動器　(D)流體式制動器。

(  C  )31.有關制動器的敘述，下列何者錯誤？  (A)若長時間連續踩剎車會過熱而使剎車失靈　(B)電磁制動器主要將動能變成電磁能而產生制動力　(C)流體制動器利用流體的黏滯力制動，可快速使運動停止　(D)機械式制動器主要是利用摩擦的阻力制動。

(  C  )32.一皮帶制動器，鼓輪直徑為50cm，轉速為600rpm，若皮帶之有效拉力為150kg，則其制動馬力約為多少PS？  (A)3.14　(B)6.28　(C)31.4　(D)62.8。

(  A  )33.一單塊制動器，若扭矩為T，摩擦力為F，輪鼓半徑為R，摩擦係數為μ，正壓力為N，則  (A)T＝μNR　(B)N＝TμR　(C)T＝μN/R　(D)N＝Tμ/R。

(  B  )34.吊車、起重機與升降機常用  (A)帶制動器　(B)電磁式制動器　(C)圓盤制動器　(D)內靴式制動器。

(  C  )35.如圖所示之制動器，鼓輪直徑為20cm，平衡扭矩為600N-cm，當F1＝2F2時，則停止轉動，所需施力P為
  
(A)10N　(B)20N　(C)24N　(D)30N。

(  D  )36.單塊制動器如圖所示，鼓輪軸上之扭矩為720牛頓-公分，鼓輪半徑為12公分，設接觸面之摩擦係數為0.2，則作用力P為多少方能產生制動作用？
  
(A)72牛頓　(B)100牛頓　(C)144牛頓　(D)200牛頓。

(  B  )37.如圖所示之制動器，平衡扭矩為20N-m，摩擦係數為0.2，鼓輪作順時針旋轉，試求停止轉動時所需施力P為
  
(A)30N　(B)90N　(C)180N　(D)240N。

(  A  )38.有一制動器如圖所示，輪徑為40cm，摩擦係數為0.1，今鼓輪承受一扭矩為600N-cm，欲將鼓輪完全剎住，需剎車力F為多少牛頓？
  
(A)101.5　(B)86.5　(C)63　(D)54.5。

(  B  )39.如圖所示之制動器，其摩擦係數μ＝0.6，鼓輪之半徑R＝100mm，桿長a＝150mm，b＝150mm，若停止旋轉之操作力P為100N，則鼓輪承受之扭矩為
  
(A)600N-cm　(B)1200N-cm　(C)1500N-cm　(D)1800N-cm。

(  D  )40.如圖所示之制動器，制動鼓之直徑為24cm，L＝100cm，a＝30cm，F1＝180N，且F1＝2F2，則制動力P為
  
(A)18N　(B)20N　(C)24N　(D)27N。

(  B  )41.下列何種制動器常使用於機車？  (A)塊狀制動器　(B)圓盤制動器　(C)帶制動器　(D)電磁制動器。

(  C  )42.鼓式制動器可得較大之制動力量是因為  (A)來令片有較大之摩擦係數　(B)散熱良好　(C)具有自動剎緊作用　(D)可配合其它種類制動器共同使用。

(  D  )43.碟式制動器的制動原理是利用何者將轉動之圓盤止住？  (A)來令片　(B)剎車蹄片　(C)星形調整器　(D)鉗夾。

(  D  )44.某制動器之摩擦表面積為100cm2，摩擦係數為0.2，接觸面之壓力為1MPa，若鼓輪直徑60cm，傳達功率為10πkW，則鼓輪轉速為何？  (A)100rpm　(B)200rpm　(C)300rpm　(D)500rpm。

(  B  )45.流體制動器是利用產生制動作用。  (A)摩擦力　(B)黏滯力　(C)重力　(D)電磁阻力。

(  A  )46.皮帶制動器之緊邊張力為F1，鬆邊張力為F2，θ為接觸角，μ為摩擦係數則  (A)F1＝×F2　(B)F2＝×F1　(C)F1＝2×F2　(D)F2＝2×F1(＝2.718)。

(  B  )47.大型車輛使用渦電流減速裝置，其作用為  (A)主剎車　(B)輔助剎車　(C)增加傳動力　(D)增加扭矩。

(  D  )48.制動器的制動容量是依據____而設計。  (A)正壓力　(B)摩擦力　(C)制動力矩　(D)散熱能力。

(  C  )49.制動器接觸面上的材料應具備的條件下列何者錯誤？  (A)摩擦係數大　(B)散熱良好　(C)有彈性　(D)耐磨耗，耐高溫。

(  C  )50.制動器的制動馬力與扭矩成  (A)平方反比　(B)平方正比　(C)正比　(D)反比。

第十二章 凸輪

一、選擇題：

(  C  )1.使從動件產生預期的不規則運動，最簡捷的方法為使用  (A)連桿　(B)斜齒輪　(C)凸輪　(D)摩擦輪。

(  D  )2.欲使主動件作等角速度運動，而從動件作週期性直線往復運動，一般多採用  (A)摩擦輪　(B)皮帶輪　(C)齒輪　(D)凸輪。

(  D  )3.若從動件之動向與凸輪軸線垂直，則此凸輪為  (A)平移凸輪　(B)圓錐形凸輪　(C)圓柱形凸輪　(D)板形凸輪。

(  B  )4.斜盤凸輪從動件在斜盤上的相對運動路徑為  (A)圓　(B)橢圓　(C)拋物線　(D)正弦曲線。

(  D  )5.不借重力、彈簧力或其他外力作用而使從動件回原位的凸輪叫  (A)反凸輪　(B)圓柱型凸輪　(C)圓錐形凸輪　(D)確動凸輪。

(  C  )6.作等速運動之偏心輪，會使從動件作  (A)等速運動　(B)等加速運動　(C)簡諧運動　(D)靜止不動。

(  D  )7.下列何者屬於確動凸輪？  (A)板形凸輪　(B)平移凸輪　(C)斜盤凸輪　(D)圓柱形凸輪。

(  D  )8.等徑凸輪僅可在幾度內設計其輪廓曲線以配合從動件之運動需求？  (A)30°　(B)60°　(C)90°　(D)180°。

(  D  )9.圓形凸輪，若軸心恰為圓心時，則其從動件  (A)作變速運動　(B)作變加速運動　(C)作簡諧運動　(D)靜止不動。

(  B  )10.下列何者屬於確動凸輪？  (A)板形凸輪　(B)等徑凸輪　(C)端面凸輪　(D)平移凸輪。

(  B  )11.僅可在半周內設計其輪廓曲線以配合從動件之運動需求的凸輪為  (A)端面凸輪　(B)等寬凸輪　(C)板形凸輪　(D)平移凸輪。

(  B  )12.若兩凸輪之總升程及升角相同，則壓力角較大的凸輪其  (A)傳動速率較慢　(B)側壓力較大　(C)周緣傾斜角較大　(D)摩擦損失愈小。

(  B  )13.凸輪之壓力角愈大時，則從動件之上升力  (A)愈大　(B)愈小　(C)不一定　(D)無影響。

(  B  )14.從動件運動方向恒與凸輪軸平行的是  (A)板形凸輪　(B)圓柱形凸輪　(C)圓錐形凸輪　(D)斜板凸輪。

(  C  )15.等寬凸輪所使用的從動件為  (A)尖端從動件　(B)滾子從動件　(C)平板從動件　(D)特種從動件。

(  A  )16.等徑凸輪能在其____隨需要而設計其周緣。  (A)一半迴轉內　(B)四分之一迴轉內　(C)五分之一迴轉內　(D)一整周迴轉內。

(  A  )17.凸輪節曲線是指  (A)理論曲線　(B)工作曲線　(C)循環曲線　(D)參考曲線。

(  C  )18.內燃機進汽閥與排汽閥的啟閉，常使用  (A)棘輪傳動　(B)滑塊連桿傳動　(C)凸輪傳動　(D)液壓傳動機構。

(  A  )19.凸輪之壓力角愈大時，凸輪對從動件之側推力  (A)愈大　(B)愈小　(C)不一定　(D)無影響。

(  C  )20.某板形凸輪之基圓半徑為80mm，最大半徑為120mm，當凸輪迴轉時從動件之總升距為____mm。  (A)100　(B)80　(C)40　(D)20。

(  B  )21.從動件具有凹槽，用於輕負載之凸輪為  (A)三角凸輪　(B)反凸輪　(C)圓錐形凸輪　(D)斜板凸輪。

(  D  )22.若凸輪基圓半徑固定，但凸輪周緣形狀改變時，下列何者錯誤？  (A)側壓力會改變　(B)傳動速度會改變　(C)壓力角會改變　(D)總升距會改變。

(  B  )23.斜盤凸輪從動件在斜盤上的相對運動路徑為  (A)圓　(B)橢圓　(C)拋物線　(D)正弦曲線。

(  D  )24.下列何者之從動件不靠外力作用即能回復原位？  (A)板形凸輪　(B)平移凸輪　(C)端面凸輪　(D)等寬凸輪。

(  C  )25.斜盤凸輪使尖端從動件作  (A)等速運動　(B)往復運動　(C)簡諧運動　(D)等加速運動。

(  B  )26.凸輪使從動件自最低位置上升至最高位置，其間凸輪所旋轉之角度，稱為  (A)壓力角　(B)作用角　(C)漸近角　(D)升角。

(  A  )27.下列何種從動件的磨耗最大？  (A)尖端從動件　(B)平板從動件　(C)滾子從動件　(D)特種從動件。

(  A  )28.下列何種從動件的磨耗最大？  (A)尖端從動件　(B)平板從動件　(C)滾子從動件　(D)特種從動件。

(  A  )29.當凸輪之位移圖為斜直線時，則從動件的運動型式為  (A)等速運動　(B)變形等速運動　(C)簡諧運動　(D)等加速運動。

(  A  )30.從動件作等加速之凸輪運動，其位移與時間成  (A)等差級數　(B)等比級數　(C)調和級數　(D)比例中項。

(  A  )31.何種從動件的運動方式僅適用於傳動速度很慢的凸輪機構？  (A)等速運動　(B)簡諧運動　(C)等加速運動　(D)變形等速運動。

(  A  )32.若凸輪從動件之位移為S，時間為t，則S＝t2代表  (A)等加速運動　(B)等速運動　(C)簡諧運動　(D)變加速運動。

(  A  )33.凸輪之位移圖為拋物線時，則從動件的運動型式為  (A)等加速運動　(B)變形等速運動　(C)簡諧運動　(D)靜止不動。

(  C  )34.從動件作簡諧運動之凸輪，其位移圖為  (A)拋物線　(B)斜直線　(C)正弦函數曲線　(D)水平線。

(  A  )35.何種從動件的運動方式僅適用於傳動速度很慢的凸輪機構？  (A)等速運動　(B)簡諧運動　(C)等加速運動　(D)變形等速運動。

(  D  )36.位移隨時間成等差級數變化之凸輪，其從動件作  (A)等速運動　(B)變形等速運動　(C)簡諧運動　(D)等加速運動。

(  D  )37.凸輪從動件之運動方式通常為  (A)旋轉運動　(B)球面運動　(C)螺線運動　(D)往復運動或擺動。

(  C  )38.為了防止凸輪從動件在行程之最初點及最終點產生急跳，通常將等速運動修改為  (A)簡諧運動　(B)等加速度運動　(C)變形等速運動　(D)搖擺運動。

(  A  )39.若凸輪從動件之位移為S，時間為t，則S＝t2代表  (A)等加速運動　(B)等速運動　(C)簡諧運動　(D)擺線運動。

(  A  )40.動點作等速圓周運動時，其投影在該圓直徑上之運動，稱為  (A)簡諧運動　(B)等速運動　(C)等加速運動　(D)擺線運動。

(  A  )41.若凸輪轉速為60rpm，則從動件每秒週期性作動  (A)1次　(B)2次　(C)3次　(D)4次。

(  A  )42.如圖所示為某凸輪之位移圖，bc段從動件作
  
(A)等速運動　(B)等加速運動　(C)等減速運動　(D)靜止不動。

(  B  )43.如圖所示為某凸輪之速度圖，ab段從動件作
  
(A)等速運動　(B)等加速運動　(C)等減速運動　(D)靜止不動。

(  A  )44.如圖所示為某凸輪之速度圖，bc段從動件作
  
(A)等速運動　(B)等加速運動　(C)等減速運動　(D)靜止不動。

(  C  )45.如圖所示為某凸輪之速度圖，cd段從動件作
  
(A)等速運動　(B)等加速運動　(C)等減速運動　(D)靜止不動。

(  A  )46.凸輪從動件總升距等於  (A)凸輪最大半徑與最小半徑之差　(B)凸輪最大半徑與最小半徑之和　(C)凸輪最大半徑與最小半徑之相乘積　(D)凸輪最大半徑與最小半徑之平均值。

(  A  )47.以從動件滾子中心，繞凸輪旋轉所得之軌跡線叫作  (A)理論曲線　(B)工作曲線　(C)漸開線　(D)擺線。

(  C  )48.凸輪之急跳度定義為單位時間內____之變化量  (A)升角　(B)速度　(C)加速度　(D)位移。

(  D  )49.下列何者非設計板形凸輪周緣形狀條件？  (A)凸輪基圓尺寸　(B)總升距　(C)從動件運動型式　(D)凸輪之重量。

(  D  )50.下列何者非設計板形凸輪周緣形狀條件？  (A)凸輪基圓尺寸　(B)最終之總升程　(C)從動件運動型式　(D)凸輪之重量。