電子概論與實習

第一章 基本銲接

一、是非題：

(  ╳  )1.拔下電鉻鐵插頭時，沿著電源線拔下即可，可防止觸電。

(  ╳  )2.電鉻鐵不用時，應拔下插頭，並將鉻鐵頭上餘錫除去，以防止氧化。

(  ╳  )3.吸錫器阻塞時，應加潤滑油使其暢通。

(  ╳  )4.吸錫器可正確的裝配電子元件於電路板上。

(  ○  )5.電子作業使用之電鉻鐵，通常以20～30W最適當。

(  ╳  )6.鉻鐵架上的海綿(或紙巾)加上酒精，可清除鉻鐵頭上之餘錫。

(  ○  )7.電鉻鐵暫時不用時，應置於鉻鐵架上，以免傷害他人。

(  ╳  )8.可用美工刀清除鉻鐵上之餘錫。

(  ○  )9.吸錫器是以真空吸力之原理吸取多餘之銲錫。

(  ○  )10.斜口鉗配合尖嘴鉗，可利用槓桿原理剝除電線絕緣皮。

(  ╳  )11.銲接作業時，鉻鐵的溫度以150～200℃為宜。

(  ○  )12.銲錫內常含有松香(助銲劑)，其功用在去除銲接物表面之氧化物。

(  ○  )13.尺寸線是一種兩端各標示─箭頭的細線。

(  ○  )14.繪圖應使用尺規及元件模板或利用電腦繪圖軟體。

(  ○  )15.電路設計通常可分為電路圖繪製與印刷電路佈線圖兩部份。

(  ○  )16.尖嘴鉗的功用適用於元件的夾持，導線、元件接腳的彎折等。

(  ○  )17.使用新工具時應先閱讀使用手冊，依手冊指定之方式使用。

(  ╳  )18.拔下電烙鐵插頭時拉著電源線拔下即可，以防止觸電。

(  ○  )19.拔IC 最正確的工具為IC 拔取器。

(  ╳  )20.電烙鐵用畢時，烙鐵頭應泡水，使其快速冷卻。

(  ╳  )21.吸錫器阻塞時應加潤滑油使其暢通。

(  ╳  )22.銲錫內含有松香的作用是在焊接時，迅速去除氧化膜，潔淨金屬表面，屬於腐蝕性助焊劑。

(  ╳  )23.電子設備綁線的主要目地是為了美觀。

(  ○  )24.印刷電路板上之可調元件，其位置應儘量安排在PC 板邊緣。

(  ╳  )25.拔取IC 最正確方法是使用尖嘴鉗。

(  ○  )26.在進行焊接IC 時，手戴接地金屬環，是為防止IC 受到靜電破壞。

(  ○  )27.PC 板裝配原則，係先裝較矮的元件，次裝較高的元件。

(  ○  )28.裝配電子元件時，數值標示面以目視方便為原則。

(  ○  )29.焊接後，焊點表面有氧化物之白膜產生，是由於電烙鐵溫度過高所引起。

(  ╳  )30.易受雜訊干擾之電路，其裝配位置應儘量靠近電源。

二、選擇題：

(  B  )1.電烙鐵應放置於  (A)防熱橡膠墊上　(B)烙鐵架內　(C)尖嘴鉗上　(D)桌上即可。

(  C  )2.斜口鉗與尖嘴鉗配合使用可拿來當成　  (A)鎚　　(B)鑿子　(C)剝線鉗　(D)扳手使用。

(  D  )3.尖嘴鉗夾上元件接腳而後焊接之主要目的為　  (A)防止手燙傷　(B)防止燒傷相鄰元件　(C)方便　(D)防止高溫損壞元件。

(  A  )4.斜口鉗不適合剪粗導線，應改用  (A)鋼絲鉗　(B)尖嘴鉗　(C)剪刀　(D)鯉魚鉗。

(  C  )5.使用起子拆裝螺絲時起子與螺絲面要成  (A)30°　(B)60°　(C)90°　(D)120°。

(  D  )6.焊接電子元件（如電晶體）時，電烙鐵通常以下列何者最適當  (A)80W以上　(B)50W~70W　(C)30W~50W　(D)20W~30W。

(  A  )7.剝單芯導線時應使用何種工具最佳　  (A)剝線鉗　(B)美工刀　(C)牙齒　　(D)指甲。

(  B  )8.剝除電工導線之PVC 外皮時應使用  (A)榔頭敲　(B)士林刀　(C)打火機燒　(D)牙齒剝除。

(  B  )9.一般吸錫機(Solder Cleaner) 是由幫浦、儲槽、吸錫管、吸錫頭及加熱裝置構成，其吸錫原理為？  (A)高壓吹力　(B)真空吸力　(C)靜電吸力　(D)虹吸管。

(  A  )10.斜口鉗配合尖嘴鉗剝線是利用  (A)槓桿原理　(B)拉力　(C)夾持力　(D)扯力剝線。

(  D  )11.焊接電子元件後，剪除接腳應使用  (A)尖嘴鉗　(B)鋼絲鉗　(C)剝線鉗　(D)斜口鉗。

(  C  )12.下列何者不是工具管理維護的要點？  (A)設置工具保養記錄卡　(B)定期檢查與保養　(C)尖銳刀口不需保護　(D)專人維護管理。

(  C  )13.銲錫中的助銲劑主要功能為  (A)幫助溫度升高　(B)降低熔點　(C)去除銲接表面之氧化物　　(D)加速銲點凝固。

(  C  )14.PC 板銲接作業中，電烙鐵溫度，下列何者為宜  (A)150℃~180℃　(B)180℃~200℃　(C)230℃~.250℃　(D)350℃~400 ℃。

(  B  )15.電烙鐵焊接PC 板的適當溫度約為  (A)200℃以下　(B)230~250℃之間　(C)280℃左右　(D)300~330℃。

(  B  )16.電子元件焊接時對於下列何者須考慮極性  (A)陶質電容器　(B)電解電容器　(C)薄膜電容器　(D)雲母電容器。

(  A  )17.焊接作業中，使用松香之主要功能為  (A)消除焊點污垢　(B)清除電烙鐵之氧化物　(C)助熔　(D)冷卻。

(  B  )18.電路板上接地線一般使用  (A)藍色　(B)黑色　(C)紅色　(D)橙色。

(  B  )19.焊接IC 座時，下列何者較正確？  (A)全部接腳剪除再焊接　(B)直接焊接不須彎腳及剪腳　(C)全部彎腳後焊接　　(D)焊接完畢再將接腳彎曲。

(  D  )20.電子實習用的焊錫主要材料為：  (A)純錫　(B)錫銅合金　(C)錫鋁合

金　　(D)錫鉛合金。

第二章 認識儀器與信號

一、是非題：

(  ○  )1.電子學實習用的直流電源供應器的規格，一般為電壓值在30V以下，電流值在3A以下。

(  ╳  )2.轉換交流為穩定直流的過程為︰交流電－整流－濾波－穩壓。

(  ╳  )3.示波器的顯示器，其刻度為水平有8格，垂直共10格。

(  ○  )4.蓄電池之容量通常以安培小時或毫安培小時表示。

(  ○  )5.在量測儀表中，用來表示該儀表能測量到多麼小數值的程度，稱為靈敏度。

(  ○  )6.在交流電路中，指針型電壓表及電流表之指示值均為有效值。

(  ╳  )7.如圖所示之符號為斷路

(  ○  )8.下圖為七段顯示器符號

(  ╳  )9.揚聲器是將熱能轉換為電能的元件。

(  ○  )10.電子元件均有最大額定容量之限制，若超過此極限，其性能會相對減退或損毀。

(  ○  )11.棕白黑金棕五個色環的電阻器其電阻值為19.0Ω±1％。

(  ○  )12.由三用電表刻度板上所示，每伏特中之電表內部電阻值的大小，即可知電表的靈敏度。

(  ╳  )13.使用三用電表測量電流時，其測試棒需和電路並聯。

(  ╳  )14.示波器探測棒標示10：1，若螢光幕上顯示為1kHz 正弦波，則實際測得頻率為10kHz。

(  ○  )15.一般函數波產生器之輸出阻抗為50Ω。

(  ╳  )16.函數波產生器內部利用微分電路將方波轉成三角波。

(  ╳  )17.雙軌跡示波器在作ADD 的動作時把CH1 與CH2 的信號相減。

(  ○  )18.三用電表上"OUT +"插孔是用來測量含有直流成份之交流信號。

(  ╳  )19.常用之指針式三用電表其量測顯示的交流電壓值為平均值。

(  ╳  )20.量測一未知電壓時，三用電表應從低壓檔開始量測。

(  ○  )21.若數字電表與指針式三用電表具有相同精確度時，使用數字電表較易避免人為之讀數誤差。

(  ╳  )22.量測直流電流時，電流表需與電路並聯量測。

(  ╳  )23.數字電表之準確度比三用電表高所以完全不必校正。

(  ╳  )24.光二極體(photodiode)加上順向偏壓可作為光偵檢器。

(  ○  )25.以示波器量測市電時，可將水平觸發直接擺在"LINE"的位置。

(  ╳  )26.直流電源供應器之電流輸出不足，可用串聯直流電源供應器方式增加電流輸出量。

(  ○  )27.電壓表的內阻愈大，所測得的電壓值，其誤差也愈小。

(  ○  )28.將電儀表接至待測電路時而產生誤差之讀數，此現象稱為電儀表之負載效應。

(  ○  )29.數位式電表的解析度或準確度和電表的位數成正比。

(  ○  )30.某電壓或電流完成一次正、負半週之變化所需的時間，稱為週期。

二、選擇題：

(  C  )1.為讀取正確的電壓值，示波器電壓旋鈕之微調應置於  (A)LEVEL　(B) POSITION　(C)CAL　(D)GND。

(  B  )2.將光點調回掃描線的旋鈕為  (A)POSITION　(B)X-Y　　(C)FOCUS　　(D) VARIABLE。

(  B  )3.直流電源供應器電壓調為5V，電流0A，則輸出電壓為  (A)5V　(B)0V　(C)2.5V　(D)10V。

(  C  )4.電源供應器調成5V輸出，接至示波器CH1，VOLT/DIV撥至1V，顯示器指示為  (A)無法顯示波形　(B)以5V作為水平線，波幅為1V之波形　(C)以1V作為水平線，波幅為5V之波形。

(  B  )5.示波器CH1，VOLT/DIV撥至1V測5V之直流電路，顯示器指示  (A)水平部份5格　(B)垂直部份5格　(C)水平部份1格　(D)垂直部份1格。

(  B  )6.用三用電表ACV檔測得10V，改用示波器測量，其峰值為　  (A)10V　(B)14.14V　(C)28.28V　(D)36V。

(  A  )7.穩定示波器顯示之波形，可調下列何種旋鈕  (A)LEVEL　(B)CAL　　(C)SLOPE　(D) VARIABLE。

(  D  )8.交流電路指示為10V，若用示波器觀測全波形，VOLT/DIV應調至  (A)0.2V　(B)0.5V　(C)1V　(D)5V。

(  C  )9.掃描線之亮度，可調示波器之何種旋鈕  (A)FOCUS　(B)POSITION　(C)INTENSITY　(D)TRACE ROTA。

(  B  )10.以三用電表歐姆檔測量電容器時，若電容量愈大則電表指針在測試棒接觸瞬間的偏轉量  (A)愈小　　(B)愈大　(C)不動　(D)固定。

(  A  )11.三用電表內部電池沒電時，不可以測量　  (A)電阻值　(B)電壓值　(C)電流值　(D)dB 值。

(  C  )12.示波器之靈敏度由那一電路決定?  (A)同步　(B)水平放大　(C)垂直放大　　(D)觸發電路。

(  B  )13.若示波器測棒為1：1，電壓檔撥在1V/DIV 位置，其信號之峰對峰共4 DIV，則其值為  (A)1V　　(B)4V　　(C)10V　(D)40V 。

(  A  )14.有一穩壓直流電源供應器，其輸出電壓為0.30V(可調)，輸出電流為3A(可調)，並具有C.C.(限電流)，C.V(定電壓)之功能。另有一電路需使用15V電源，工作電流約為150mA。若以此電源供應器供給該電路電源，則其C.C(限電流)應設定為多少較為理想　  (A)160mA　(B)1A　　(C)1.6A　　(D)3A。

(  B  )15.以示波器量測60Hz 以下之輸入信號，輸入模式宜採用  (A)AC耦合　(B)DC耦合　　(C)LF-REJ　(D)HF-REJ 。

(  C  )16.發現儀器之保險絲燒毀時應更換  (A)較高容量之保險絲　(B)較低容量之保險絲　(C)相同容量之保險絲　(D)銅絲。

(  B  )17.正確使用儀表所讀取的數值偏差稱為  (A)系統誤差　(B)人為誤差　(C)隨機誤差　　(D)散亂誤差。

(  B  )18.使用指針式三用電表量測下圖A-B間電壓時，黑棒應置於  
(A)A點　　(B)B點　(C)C點　　(D)任意點。

(  B  )19.下圖若A-B間電壓為1V，則 應等於  
(A)10　(B)9　(C)8　(D)7。

(  C  )20.以三用電表量得AC110V，其電壓之峰對峰值為  (A)110V　(B)220V　(C)310V　(D)410V。

(  D  )21.電表上反射鏡是用來　  (A)增加美觀　(B)增加刻度的清晰　(C)夜晚也能看得見　　(D)防止視覺誤差。

(  A  )22.一般交流電壓表所顯示之數值為　  (A)有效值　(B)峰對峰值　(C)平均值　(D)最大值。

(  C  )23.若示波器所顯示波形要外加信號使其同步時，則示波器同步選擇開關應置於  (A) +INT　(B) -INT　(C)EXT　(D)LINE。

(  C  )24.示波器探測棒標示10：1，若螢光幕上顯示為2V，則實際測得電壓峰值為  (A)2V　(B)11V　(C)20V　(D)200V。

(  C  )25. 一般音頻信號的頻率範圍為  (A)100Hz~1kHz　(B)1kHz~10kHz　(C)20Hz~20kHz　(D)20kHz~50kHz 。

(  D  )26.常用之函數波產生器無法輸出下列何種波形  (A)正弦波　(B)三角波　(C)方波　　(D)非週期性之數位信號波形。

(  C  )27.示波器上之校準電壓其輸出波形通常為  (A)正弦波　(B)三角波　(C)方波　(D)鋸齒波。

(  D  )28.欲在示波器上觀測電晶體共射極輸出特性曲線，則輸入至電晶體基極之波形為  (A)正弦波　(B)方波　(C)三角波　　(D)階梯波。

(  B  )29.直流電源的頻率為  (A)∞Hz　(B)0Hz　(C)50Hz　(D)100Hz。

(  B  )30.電子的帶電量為多少庫侖？  (A)　(B)　(C)　(D)

第三章 二極體

一、是非題：

(  ╳  )1.半波整流需用1顆整流器，全波整流最少需用4顆整流器。

(  ○  )2.橋式全波整流器使用4顆整流器。

(  ○  )3.濾波是利用電容器的充、放電特性產生的效果。

(  ╳  )4.將半質半導體(矽Si)摻入帶有5個價電子的原子，可組成帶正電的P型半導體。

(  ○  )5.變容二極體加入之逆向偏壓減少時，空乏區會變窄，電容值會增大。

(  ○  )6.發光二極體簡稱LED，其符號為

(  ╳  )7.稽納二極體工作於順向偏壓，又稱穩壓器，其符號為

(  ╳  )8.整流二極體的耐電壓與耐電流較高，可用來放大交流信號。

(  ╳  )9.矽製造的二極體其膝點電壓為0.3V 左右。

(  ╳  )10.發光二極體(LED)具有負電阻特性。

(  ○  )11.一般二極體的好壞，可用指針式三用電表來測量，順向偏壓時呈低阻抗，逆向偏壓時呈高阻抗。

(  ╳  )12.在半導體開關電路中常串上電感器L，其作用為限制電壓之變化。

(  ○  )13.矽、鍺、砷化鎵是應用最廣的半導體材料。

(  ╳  )14.半導體摻入三價雜質之後成N 型半導體。

(  ╳  )15.P型半導體由於能產生電洞隨時可接納電子，所以電子是P 型半導體的。

(  ○  )16.二極體不論是順向偏壓或是逆向偏壓，都具有空乏電容與擴散電容。

(  ╳  )17.整塊N型半導體是呈負電性。

(  ╳  )18.LED 發光二極體是使用間接能隙的化合物半導體材料所製成的。

(  ╳  )19.電源供應器中之濾波電容器之容量愈小漣波愈小。

(  ╳  )20.矽二極體的逆向漏電電流比鍺二極體的逆向漏電電流大。

(  ○  )21.正確使用的情況下，稽納二極體需接逆向電壓，而LED 係加順向電壓。

(  ○  )22.下圖所發生的電流I 稱為逆向飽和電流

(  ○  )23.P 型半導體其主要載體為電洞，N 型半導體其主要載體為電子。

(  ╳  )24.整流電路是將脈動直流電壓轉換為平穩直流電壓的電路。

(  ╳  )25.通常鍺電晶體較矽電晶體能承受較高之溫度。

(  ╳  )26.理想二極體的順向電阻為無限大。

(  ○  )27.橋式整流器是屬於一種全波整流器。

(  ○  )28.稽納(Zener)二極體通常工作於逆向偏壓。

(  ╳  )29.原子結構中質子帶負電。

(  ○  )30.蕭基二極體(Schottky Diode)為一高速元件。

二、選擇題：

(  B  )1.N型半導體材料中的多數載子是  (A)電洞　　(B)電子　(C)原子　(D)質子。

(  C  )2.在半導體材料中加入五價雜質的目的是  (A)降低矽晶體的導電性　　(B)增加電洞的數目　　(C)增加自由電子的數目　(D)產生少數電子。

(  C  )3.PN接面是由下列何種原因產生　  (A)電子和電洞的重新結合　(B)離子化　　(C)P型材料和N型材料結合所形成的邊界區　　(D)質子和中子的碰撞。

(  D  )4.空乏區是由下列何種原因造成  (A)離子化　　(B)擴散作用　　(C)重新結合　　(D)以上皆是。

(  B  )5.在順向偏壓下，二極體會　  (A)截斷電流　　(B)傳導電流　　(C)存在高阻抗　　(D)產生很大的電壓降。

(  B  )6.有關雷射二極體之敘述，下列何者為錯　  (A)常用於光碟機(CD)的雷射讀取頭　　(B)具有負電阻特性　　(C)單色光只含單種顏色的光　　(D)具有單一波長。

(  D  )7.下列敘述，何者為錯  (A)稽納二極體又稱穩壓二極體　　(B)透納二極體常應用於振盪器和微波放大器　　(C)蕭特基二極體主要用於高頻和快速切換的電路　　(D)發光二極體工作於逆向偏壓，常為指示器。

(  A  )8.圖(一)為稽納二極體電路，可變電阻(VR)必須調成圖(一)  (A)1kΩ　　(B)500Ω　(C)100Ω　　(D)0Ω　。

(  B  )9.如圖(三)之電路，輸出電流等於多少圖(三)  (A)1mA　(B)0.6mA　　(C)0.1mA　　(D)0.10mA。

(  D  )10.圖示符號為　  (A)二極體　　(B)電容器　　(C)石英晶體　　(D)變容二極體。

(  B  )11.下列何者為發光二極體的符號　  (A)　　(B)　(C)　(D)

(  C  )12.發光二極體(LED)導通時順向電壓降約為　  (A)0.3V　　(B)0.7V　　(C)1.6V　　(D)9V。

(  D  )13.某電子元件若標註Ｚ，為何種元件　  (A)整流　　(B)發光　　(C)透納　　(D)稽納二極體。

(  C  )14.若裝置一電源電路，輸出使用穩壓IC編號7815，欲測量輸出電壓時三用電表應置於何檔  (A)DC12V　　(B)AC12V　　(C)DC30V　　(D)AC30V。

(  C  )15.下圖所示，求通過稽納二極體之電流為　  
(A)4mA　　(B)5mA　　(C)9mA　(D)10mA。

(  C  )16.半導體之電中性是指　  (A)無自由電荷　　(B)無主要載子　　(C)有等量的正電荷與負電荷　　(D)無電荷存在。

(  D  )17.下圖V輸出波形近似於　  
(A)正弦波　　(B)三角波　　(C)階梯波　　(D)方波。

(  B  )18.下圖所用之電解電容器C其耐壓最小要多少伏特以上？　  
(A)6V　　(B)10V　　(C)16V　　(D)25V。

(  B  )19.二極體反向偏壓時，空乏區寬度　  (A)不變　(B)變大　　(C)變小　(D)不一定。

(  C  )20. 二極體不能做下列那一項工作　  (A)整流　　(B)檢波　　(C)放大　　(D)偏壓。

(  C  )21.下圖倍壓整流電路應為多少倍　  
(A)二倍　　(B)三倍　　(C)四倍　　(D)六倍。

(  B  )22.下列整流電路，何者可得全波整流輸出？　  
(A)A與B　　(B)B與C　　(C)C與D　　(D)A與D。

(  B  )23.橋式整流電路中的二極體PIV 值為峰值電壓的　  (A)0.5倍　　(B)1倍　　(C)2倍　　(D)4倍。

(  B  )24.一直流電源供應器，無載時輸出電壓為30V，滿載時輸出電壓為25V，則電壓調整率為　  (A)16.60%　(B)20%　(C)60%　(D)83.30%。

(  B  )25.二極體串聯使用可增加　  (A)最大電流　　(B)最大逆向耐壓　　(C)交換時間　　(D)恢復時間。

(  A  )26.想橋式整流電路輸出之直流電壓為半波整流電路之　  (A)2倍　　(B)　(C) 1/2　(D)

(  A  )27.矽二極體之切入電壓(V)在室溫下約為0.6V，當溫度升高時，V將　  (A)下降　　(B)上升　(C)不變　　(D)不一定。

(  D  )28.下列元件何者不可做光感測器﹖　  (A)光二極體　　(B)光電晶體　　(C)光敏電阻　　(D)發光二極體。

(  D  )29.一個工作電壓為2V，工作最大電流為20mA的LED若工作於12V直流電壓源，則串接的電阻R應選用　  (A)100Ω　　(B)200Ω　(C)390Ω　　(D)510Ω。

(  C  )30.LED 發光顏色與下列何者有關?　  (A)外加電壓大小　　(B)外加電壓頻率　　(C)材料能帶間隙　　(D)通過電流大小。

(  D  )31.下列那一種元件不適合做感測器　  (A)應變器　(B)熱電耦　　(C)光電晶體　　(D)LED。

(  B  )32.下列何者為二極體之編號?　  (A)μA741　　(B)1N4004　(C)2N9012　　(D)NE555。

(  A  )33.下列何者為二極體之編號?　  (A)1N4001　　(B)2N2222　(C)7404　(D)7806。

(  B  )34.在本質半導體中，摻入下列何項雜質元素，即可成為P型半導體?　  (A)磷　　(B)硼　　(C)砷　　(D)銻。

(  A  )35.某日上實習課，小明想要設計一個穩定電壓輸出電路，下列何者為完成電路的主要元件？　  (A)LM317　(B)LM380　　(C)LM725　　(D)LM748。

(  B  )36.電子實習中，常使用負電阻電路，下列何者可正確完成電路？　  (A)稽納二極體　(B)透納二極體　　(C)蕭特基二極體　(D)變容二極體。

(  D  )37.PN二極體產生障壁電壓(barrier potential)的原因，下列何者正確？　  (A)P型半導體自然產生　　(B)N型半導體自然產生　　(C)加偏壓後自然產生　(D)PN結合時自然產生。

(  B  )38.下列關於價電子與自由電子的敘述，何者錯誤？　  (A)價電子位於原子核最外層軌道　　(B)價電子成為自由電子會釋放熱能　(C)自由電子位於傳導帶　(D)價電子脫離原來的軌道所留下之空缺，稱為電洞。

(  C  )39.如圖所示電路，，則能使稽納二極體崩潰導通的最小輸入電壓為多少？　  
(A)9V　　(B)10V　(C)12V　　(D)15V。

(  B  )40.下列有關蕭特基二極體(Schottky diode)的敘述，何者不正確？　  (A)由多數載子來傳導電流　　(B)具有較寬之空乏區　　(C)導通(ON)速度相當快　　(D)截止(OFF)速度相當快。

(  C  )41.在P型半導體中，導電的多載子為何者？　  (A)電子　　(B)原子核　　(C)電洞　　(D)離子。

(  B  )42.矽、鍺半導體材料的導電性，隨溫度上升而產生何種變化？     (A)成為絕緣體　　(B)減少　　(C)不變　　(D)增加。

(  A  )43.二極體的空乏區，隨著逆偏電壓的增加產生何種變化？　  (A)增加　　(B)減少　　(C)不變　　(D)先減後增。

(  B  )44.　  
(A)5V　　(B)10V　(C)15V　　(D)30V。

(  C  )45.家用的交流電源110V、60Hz，半波整流，但未濾波，則此整流後電壓的平均值約為多少？　  (A)35V　　(B)40V　　(C)50V　　(D)55V。

(  D  )46.如圖所示，為家用交流電源110V、60Hz，則輸出電壓約為多少？　  
(A)10V　　(B)14V　　(C)20V　　(D)28V。

(  C  )47.一直流電源無載時電壓為30V，已知電源內電阻為2Ω，滿載電流為2.5A，則其電壓調整率為多少？　  (A)5%　(B)10%　(C)20%　(D)25%。

(  C  )48.7805穩壓IC的標準輸出電壓為多少？　  (A) -12V　(B) -5V　(C)5V　(D)12V。

(  C  )49.下列有關PN接面二極體的敘述，何者有誤？  (A)矽二極體的障壁電壓(barrier potential)較鍺二極體高　　(B)二極體加順向偏壓後，空乏區變窄　　(C)溫度上升時，障壁電壓上升　　(D)溫度上升時，漏電流上升。

(  C  )50.下列有關穩壓IC的敘述，何者有誤？　  (A)7906輸出電壓為－6V　　(B)7815輸出電壓為＋15V　　(C)採用兩只7912可組成±12V的雙電源穩壓電路　(D)7800系列是三端子的正電壓穩壓器IC。

第四章 電晶體

一、是非題：

(  ○  )1.電晶體為三層半導體結構，有PNP及NPN兩型，三接腳分別為E、B、C。

(  ╳  )2.電晶體加直流偏壓希望能工作在作用區，而E-B間應加逆向偏壓，C-B間加順向偏壓。

(  ○  )3.電晶體三極電流的關係為

(  ╳  )4.直流電流增益定義為直流射極電流與直流基極電流的比值。

(  ○  )5.電晶體作為電子開關，若工作於截止區，其直流輸出電壓為電源電壓。

(  ○  )6.直流負載線係根據電晶體電路之與值所繪出的直線。

(  ○  )7.分壓器偏壓電路不但提供良好的Q點，且只需單電源，所以常用於放大電路。

(  ○  )8.電晶體放大電路之Q點，係由輸出電流及電壓決定。

(  ╳  )9.圖示為NPN 電晶體符號

(  ○  )10.下圖為N 通道之場效應電晶體符號

(  ○  )11.下圖為P 通道增強型MOSFET 符號

(  ╳  )12.可利用兩個二極體組合成為一個電晶體使用。

(  ○  )13.編號2SC1815 之元件為NPN 型電晶體。

(  ○  )14.電晶體CE、CB、CC 放大器中僅有CE 放大器之輸入訊號與輸出訊號反相。

(  ○  )15.共集極放大器具有高輸入阻抗與低輸出阻抗之特點，其主要功用作為阻抗匹配或電流放大之用。

(  ○  )16.欲使電晶體工作於線性區時，其射基極接面應加順向偏壓而集基極接面應加逆向偏壓。

(  ╳  )17.場效電晶體與一般雙極性電晶體比較，具有高輸入阻抗之優點及高雜音之缺點。

(  ╳  )18.電晶體工作於飽和區時，射基極接面為順向偏壓，集基極接面為逆向偏壓。

(  ○  )19.電晶體應用於開關用途時，其狀態係在截止與飽和兩種情況中。

(  ○  )20.共射極放大器選擇工作點要同時考慮三點。

(  ○  )21.有一共基極放大器，其α值為0.95，射極電流為2mA，則其集極及基極電流分別為1.9mA與0.1mA。

(  ╳  )22.共集極放大器，具有低輸入阻抗與高輸出阻抗的特性，所以常用來作為阻抗匹配電路。

(  ○  )23.NPN 電晶體做線性放大器使用時，其基射偏壓為順向，基集偏壓為逆向。

(  ○  )24. 電晶體放大器電路共有三種基本組態，即共射極(CE)，共集極(CC)與共基極(CB)。

(  ○  )25.共基極放大器其電流增益小於1。

(  ○  )26.場效電晶體(FET)是電壓控制的元件。

(  ╳  )27.PNP 電晶體多數載子為電子，少數載子為電洞。

(  ○  )28.場效電晶體其傳導電流是由一種多數載子的運動來達成，故稱為單極性電晶體。

(  ○  )29.場效電晶體輸入阻抗大於一般電晶體輸入阻抗。

(  ○  )30.接合型場效電晶體(JFET)利用空乏區之變化來控制通道電流大小。

二、選擇題：

(  C  )1.已知電晶體之輸出電流，輸入電流，問電流增益β ＝  (A)0.1　(B)10　(C)100　(D)1000。

(  A  )2.電晶體之，已知輸入電流，輸出電流 ＝  (A)600μA　　(B)60μA　　(C)6μA　(D)0.6μA。

(  C  )3.圖(一)為基極偏壓電路，若，則輸出電流 ≒  
(A)0.7mA　　(B)0.53mA　　(C)0.38mA　　(D)0.22mA。

(  A  )4.圖(二)為分壓器偏壓電路，B點之電壓為  
(A)2.5V　　(B)1.7V　　(C)6.0V　(D)5.0V。

(  B  )5.圖(二)為分壓器偏壓電路，輸出電流 ＝  
(A)2.5mA　　(B)1.5mA　　(C)1.0 mA　　(D)0.5mA。

(  D  )6.圖(二)為分壓器偏壓電路，輸出電壓＝  
(A)10V　　(B)8.8V　　(C)6.4V　(D)5.2V。

(  A  )7.圖(三)為射極偏壓電路，若，則輸出電流 ≒  
(A)4.3mA　　(B)3.2mA　　(C)2.6mA　　(D)1.3mA。

(  C  )8.圖(四)為集極偏壓電路，若，則輸出電流 ≒  
(A)3.3mA　　(B)2.2mA　　(C)1.1mA　　(D)0.6mA。

(  B  )9.電晶體的直流射極電流，其交流阻抗 ＝　  (A)25Ω　　(B)12.5Ω　　(C)6.25Ω　(D)3.75Ω。

(  B  )10.如圖(一)所示，若交流阻抗如圖(一) ，則電路的電壓增益＝  
(A)1000　(B)100　(C)10　(D)1。

(  D  )11.若電晶體的β值是99，則其共基極之順向電流轉換率α等於　  (A)0.01　(B)9.9　(C)1.01　(D)0.99。

(  B  )12.有關下圖之敘述，下列何者為真?　  
(A)　(B) 　　(C)　　(D)

(  C  )13. 下圖場效電晶體，則此電路在低頻時電壓增益為  
(A)-60　(B) 60×1000　　(C)-15　(D) -15×1000。

(  B  )14. 在電晶體各組態中，若為固定，則電壓增益與電流增益乘積最高的是  (A) 共基極　(B)共射極　　(C) 共集極　(D)共閘極。

(  A  )15.電晶體共射極放大器，加入射極電阻器而不加旁路電容器可　  (A)提高輸入阻抗　(B)降低輸出阻抗　(C)降低輸入阻抗　　(D)增加非線性失真。

(  D  )16.電晶體的共基極短路電流增益α與共射極短路電流增益β兩者之間的關係為：　  (A)　　(B)　 　　(C)　 　　(D)

(  A  )17. 場效電晶體(FET) 工作時靠什麼來控制其電流大小  (A) 電壓　(B) 電流　　(C)電阻　　(D)電容   。

(  A  )18.下圖所示之電路，其輸入與輸出相位　  
(A)相差180°　(B)相同　　(C)相差90°　　(D)接近於0 °。

(  B  )19. 共集極電路結構是  (A)　　(B) 　(C)　　(D)

(  B  )20. 射級隨耦器屬於  (A) 電流串聯回授　　(B)電壓串聯回授　　(C) 電壓並聯回授　　(D)電流並聯回授。

(  A  )21.放大器的偏壓選擇不當，將引起　  (A)波幅失真　　(B)頻率失真　(C)相位失真　　(D)輸入信號短路。

(  B  )22.下列何者具有最大的輸入阻抗　  (A)JFET　　(B)MOSFET　(C)射極隨耦器　　(D)達靈頓放大器。

(  D  )23.功率電晶體的集極與外殼通常接在一起，其最主要目的是　  (A)美觀　　(B)製作方便　　(C)容易辨認　(D)散熱較好。

(  A  )24. 下列何者具有高增益、高輸入阻抗及偏移量小的特性　  (A) 差動放大器　　(B) 達靈頓放大器　　(C) 低頻放大器　　(D) 高頻放大器。

(  C  )25.當電晶體，若輸入電流，時，此電晶體工作於　  (A)截止區　　(B)飽和區　　(C)線性工作區　　(D)空乏區。

(  D  )26.下圖所示，二極體D 用來作為　  
(A)半波整流　　(B)保護電晶體　　(C)防止雜音　　(D)溫度補償。

(  C  )27. 下圖所示，A 點與接地點間之輸入阻抗約等於　  
(A)　　(B)　(C)　(D)

(  C  )28.共射極放大器輸入信號與輸出信號各位於何極之間　  (A)B-C，C-E　　(B)B-E，C-B　　(C)B-E，C-E　　(D)C-B，C-E。

(  B  )29.電晶體工作於CE 放大時，集極對射極電壓應　  (A)NPN 及PNP 為正　　(B)NPN 為正，PNP 為負　　(C)NPN 及PNP 為負　(D)NPN 為負，PNP 為正。

(  D  )30.電晶體截止時電壓等於　  (A)0V　(B)0.2V　　(C)0.8V　　(D)

(  A  )31.電晶體飽和時，電壓約為  (A)0.2V　　(B)0.8V　(C)1.0V　　(D)

(  A  )32.已知某電晶體操作於飽和區與截止區，則下列何者為不適合驅動的元件？　  (A)擴音器的放大級　　(B)小燈泡　(C)發光二極體(LED)　　(D)繼電器(Relay)。

(  D  )33.下列有關BJT的敘述，何者錯誤？　  (A)對NPN BJT而言，　　(B)對PNP BJT而言，　　(C)β為共射極放大器的電流增益　(D)α為共集極放大器的電流增益。

(  D  )34.如圖所示，使用電晶體控制繼電器時，二極體之作用為何？　  
(A)箝位波形　(B)整流波形　　(C)加速電晶體之工作速度　(D)加速電晶體之工作速度　。

(  B  )35.某放大電路中，電晶體工作作用區，且其，基極電流，則射極電流為多少？　  (A)0.1mA　　(B)2mA　(C)3.8mA　　(D)5mA。

(  C  )36.下列敘述何者錯誤？　  (A)FET具高輸入阻抗　　(B)FET的源極與汲極可以對調使用　　(C)FET益與頻帶寬之乘積大於BJT　　(D)FET受輻射的影響較BJT小。

(  C  )37.電晶體偏壓時，若將集極與射極對調，使得基極對射極接面為逆向偏壓，而基極對集極接為順向偏壓，則下列有關電晶體的敘述，何者正確？　  (A)耐壓降低，增益提高　(B)耐壓提高，增益降低　(C)耐壓及增益皆降低　　(D)耐壓及增益皆提高。

(  D  )38.如圖所示之電路，若，且電晶體進入飽和區，下列選項何者正確？　  
(A)　(B)　(C)　(D)

(  B  )39.有一電晶體，適當偏壓於作用區，測得，則此電晶體的α參數值為多少？　  (A)0.01　(B)0.99　(C)9.9　(D)100。

(  A  )40.如圖所示，若電晶體的β值為100，則使電晶體處於飽和狀態的最小約為多少？　  
(A)0.05mA　　(B)0.5mA　　(C)5mA　(D)500mA。

(  C  )41.下列關於MOSFET的敘述，何者為錯誤？　  (A)MOSFET有空乏型及增強型兩種型式　　(B)MOSFET有N通道及P通道兩種　　(C)MOSFET是電流控制元件　　(D)MOSFET之閘極與源極間直流電阻很大。

(  A  )42.下列電晶體放大器中，具有最低輸出阻抗的為何者？　  (A)共集極放大器　　(B)共射極放大器　　(C)共基極放大器　　(D)多級共射極放大器。

(  B  )43.如圖所示電路，為一偏壓電路及其直流輸出負載線，若原工作點在位置，欲修正工作點至位置，則應：　  
(A)　(B)　(C)　(D)

(  B  )44.如圖所示電路，若，則約為多少？　  
(A)4.7mA　　(B)9.3mA　(C)19.6mA　　(D)35.2mA。

(  B  )45.電晶體做為開關用途時，是操作於那些區？　  (A)截止區與作用區　　(B)截止區與飽和區　　(C)僅於作用區　　(D)作用區與飽和區。

(  B  )46.電晶體開關電路中，當集射極為ON狀態時，下列選項何者正確？  (A)　(B)　(C)　(D)

(  B  )47.下列金氧半場效應電晶體(MOSFET)元件之電路符號，何者不是N通道型式？  (A)　(B)　　(C)　(D)

(  B  )48.下列有關雙極性電晶體特性的描述，何者錯誤？　  (A)電晶體操作在作用(active)區時，射極(E)-基極(B)接面為順向偏壓，集極(C)-基極(B)接面為逆向偏壓　　(B)電晶體操作在飽和(saturation)區時，射極(E)-基極(B)接面為逆向偏壓，集極(C)-基極(B)接面為逆向偏壓　　(C)一般電晶體放大器之輸入阻抗：共基極(CB)＜共射極(CE)＜共集極(CC)　　(D)一般電晶體放大器之輸出阻抗：共集極(CC)＜共射極(CE)＜共基極(CB)。

(  D  )49.電晶體做為開關電路，負載為電感性時的保護措施為：　  (A)將電阻器與負載並聯　(B)將電阻器與負載串聯　　(C)將電容器與負載串聯　　(D)將二極體與負載並聯。

(  D  )50.一般雙極接面電晶體(BJT)的摻雜(doping)濃度大小依序為：　  (A)B>C>E　　(B)B>E>C　　(C)E>C>B　　(D)E>B>C

第五章 基本放大

一、選擇題：

(  B  )1.有一電晶體放大器的射極直流電流為3mA，則 的近似值為　  (A)3Ω　　(B)8.33Ω　(C)0.33Ω　(D)3Ω。

(  D  )2.共射極放大器的特性之一為輸出入信號的相位　  (A)互差0°　　(B)互差45° 　　(C)互差90°　　(D)互差180°。

(  C  )3.電晶體接直流偏壓目的在建立工作點(Q點)，Q點的值為　  (A)　(B)　(C)　(D)

(  B  )4.下列交流電路之電壓增益的數學式，何者為錯？　  (A)　(B)　(C)　(D)

(  B  )5.下列放大電路特性的敘述，何者為錯？　  (A)共射極為高電壓與電流增益　(B)共集極又稱射極隨耦器其電流增益近似於1　　(C)共集極為低輸出阻抗　(D)共基極的輸入阻抗低。

(  A  )6.達靈頓電路的敘述，下列何者為錯？  (A)高電壓增益　　(B)低輸出阻抗　　(C)高輸入阻抗　　(D)高電流增益。

(  C  )7.達靈頓電路的電流增益分別為50、70，試求電路的總電流增益約為　  (A)120　(B)20　(C)3500　(D)1.4。

(  C  )8.多級放大器共有三級，其電壓增益分別為10 dB、20 dB、50 dB，則總電壓增益為　  (A)80倍　　(B)10000倍　　(C)80dB　　(D)10000 dB。

(  C  )9.有一放大器，輸入電壓，輸出電壓為，其電壓增益　  
(A)20dB　(B)40dB　　(C)60 dB　(D)80 dB。

(  C  )10.有一放大器，欲將2mW之信號，放大至2W，其功率增益＝　  (A)10dB　　(B)20 dB　　(C)30 dB　　(D)40 dB。

(  A  )11.儀器使用時若電壓衰減20dB代表衰減　  (A)10倍　　(B)20倍　(C)40倍　　(D)100 倍。

(  B  )12.下圖電路其交流電壓增益約為　  
(A)-2　(B)-4　(C)100　(D)-100。

(  D  )13.某一放大器其輸入功率為0.1W，輸出功率為10W，則功率增益為  (A)0.1dB　　(B)1dB　　(C)10dB　　(D)20dB。

(  C  )14.一個三級放大電路，各級電壓增益分別為10、20、30則電壓增益為  (A)60　(B)1200　(C)6000　(D)12000。

(  A  )15.下列何者不是達靈頓電路之特點　  (A)高電壓增益　　(B)高電流增益　(C)高輸入阻抗　　(D)低輸出阻抗。

(  D  )16.有一放大器將1mV信號放大至10V，其電壓增益為  (A)20dB　　(B)40dB　　(C)60dB　　(D)80 dB。

(  B  )17.一個三級放大電路，各級電壓分別為10dB、20dB、30dB則總電壓增益為  (A)30dB　(B)60dB　(C)300dB　　(D)600dB 。

(  C  )18.放大器加上負回授後　  (A)增益增加　　(B)頻寬減少　　(C)改善失真　(D)穩定度減低。

(  A  )19.下列關於電晶體基本放大電路組態特性的敘述，何者錯誤？　  (A)共射極組態放大電路又稱為射極隨耦器　　(B)共射極組態之輸入與輸出信號相位差180度　　(C)共基極組態放大電路的高頻響應最佳　(D)共射極組態兼具有電流放大與電壓放大的作用。

(  D  )20.如圖所示之達靈頓(Darlington)電路，下列敘述何者錯誤？　  
(A)與之連接屬於直接耦合　(B)輸入阻抗極高　　(C)輸出阻抗極低　　(D)電流增益約為1。

(  D  )21.下列多級放大器耦合類別中，低頻響應最佳的為何者？　  (A)電阻電容耦合　(B)變壓器耦合　(C)電感耦合　(D)直接耦合。

(  B  )22.已知一放大電路電壓增益為100，電流增益為10，則其功率增益(dB)為多少？　  (A)10dB　(B)30dB　(C)60dB　(D)1000dB。

(  B,A  )23.如圖所示，一個三級串接的放大器，若輸入電壓，請問輸出電壓＝？　  
(A)　(B)　　(C) 　(D)

(  A  )24.？　  
(A)　(B) 　　(C)　(D)

(  C  )25.有關放大電路的負回授，下列敘述何者有誤？　  (A)頻寬增加　　(B)增益下降　　(C)對串聯回授而言會降低輸入阻抗　　(D)對電壓回授而言會降低輸出阻抗。

第六章 運算放大

一、選擇題：

(  A  )1.有關運算放大器的敘述，下列何者為錯？　  (A)輸入阻抗為零　　(B)開環路增益無限大　　(C)共模拒斥比無限大　　(D)頻寬無限大。

(  B  )2.下列電路型態，何者採用開環路？　  (A)反相放大器　　(B)比較器　(C)積分器　　(D)加法器。

(  B  )3.下列何者為電壓隨耦器的特性？　  (A)低輸入阻抗　　(B)高輸出阻抗　　(C)沒有電壓增益　　(D)沒有回授電路。

(  B  )4.有關比較器的敘述，下列何者為錯？　  (A)有零位與非零位準檢測　　(B)位準檢測固定在非反相端　　(C)開環路增益無限大　　(D)輸出波形為方波。

(  A  )5.若將反相放大器的回授電阻改換成電容器，稱為　  (A)積分器　　(B)微分器　　(C)加法器　　(D)比較器。

(  B  )6.若將反相放大器的輸入電阻改換成電容器，稱為　  (A)積分器　　(B)微分器　　(C)加法器　　(D)比較器。

(  C  )7.微分器若輸入三角波，其輸出為  (A)正弦波　　(B)三角波　　(C)方形　　(D)鋸齒波。

(  B  )8.圖(一)所示的電路稱為　  
(A)反相器　　(B)非反相器　(C)加法器　　(D)減法器。

(  B  )9.圖(二)所示的電路，其輸出電壓＝　  
(A)  20V　　(B)  -20V　(C)  10V　　(D)  -10V。

(  D  )10.圖(三)所示的電路，其輸出電壓＝　  
(A)  20V　(B)  -20V　　(C)  15V　　(D)  -15V。

(  D  )11.下圖電流源為0.1A，電壓源為3V，R為100Ω，則輸出電壓Vo為　  
(A) +13V　　(B) +7V　(C) 0V　(D)  -7V。

(  D  )12.下圖若 之1kHz 正弦波信號，則輸出為　  
(A)　　(B)　(C)　　(D)

(  B  )13.有關理想放大器的特性，下列何者不正確?　  (A)輸入阻抗無窮大　　(B)輸出阻抗無窮大　　(C)頻帶寬度無窮大　(D)電壓增益無窮大。

(  B  )14.下列何者為比較器  (A)　(B)　(C)　　(D)

(  A  )15.下圖為一濾波器電路，它是屬於一種  
(A)高通濾波器　　(B)低通濾波器　(C)帶通濾波器　　(D)積分器。

(  A  )16.下列那一個元件是運算放大器﹖   (A)μA741　(B)2N3569　　(C) SN7400　　(D)CD4001 。

(  A  )17.欲使差動放大器趨於理想則需  (A)提高CMRR　　(B)提高電源電壓.　　(C)降低輸入電壓.　　(D)提高共模增益。

(  A  )18.運算放大器之CMRR值愈大時，則表示　  (A)共模增益愈大　(B)運易消除雜訊　　(C)差動放大器愈差　　(D)容易產生雜訊。

(  A  )19.如圖所示電路，當輸入端為正弦波，則下列何者為正確輸出波形？　  
(A)方波　　(B)正弦波　(C)三角波　　(D)無法輸出。

(  D  )20.有一差動放大器，，則其共模拒斥比CMRR＝？　  (A)30dB　(B)40dB　　(C)50dB　(D)60dB。

(  A  )21.如圖所示電路，其輸出電壓為多少？　  
(A) －9V　　(B) －7V　　(C) 3V　　(D) 4V。

(  A  )22.如圖所示之電路，所有電壓皆對應到同一參考點，，則此電路為何？　  
(A)反相史密特觸發電路　(B)非反相史密特觸發電路　　(C)反相放大電路　　(D)非反相放大電路。

(  C  )23.如圖所示，運算放大器飽和電壓為±12V，下列選項何者正確？　  
(A)　(B)　　(C)　(D)

(  D  )24.有一差動放大器，差模增益，共模增益，則其共模拒斥比CMRR為多少？　  (A)0.0001　(B)100　(C)1000.1　(D)10000。

(  C  )25.如圖所示電路，，則輸出電壓為多少？  
(A) －12V　(B) －6V　　(C)6V　　(D)12V。

(  A  )26.如圖所示電路，，則輸出電壓為多少？  
(A) －9V　　(B) －7V　(C)7V　　(D)9V。

(  A  )27.如圖所示的電路，運算放大器的飽和電壓為±12V，則為多少？  
(A) －9.9V　　(B) －6V　(C) ＋6V　　(D) ＋12V。

(  A  )28.下列有關差動放大器的敘述，何者有誤？　  (A)共模拒斥比CMRR，愈小愈能抑制雜訊　　(B)共模拒斥比CMRR定義為：差模增益與共模增益的比值　(C)差模增益愈大愈好　　(D)共模增益愈小愈好。

(  C  )29.如圖所示的電路，運算放大器飽和電壓為±12V，下列選項何者正確？　  
(A)　(B)　(C)　　(D)

(  B  )30.如圖所示的電路功能為：　  
(A)非反相放大電路　　(B)波形整形電路　　(C)單穩態電路　　(D)無穩態電路。

(  A  )31.如圖所示電路，運算放大器的飽和電壓為±12V，若V之正弦波，下列選項何者正確？  
(A)波形為一直線　(B)波形為一方波　(C)波形為一三角波　　(D)波形為一正弦波。

(  D  )32.如圖所示的電路，，下列敘述何者有誤？　  
(A)電路功能為史密特觸發器　(B)負觸發臨界電壓　　(C)正觸發臨界電壓　(D)電容器C會影響觸發臨界電壓值。

第七章 基本閘流及光電元件

一、是非題：

(  ○  )1.在交流電路中，指針型電壓表及電流表之指示值均為有效值。

(  ○  )2.下圖為SCR（矽控整流器）符號

(  ○  )3.固態繼電器(Solid State Relay；SSR)為電子式繼電器。

(  ╳  )4.下圖元件之量測時，若在Ｇ─Ｋ間加正電壓，則Ａ─Ｋ間應呈現高阻抗

(  ○  )5.矽控整流器SCR 為四層三端點半導體元件。

(  ○  )6.TRIAC 是由閘極控制之雙向導電之閘流體。

(  ╳  )7.在控制電路中DIAC 之作用為限制電流。

(  ╳  )8.UJT 是一種PNPN 裝置的元件。

(  ○  )9.所謂負電阻特性，即當電壓增加時，電流反而減少。

(  ○  )10.光耦合器具有將輸入與輸出信號隔離的作用。

二、選擇題：

(  A  )1.閘流體之基本結構為　  (A)四層　　(B)三層　　(C)二層　(D)單層半導體所構成，形成PNPN結構。

(  A  )2.閘流體導通的特性是順向電流會如何到定值  (A)上昇　　(B)下降　　(C)先上昇再下降　　(D)先下降再上昇　。

(  B  )3.下列何者無法關閉閘流體動作  (A)降低順向電流　(B)加大順向電壓　(C)短路AK兩端　　(D)切斷供應電流。

(  B  )4.SCR的保持電流表示　  (A)當陽極電流超過此值，SCR就會開啟　　(B)當陽極電流低於此值，SCR就會關閉　　(C)若陽極電流超過此值，SCR可能會損壞　　(D)閘極電流必須大須大於此值，SCR才可以開啟。

(  B  )5.閘流體符號" "表示  (A)整流二極體　(B)矽控二極體　　(C)矽控開關　　(D)單接面電晶體。

(  D  )6.SCS與SCR的差異為　  (A)SCS沒有閘極端　(B)SCS的保持電流較小　　(C) SCS的較大　　(D)SCS有兩個閘極接點。

(  B  )7.下列何者不是UJT的特性？  (A)本質內分比　　(B)負電阻性　(C)峰點電壓　　(D)雙向導通。

(  C  )8.有關PUT的敘述，下列何者為對？　  (A)作用與UJT相同　　(B)結構不同於閘流體　　(C)利用閘極到陽極電壓來觸發開啟或關閉　　(D)不是四層元件。

(  B  )9.光電晶體的基極電流  (A)由偏壓電壓設定　　(B)直接與入射光成正比　　(C)與入射光成反比　　(D)與入射光無關。

(  C  )10.下圖符號為  
(A)橋式整流器　　(B)發光二極體　　(C)光耦合器　　(D)光電晶體。

(  C  )11.下圖符號為　  
(A)UJT　　(B)SCR　　(C)PUT　　(D)GTO。

(  C  )12.下圖符號為　  
(A)矽控整流器　(B)受光二極　(C)光閘流體　(D)雙向閘流體。

(  C  )13.下圖符號為  
(A)DIAC　　(B)SUS　　(C)SSS　　(D)SBS。

(  B  )14.SCR 導通後A-K 兩端點間之電壓降約為　  (A)0.6~0.8V　　(B)1~2V　　(C)4~5V　　(D)10~20V。

(  C  )15.一般DIAC 之崩潰電壓約為  (A)5~10V　　(B)10~25V　　(C)25~45V　　(D)60~80V。

(  C  )16.下列何種電子元件不具有負電阻特性　  (A)單接面電晶體　　(B)矽控整流器　(C)場效電晶體　　(D)PNPN二極體。

(  C  )17.UJT 的功用為　  (A)整流　　(B)放大　　(C)產生脈波　　(D)阻抗匹配。

(  C  )18.SCR 控制電路中若觸發角度越大表示負載功率消耗　  (A)不變　　(B)增加1倍　　(C)越小　　(D)越大。

(  B  )19.下列那一個元件可利用正或負脈衝觸發而雙向導通　  (A)UJT　　(B)TRAIC　　(C)PUT　　(D)SCR。

(  D  )20.下列那一種方法不能使已經導通的SCR 截止　  (A)陽極電流降至維持電流以下　　(B)切斷陽極電流　　(C)使SCR 的陽極陰極電壓反相　　(D)切斷閘極電流。

(  C  )21.TRIAC 的三根腳名稱分別為  (A)阻極、陰極、閘極　　(B)基極、射極、集極　　(C)閘極、MT1 極、MT2　　(D)基極、源極、汲極。

(  C  )22.如圖所示的電路為調光器，下列敘述何者較為正確？　  
(A)元件為SCR　　(B)元件為PUT　　(C)元件為TRIAC　　(D)元件為透納二極體。

(  A  )23.如圖所示的電路為調光器，若更換較大的電容，則下列敘述何者正確？　  
(A)功用與更換較高轉態電壓的DIAC相同　　(B)燈泡的亮度不會改變　(C)功用與調整VR的電阻值變小相同　(D)燈泡的亮度會變得更亮。

(  A  )24.欲使導通中的矽控整流器(Silicon Controlled Rectifier)截止，下列方式，何者有誤？　  (A)閘極與陰極的電壓轉變為逆向　(B)電流反向流經陽極電路　　(C)陽極與陰極的電壓轉變為逆向　(D)陽極電流降低到保持電流以下。

(  A  )25.增加單接合面電晶體(Uni-Junction Transistor)的電壓時，射極激發電壓會產生何種變化？  (A)增加　　(B)不變　　(C)下降　(D)先下降再增加。

第八章 基本邏輯

一、是非題：

(  ○  )1.邏輯的輸入與輸出狀態皆以1或0表示。邏輯的1表示狀態內，0為狀態解除或沒狀態。

(  ○  )2.反閘(NOT)定義為輸出入兩者狀態相反。輸入為1狀態，輸出即為0狀態。

(  ╳  )3.及閘(AND)定義為所有的輸入皆為同狀態時，輸出才為1狀態。即輸入同時為1或0狀態。

(  ╳  )4.所有的輸入皆為0狀態時，輸出才為1，是互斥或閘的特性。

(  ○  )5.輸入有1的狀態，輸出就有1，是或閘OR的特性。

(  ╳  )6.只要有一輸入為0狀態，輸出即為1，是反或閘的特性。

(  ○  )7.反及閘因執行速度較快，常作為其它閘的替代閘，又稱為萬用閘。

(  ○  )8.一個二輸入或閘的功能，可用三個二輸入的反及閘完成。

(  ○  )9.互斥或閘的代數函數為

(  ○  )10.下圖為J-K 正反器符號

(  ○  )11.下圖為三態緩衝器符號

(  ○  )12.元件佈置圖中IC ，除標示方向外，必須再標示第一腳位置。

(  ○  )13. IC 規格表中，把無法以全名寫出的信號，都以簡稱稱之，如CK 表示CLOCK 輸入。

(  ○  )14.一般邏輯電路低準位動作(Active-low)：當一個信號是低準位狀態出現時，會使電路動作，高準位出現時，則不會使電路動作。

(  ○  )15.8 個位元(bit)稱為1 個位元組(byte)。

(  ╳  )16. 編號NE555 為數位IC。

(  ╳  )17.編號CD4011 為線性IC。

(  ╳  )18. 下圖中，當E＝0 時Y＝A，當E＝1 時Y＝0

(  ╳  )19. 當所有輸入端全部為低電壓時，輸出端才為低電壓，此種邏輯閘為AND 閘。

(  ○  )20. 互斥或閘(XOR)之布林代數式為

二、選擇題： (  D  )1.在數位邏輯中，反或閘的符號為　  (A)　　(B)　(C)　(D)

(  B  )2.下圖DIP IC 頂視圖，第一支接腳位置在　  
(A)A腳　　(B)B腳　　(C)C腳　　(D)D 腳。

(  B  )3.下圖符號為  
(A)AND GATE　　(B)NOT GATE　　(C)OR GATE　(D)NAND GATE。

(  D  )4.IC 接腳不整齊或新的IC 要使用時，正確的整腳工具應使用  (A)斜口鉗　　(B)尖嘴鉗　(C)鑷子　(D)IC 整腳器。

(  C  )5. 下圖以布林(Boolean) 代數式表示為  
(A)　(B)　(C)　(D)

(  A  )6.常用來提供TTL IC 穩定電源的穩壓IC為　  (A)7805　(B)7812　(C)7815　(D)7912。

(  B  )7.下列四個邏輯閘表示圖，何者為正確？  (A)　　(B)　(C)　(D)

(  C  )8.下述那個邏輯閘具有下圖的真值表。  
(A)　(B)　(C) 　　(D)

(  C  )9.下列四個邏輯閘表示圖，何者為正確?  (A) 　　(B)　(C)　(D)

(  C  )10. 下圖Y 為　  
(A)0　(B)1　(C)A　　(D)

(  A  )11.下列何者具有反及閘(NAND)功能？  (A)　　(B)　(C)　(D)

(  C  )12.下圖邏輯閘以布林代數表示為　  
(A)　　(B)　　(C)　　(D)

(  B  )13.如圖所示為某IC的頂視圖，其第1支接腳的位置在何處？　  
(A)A　　(B)B　　(C)C　　(D)D。

(  B  )14.如圖所示電路，下列的敘述，何者較為正確？　  
(A)　(B)　(C)　(D)

(  C  )15.CPU可直接執行的言語為：　  (A)BASIC語言　(B)組合語言　(C)機器語言　　(D)高階語言。