| 隨堂測驗014 ○○高○九十八學年度第二學期第一次段考隨堂測驗 | 班級：_______姓名：________座號：___. | 得 分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

一、選擇題：(每題0.8分)

(　　)1.表示冷熱之程度者為  (A)溫度　(B)熱度　(C)冷度　(D)濕度。

(　　)2.華氏86度換算成攝氏時為  (A)30度　(B)40度　(C)50度　(D)60度。

(　　)3.大自然中之物質有一定體積而無一定之形狀者為  (A)固體　(B)氣體　(C)液體　(D)混合體。

(　　)4.英制熱量單位為  (A)Kcal　(B)BTU　(C)KBTU　(D)Cal。

(　　)5.冰之溶解熱為  (A)79.68Kcal/kg　(B)144Kcal/kg　(C)168Kcal/kg　(D)200Kcal/kg。

(　　)6.測量空氣相對濕度之儀器稱為  (A)溫度計　(B)濕度計　(C)相對溫度計　(D)相對濕度計。

(　　)7.在標準大氣壓下，其真空為  (A)76cm-Hg水銀柱高度　(B)29.29cm-Hg水銀柱高度　(C)1.03cm-Hg水銀柱高度　(D)14.7cm-Hg水銀柱高度。

(　　)8.一英制冷凍噸24小時移去之熱量為  (A)288,000BTU　(B)300,000BTU　(C)360,000BTU　(D)388,000BTU。

(　　)9.凡不依賴其他物質為媒介而產生熱的傳遞現象稱  (A)熱的傳導　(B)熱的對流　(C)熱的輻射　(D)熱的分解。

(　　)10.固體加熱之後，將熔解為  (A)液體　(B)氣體　(C)不變　(D)凝固。

(　　)11.人體最適宜之外界溫度為  (A)15～20℃　(B)20～25℃　(C)25～30℃　(D)30～35℃。

(　　)12.人體最適宜之相對濕度為  (A)30～35％　(B)35～40％　(C)40～45％　(D)45～50％。

(　　)13.將低壓氣態冷媒壓縮為高壓氣態冷媒之組件是  (A)冷凝器　(B)壓縮機　(C)貯液器　(D)蒸發器。

(　　)14.產生吸熱而製造冷氣進入車廂之組件是  (A)壓縮機　(B)冷凝器　(C)貯液器　(D)蒸發器。

(　　)15.在冷氣系統貯液器中冷媒之狀態為  (A)高壓氣態　(B)高壓液態　(C)低壓氣態　(D)低壓液態。

(　　)16.在冷氣系統中用來控制流入蒸發器冷媒量的組件為  (A)工作閥　(B)膨脹閥　(C)單向閥　(D)壓力閥。

(　　)17.汽車暖氣之熱源經常使用  (A)排氣熱　(B)冷卻水　(C)電熱　(D)太陽能。

(　　)18.外界溫度高於人體溫度＿＿＿度以上時會發生中暑現象  (A)5　(B)10　(C)15　(D)20。

(　　)19.貯液器除了儲存多餘冷媒及吸收水分之外尚具有＿＿＿之功用  (A)散熱　(B)減壓　(C)過濾　(D)防止逆流。

(　　)20.冷凝器主要功用是  (A)放熱　(B)吸熱　(C)過濾　(D)減壓。

(　　)21.在充填冷媒時不可將冷媒容器加熱溫度超過  (A)35℃　(B)37℃　(C)42℃　(D)52℃。

(　　)22.冷氣之壓縮機是由  (A)發電機來帶動　(B)起動馬達來帶動　(C)曲軸皮帶盤來帶動　(D)動力轉向機來帶動。

(　　)23.用來做冷卻散熱、液化之組件為  (A)壓縮機　(B)冷凝器　(C)膨脹閥　(D)蒸發器。

(　　)24.冷媒R-12其學名為  (A)二氯化甲烷　(B)二氟二氯化甲烷　(C)氨　(D)二氧化碳。

(　　)25.R-134a其分子式為  (A)CH2FCF3　(B)CCl2F2　(C)CHClF2　(D)CH4

(　　)26.在冷氣系統中如有水分存在則易造成  (A)蒸發　(B)結冰　(C)壓力增高　(D)壓力減低。

(　　)27.冷凍油是用來做  (A)潤滑之作用　(B)製冷之作用　(C)密封之作用　(D)清潔之作用。

(　　)28.R-134a其GHP為  (A)0.12～0.15　(B)0.24～0.29　(C)2.8～3.4　(D)12～15。

(　　)29.冷媒在蒸發器出口處為  (A)高壓氣態　(B)低壓氣態　(C)高壓液態　(D)低壓液態。

(　　)30.蒸發器是安裝在  (A)車廂外部　(B)引擎室內　(C)車廂頂部　(D)儀表板下方或內部。

(　　)31.壓縮機中之活塞是用＿＿＿材料製成  (A)鑄鐵　(B)銅材　(C)鋁材　(D)鋼。

(　　)32.往復式壓縮機之氣閥是用＿＿＿材料製成  (A)鑄鐵　(B)鋁　(C)不銹鋼　(D)銻。

(　　)33.壓縮機中平衡性較佳，轉動扭矩較小者為＿＿＿壓縮機  (A)往復式　(B)斜板式　(C)離心式機　(D)迴轉式。

(　　)34.斜板式壓縮機之軸封是使用＿＿＿橡膠製成  (A)矽化　(B)氮化　(C)乳化　(D)銅化。

(　　)35.單片葉片迴轉式壓縮機旋轉一週時產生＿＿＿吸氣及壓縮作用  (A)一次　(B)二次　(C)三次　(D)四次。

(　　)36.擔任壓縮機動力分離與結合之組件為  (A)電磁容電器　(B)電磁離合器　(C)電磁閥組　(D)電磁作用桿。

(　　)37.冷氣系統中之潤滑是用＿＿＿來達成  (A)矽油　(B)機油　(C)冷凍油　(D)黃油。

(　　)38.在其內部使用二個銅環分別與二個碳刷相接觸傳送電流之電磁離合器其線圈為  (A)旋轉線圈式　(B)固定線圈式　(C)半耦合線圈式　(D)氣動線圈式。

(　　)39.將葉片使用彈簧固定器是於汽缸上之壓縮機為  (A)旋轉葉片式　(B)固定葉片式　(C)滑動葉片式　(D)壓力葉片式。

(　　)40.斜板式壓縮機使活塞左右移動者為  (A)曲軸　(B)連桿　(C)斜板　(D)葉片。

(　　)41.蒸發器工作之控制溫度約在  (A)15～20℃　(B)20～40℃　(C)33～60℃　(D)40～7℃。

(　　)42.冷凝器主要功用為  (A)吸熱　(B)放熱　(C)增壓　(D)氧化。

(　　)43.進入冷凝器之冷媒溫度約為  (A)60～100℃　(B)70～110℃　(C)80～120℃　(D)90～130℃。

(　　)44.風量之單位為  (A)m/min　(B)m2/min　(C)m3/min　(D)m4/min。

(　　)45.使用於風量大阻力小的場合時為  (A)葉軸流式風扇　(B)管軸流式風扇　(C)螺旋槳式風扇　(D)離心式風扇。

(　　)46.可減少噪音及耗用馬力之風扇葉片為  (A)直線型　(B)斜紋型　(C)流線型　(D)螺旋型。

(　　)47.蒸發器安裝於儀表板中之型式為  (A)可見式　(B)隱藏式　(C)後廂式　(D)頂蓋式。

(　　)48.冷凝器之盤管是用  (A)銅製成　(B)鐵製成　(C)鋁製成　(D)不銹鋼製成。

(　　)49.蒸發器中冷媒為  (A)高壓氣態　(B)高壓液態　(C)低壓液態　(D)低壓氣態。

(　　)50.調節控制冷媒進入蒸發器之組件為  (A)貯液器　(B)膨脹閥　(C)乾燥器　(D)冷凝器。

(　　)51.貯液筒中有＿＿＿可以除去系統中之水分  (A)清潔劑　(B)過濾網　(C)乾燥劑　(D)緩衝劑。

(　　)52.可用來檢視系統中是否正常的裝置為  (A)膨脹閥　(B)過濾器　(C)窺視窗　(D)壓力開關。

(　　)53.＿＿＿可用來做冷氣系統中之乾燥劑  (A)氧化矽　(B)碳酸納　(C)氧化鋁　(D)氯化鈉。

(　　)54.貯液筒上之易熔塞在溫度到達＿＿＿℃時會自動熔化  (A)80　(B)90　(C)105　(D)130。

(　　)55.為解決蒸發器盤管管路太長而造成膨脹閥作用偏差則考慮採用  (A)內部均壓式　(B)外部均壓式　(C)中部均壓式　(D)下部均壓式。

(　　)56.膨脹閥感溫球中封入的氣體是  (A)冷媒　(B)空氣　(C)氧氣　(D)氫氣。

(　　)57.在冷氣系統中貯存多餘之冷媒的組件為  (A)壓縮機　(B)冷凝器　(C)貯液筒　(D)蒸發器。

(　　)58.安裝貯液筒時其傾斜度不可超過  (A)5度　(B)10度　(C)15度　(D)20度。

(　　)59.在一般情況下貯液筒中氣態冷媒約佔  (A)10～30％　(B)20～40％　(C)30～50％　(D)40～60％。

(　　)60.膨脹閥安裝位置是在  (A)冷凝器入口　(B)蒸發器入口　(C)貯液器入口　(D)壓縮機入口。

(　　)61.汽車空調系統中蒸發器空氣出口溫度通常應在  (A)0～10℃之間　(B)0.5～16℃之間　(C)3～20℃之間　(D)5～30℃之間。

(　　)62.摺箱式之調溫開關的感溫筒中封入  (A)氧氣　(B)氫氣　(C)冷媒　(D)氮氣。

(　　)63.在蒸發器上裝有＿＿＿來控制其出口之溫度  (A)調溫開關　(B)風量開關　(C)電源開關　(D)壓力開關。

(　　)64.低壓開關在管內壓力低於＿＿＿時，其接點斷開，壓縮機即不作用  (A)1.1kg/cm2　(B)2.1kg/cm2　(C)3.1kg/cm2　(D)4.1kg/cm2

(　　)65.車廂外界空氣溫度太低時使用＿＿＿來防止蒸發器結霜  (A)室內開關　(B)外氣開關　(C)高壓開關　(D)調壓開關。

(　　)66.目前汽車空調中暖氣之熱源多用  (A)電器　(B)排氣　(C)冷卻水　(D)空氣。

(　　)67.為使車廂內空氣溫度快速降低須將＿＿＿控制桿置於循環位置(Circutation)  (A)冷度　(B)空氣　(C)風量　(D)換氣。

(　　)68.在汽車空調中，為使車輪在怠速時穩定使用 ＿＿＿裝置  (A)加速提昇　(B)怠速提昇　(C)高速提昇　(D)中速提昇。

(　　)69.在溫度低時電阻大，溫度高時電阻小之電阻稱之為  (A)熱電阻　(B)感溫電阻　(C)熱敏電阻　(D)可變電阻。

(　　)70.在汽車空調中暖氣與冷氣一體式之氣流控制方式其蒸發器與暖氣盤管是安裝  (A)在一起　(B)分開獨立　(C)不一定　(D)視車種不同。

(　　)71.在冷氣系統中用來控制壓縮機電磁離合器之作用者為  (A)冷度開關　(B)A/C開關　(C)風量開關　(D)壓力開關。

(　　)72.風量開關可控制鼓風機之轉速是改變流至鼓風機之  (A)電流　(B)電壓　(C)壓力　(D)電阻。

(　　)73.摺箱式調溫開關是使用＿＿＿來達成控制壓縮機作用與不作用之控制  (A)熱敏電阻　(B)摺箱內冷媒　(C)電阻線圈　(D)壓力開關。

(　　)74.旋轉摺箱式調溫開關之溫度調整鈕是改變＿＿＿來改變壓縮機電磁離合器切離及接合之時間而控制蒸發器出口之溫度  (A)電阻大小　(B)壓力高低　(C)彈簧彈力　(D)管徑大小。

(　　)75.當蒸發器出口溫度低於＿＿＿時調溫開關會切離壓縮機之電磁離合器  (A)0℃　(B)5℃　(C)10℃　(D)15℃。

(　　)76.當高壓端管路中冷媒壓力超過＿＿＿時高低壓開關會將通往電磁離合器之電源切斷使壓縮機不作用  (A)17kg/cm2　(B)27kg/cm2　(C)37kg/cm2　(D)47kg/cm2

(　　)77.外氣開關在氣溫降低至＿＿＿時即OFF切斷通往壓縮機電磁離合器之電路、壓縮機則不作用  (A)5℃　(B)10℃　(C)15℃　(D)20℃。

(　　)78.高、低壓開關是用＿＿＿來作用  (A)空氣壓力　(B)電阻大小　(C)冷媒壓力　(D)引擎轉速。

(　　)79.在蒸發器上有時亦兼電源開關者為  (A)外氣開關　(B)冷度開關　(C)風量開關　(D)壓力開關。

(　　)80.在控制車廂內空氣溫度時是利用＿＿＿來控制  (A)壓縮機轉速　(B)冷凝器溫度　(C)蒸發器出口溫度　(D)貯液器中冷媒量。

(　　)81.在空調冷氣系統管路中設有＿＿＿來做充填冷媒及檢修連接歧管壓力錶組之用  (A)單向閥　(B)工作閥　(C)壓力閥　(D)電磁閥。

(　　)82.手動遮斷閥其控制閥在＿＿＿之位置時可量測系統中之工作壓力  (A)前座　(B)中央　(C)後座　(D)向下。

(　　)83.自動遮斷閥其構造如同  (A)輪胎氣嘴　(B)壓力錶接點　(C)油箱通氣口　(D)水箱排氣孔。

(　　)84.歧管壓力錶中其刻度由76cmHg至10kg/cm2者為  (A)低壓錶　(B)高壓錶　(C)中壓錶　(D)高低壓錶。

(　　)85.歧管壓力錶中黃色充填管接至  (A)低壓端　(B)高壓端　(C)真空泵或冷媒充填罐　(D)加壓泵。

(　　)86.電子探漏器可以測知＿＿＿mmHg．/sec的洩漏量  (A)4-4　(B)6-4　(C)8-4　(D)10-4

(　　)87.以火焰探漏器來探漏時冷媒大量洩漏時其火焰為  (A)白色　(B)黃色　(C)紫藍色　(D)紅色。

(　　)88.冷氣系統抽真空之目的為測試  (A)壓縮機性能　(B)冷媒存量　(C)冷媒洩漏量　(D)排除水分。

(　　)89.有些工廠在冷媒中加入紅色染料之目的為  (A)提高冷度　(B)便於視別洩漏　(C)增加潤滑　(D)提高冷媒耐用性。

(　　)90.填充冷媒時不可將液態冷媒由低壓端灌否則將使  (A)冷凝器損壞　(B)壓縮機損壞　(C)蒸發器損壞　(D)膨脹閥損壞。

(　　)91.連接歧管壓力錶作故障診斷時其低壓錶為0.8kg/cm2，高壓錶為8～9kg/cm2時其系統  (A)正常　(B)冷媒不足　(C)冷媒過多　(D)冷凝器散熱不良。

(　　)92.壓縮機性能不良時其壓力錶指示  (A)低壓4～6kg/cm2，高壓7～10kg/cm2　(B)低壓2.5kg/cm2，高壓23kg/cm2　(C)低壓76cmHg，高壓6kg/cm2　(D)低壓2.5kg/cm2，高壓19～20kg/cm2

(　　)93.冷氣系統作用時膨脹閥會結冰表示  (A)冷媒不足　(B)冷媒過多　(C)系統中有水分　(D)冷凍油過多。

(　　)94.由窺視窗觀察泡沫很多或持續則表示系統中  (A)有水分　(B)完全沒有冷媒　(C)冷媒非常少　(D)壓縮機沒有運轉。

(　　)95.冷氣系統作用時蒸發器出口溫度太低時可能故障原因為  (A)壓縮機損壞　(B)冷媒完全沒有　(C)鼓風機失效　(D)冷媒不足。

(　　)96.冷氣系統作用時用歧管壓力錶測量其高低壓，如高壓太低，低壓太高時可能故障為  (A)壓縮機不良　(B)冷媒不足　(C)貯液器阻塞　(D)膨脹閥結冰。

(　　)97.在冷氣系統中膨脹閥結冰將造成  (A)高壓端壓力過低　(B)低壓端壓力過高　(C)系統阻塞　(D)冷凍油大量流失。

(　　)98.蒸發器感溫筒冷媒洩漏時會使  (A)高壓端壓力過低　(B)低壓端壓力過低　(C)低壓端壓力過高　(D)高壓端壓力過高。

(　　)99.當冷凝器散熱不良時會發生  (A)冷氣不冷　(B)壓縮機不運轉　(C)蒸發器結霜　(D)冷凝器破裂。

(　　)100.冷氣系統檢修時如低壓端壓過低其故障可能為  (A)冷媒不足　(B)冷媒過多　(C)壓縮機損壞　(D)冷凍油不足。

二、填充題：(每格0.8分)

1.  物質的三態為╴╴╴、╴╴╴及╴╴╴。

2.  使用壓力錶測得之壓力為╴╴╴╴。

3.  汽車冷氣系統主要之組件有╴╴╴、╴╴╴、╴╴╴、╴╴╴及╴╴╴等部份。

4.  車用暖氣之熱源有╴╴╴及╴╴╴兩種。

5.  人體感覺舒適與╴╴╴、╴╴╴及╴╴╴有關。

三、問答題：(每題0.8分)

1.使用冷媒時需注意那些事項？
問答：

2.汽車冷氣在安裝前需考慮那些事項？
問答：

3.汽車冷氣配管時需注意那些事項？
問答：

4.汽車冷氣壓縮機分為那些種類？
問答：

5.壓縮機之潤滑系統可分為那二種型式？
問答：

| 隨堂測驗014 ○○高○九十八學年度第二學期第一次段考隨堂測驗 | 班級：_______姓名：________座號：___. | 得 分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

答案：

一、選擇題：(每題0.8分)

1.(A)、 2.(A)、 3.(C)、 4.(B)、 5.(A)、 6.(D)、 7.(A)、 8.(A)、 9.(C)、10.(A)、

11.(B)、12.(D)、13.(B)、14.(D)、15.(B)、16.(B)、17.(B)、18.(B)、19.(C)、20.(A)、

21.(D)、22.(C)、23.(B)、24.(B)、25.(A)、26.(B)、27.(A)、28.(B)、29.(B)、30.(D)、

31.(C)、32.(C)、33.(B)、34.(A)、35.(A)、36.(B)、37.(C)、38.(A)、39.(B)、40.(C)、

41.(C)、42.(B)、43.(C)、44.(C)、45.(C)、46.(C)、47.(B)、48.(C)、49.(D)、50.(B)、

51.(C)、52.(C)、53.(C)、54.(C)、55.(B)、56.(A)、57.(C)、58.(B)、59.(C)、60.(B)、

61.(B)、62.(C)、63.(A)、64.(B)、65.(B)、66.(C)、67.(D)、68.(B)、69.(C)、70.(B)、

71.(B)、72.(A)、73.(B)、74.(C)、75.(A)、76.(B)、77.(B)、78.(C)、79.(C)、80.(C)、

81.(B)、82.(B)、83.(A)、84.(D)、85.(C)、86.(A)、87.(C)、88.(D)、89.(B)、90.(B)、

91.(B)、92.(A)、93.(C)、94.(C)、95.(C)、96.(A)、97.(C)、98.(B)、99.(A)、100.(A)

二、填充題：(每格0.8分)

1.【固態】，【液態】，【氣態】、 2.【表壓力】、 3.【壓縮機】，【冷凝器】，【貯液器】，【膨脹閥】，【蒸發器】、 4.【冷卻水】，【排氣熱】、 5.【溫度】，【相對溫度】，【空氣流速】

三、問答題：(每題0.8分)

1.(1)冷媒之操作時因為冷媒經高壓裝入鋼瓶中，因此在操作時，必須受過專業訓練。
(2)冷媒逸出與皮膚接觸時會吸收大量的熱，使皮膚凍傷，特別是眼睛，如不小心碰到則先用清水或稀硼砂溶液沖洗使眼睛解凍後立即送醫，在工作時須戴護目鏡及手套以保安全。
(3)冷媒鋼瓶搬運時避免強烈震動或儲存時避免置於高溫處所，以免發生爆炸。
(4)使用火焰探漏器時須背風操作，以免吸入燃燒之氣體中毒。
(5)充填冷媒時，不可使冷媒容器加熱時水溫超過52℃(125℉)，以免爆炸。
(6)HFC-134a(R-134a)與CFC-12(R-12)冷媒是不可相容的，絕不能使兩者混合，如果混用冷媒，將導致壓縮機損壞。
(7)應使用冷媒回收機回收冷媒，不可將冷媒排至大氣，工作維修區空氣應保持流通。、

2.(1)冷氣與引擎之關係。
(2)壓縮機安裝之位置。
(3)安裝後引擎及冷凝器之散熱情況。
(4)冷凝器安裝之位置。
(5)蒸發器安裝之位置。、

3.(1)在裝配管子時各管子之接頭均須塗上冷凍油，並用扭力扳手鎖緊至規定扭力。
(2)管路穿過車身鐵板時須使用橡皮護套以免刮傷。
(3)各管路須使用固定夾將管子固定於車身上以免震動。
(4)在配管時須考慮管子不可太靠近高溫處所、腳剎車、手剎車、離合器踏板、加速踏板連桿、雨刷連桿等機件。、

4.立式往復式壓縮機、斜板式壓縮機、迴轉式壓縮機。、

5.噴濺式、壓力式。
 、