汽車學（一）題庫

一、是非題（0，x）

|  | ( 0 ) | 現代汽車是朝向減少石油依賴、減少CO2總排放量的方向發展。 |
| --- | --- | --- |
|  | ( x ) | 複合電動汽車是汽油引擎與壓縮天然氣的組合。 |
|  | ( x ) | 拖車是指專供牽引其他車輛之汽車。 |
|  | ( x ) | 將傳動軸傳來之動力，做最後之減速，並將方向改變90之機件稱為變速箱。 |
|  | ( 0 ) | 駕駛汽車時，轉速錶的指針不可超過紅色區域。 |
|  | ( x ) | 雙燃料汽車可以汽油與柴油搭配。 |
|  | ( 0 ) | 駕駛台在引擎上的大客車，稱為平頭巴士。 |
|  | ( x ) | 小客車或大客車座位之計算不包括駕駛人。 |
|  | ( 0 ) | 照後鏡及喇叭等屬於安全裝置。 |
|  | ( x ) | 檔位指示燈用於手動變速箱汽車。 |
|  | ( 0 ) | 汽油引擎是屬於內燃機。 |
|  | ( x ) | 使引擎工作的四要素是進氣、壓縮、動力、排氣。 |
|  | ( x ) | 燃燒壓力變化在等容積狀態下進行的是狄塞爾循環。 |
|  | ( 0 ) | OHV與SOHC引擎均為單凸輪軸引擎。 |
|  | ( x ) | OHC引擎使用短鍊條以驅動凸輪軸。 |
|  | ( 0 ) | DOHC引擎常採用直接驅動汽門方式。 |
|  | ( x ) | 現代引擎，傾向每缸五汽門之設計最多。 |
|  | ( x ) | 液化石油氣引擎，即CNG引擎。 |
|  | ( x ) | 十六缸引擎製成三列時，稱為X型。 |
|  | ( 0 ) | 上下死點之間的距離，稱為行程，通常以S代表。 |
|  | ( 0 ) | 排氣量就是活塞位移容積。 |
|  | ( x ) | 一般汽油引擎的汽門都是晚開早關。 |
|  | ( x ) | 進汽門在上死點後10°打開，排汽門在上死點前15°關閉，則其汽門重疊角度為25°。 |
|  | ( 0 ) | 二行程汽油引擎曲軸箱中無機油。 |
|  | ( x ) | 電動汽車的爬坡力比汽油引擎佳。 |
|  | ( x ) | 燃氣渦輪引擎為往復運動型引擎。 |
|  | ( 0 ) | 二缸二行程引擎，曲軸轉一轉，產生二次動力。 |
|  | ( 0 ) | 車用柴油引擎是採用等容等壓循環。 |
|  | ( x ) | OHV為over heat valve的縮寫。 |
|  | ( x ) | 雙凸輪軸引擎，其兩支凸輪軸的轉動方向均相同。 |
|  | ( 0 ) | 四汽門引擎的汽門彈簧比二汽門引擎小。 |
|  | ( 0 ) | 雙燃料引擎可以汽油與液化石油氣為燃料搭配。 |
|  | ( x ) | 雙燃料引擎汽車在郊區切換使用壓縮天然氣。 |
|  | ( 0 ) | 往復式引擎活塞在汽缸中的移動是變速運動。 |
|  | ( x ) | 在上、下死點時，活塞瞬時速度為零，且慣性力最小。 |
|  | ( 0 ) | 實際上四行程引擎的每一個工作形態，並不是剛好在一個行程180°內發生。 |
|  | ( 0 ) | 進汽門的早開晚關可使進氣充分。 |
|  | ( x ) | 汽門開啟重疊時，可增加進氣歧管真空。 |
|  | ( 0 ) | 電動汽車的能源效率比內燃機引擎高。 |
|  | ( x ) | 氧燃料電瓶為目前最新的電動車用電瓶之一。 |
|  | ( 0 ) | 柴油引擎與電動馬達的組合，稱為複合電動汽車。 |
|  | ( x ) | 複合電動巴士採用8000c.c.以上的大型柴油引擎。 |
|  | ( x ) | 串聯式複合電動汽車是由引擎與馬達共同驅動車輪。 |
|  | ( 0 ) | 複合電動汽車使用的汽油引擎，將最高轉速降為4000rpm，可降低引擎各部位之強度。 |
|  | ( 0 ) | 複聯式複合電動汽車在減速與煞車時，馬達變成發電機，轉而向電瓶充電。 |
|  | ( x ) | 陶瓷引擎的冷卻系統為水冷式。 |
|  | ( x ) | 迴轉引擎活塞轉一圈可產生六次動力。 |
|  | ( 0 ) | 迴轉引擎活塞為三角形，設進排氣口，每缸有兩個火星塞。 |
|  | ( 0 ) | 活塞自上死點移到下死點之容積加燃燒室容積，與燃燒室容積比稱為壓縮比。 |
|  | ( 0 ) | 為使引擎進氣充分增加動力，通常進氣門都是早開晚關。 |
|  | ( 0 ) | 四行程引擎凸輪軸轉200轉時曲軸是轉400轉。 |
|  | ( x ) | 引擎點火順序為1-2-4-3，當第三缸在壓縮行程時，第二缸為進氣行程。 |
|  | ( x ) | 汽油引擎是壓縮點火(CI)式引擎。 |
|  | ( 0 ) | 四行程引擎的活塞在汽缸內移動一個行程曲軸旋轉180度。 |
|  | ( 0 ) | 汽缸蓋與汽缸體間有汽缸墊床。 |
|  | ( x ) | 現代引擎採用鋼片石綿式汽缸墊床。 |
|  | ( 0 ) | 燃燒室之簡小化，即S/V比要小。 |
|  | ( x ) | 直接噴射式引擎，活塞頂面為凸頂式。 |
|  | ( x ) | 直接噴射式引擎在高負荷時，其混合比在40：1左右。 |
|  | ( x ) | 現代引擎各汽缸孔的尺寸是完全相同的。 |
|  | ( 0 ) | 油底殼內嵌入鋼片及塑膠片，可減少震動及噪音。 |
|  | ( x ) | 鋁合金表面處理成鉛微粒面，可得極佳之耐磨耗性。 |
|  | ( x ) | 由曲軸皮帶盤端看，逆轉引擎的動力衝擊面在左側。 |
|  | ( 0 ) | 特殊頂式活塞頂面設計，可避免與汽門頭部撞擊。 |
|  | ( x ) | 偏位活塞係活塞銷中心向壓縮衝擊面偏移。 |
|  | ( x ) | 第一道壓縮環常鍍錫。 |
|  | ( 0 ) | 現代引擎常用組合式油環。 |
|  | ( x ) | 長連桿設計，缸壁側壓力小，引擎轉速快。 |
|  | ( x ) | 三層軸承的中層為巴氏合金。 |
|  | ( 0 ) | 現代引擎汽缸蓋均以鋁合金製成。 |
|  | ( x ) | 現代多汽門引擎進排汽門中心線之夾角趨向於加大。 |
|  | ( 0 ) | 燃燒室使用兩個火星塞，可提高燃燒速度，縮短燃燒時間。 |
|  | ( 0 ) | 直接噴射式引擎採用淺碗型或深碗型活塞。 |
|  | ( 0 ) | 汽缸壁及水套的薄型化，可達減重之目的。 |
|  | ( x ) | 代表尺寸差異的代碼，汽缸孔的代碼通常是打註在該缸活塞頂面上。 |
|  | ( 0 ) | 鋁合金活塞裙部在冷時都是橢圓形。 |
|  | ( x ) | 鋁合金活塞表面鍍鉻，可減低摩擦，達到省油效果。 |
|  | ( 0 ) | 動力衝擊面為主推力面，受力較大。 |
|  | ( x ) | 活塞裙部開槽，可提高強度。 |
|  | ( 0 ) | 半浮式活塞銷固定方式之連桿小端內無銅套。 |
|  | ( x ) | 鉬的熔點比鉻低。 |
|  | ( 0 ) | 進氣行程活塞下行時，環對缸壁為刮油作用。 |
|  | ( 0 ) | 巴氏合金是以錫或鉛為主要成分之合金。 |
|  | ( 0 ) | 使用中空曲軸可減重。 |
|  | ( x ) | 平衡軸為兩支圓形的軸，分置曲軸兩側。 |
|  | ( 0 ) | 皮帶盤減震器可吸收扭轉振動。 |
|  | ( x ) | 大部分OHC引擎採用正時鍊條驅動凸輪軸。 |
|  | ( x ) | 正時皮帶在橡膠內包鋼絲。 |
|  | ( 0 ) | 正時皮帶張力自動調整器在引擎冷時調整器壓向皮帶。 |
|  | ( x ) | 使用無鉛汽油時，必須改善進汽門與座的材質。 |
|  | ( x ) | 鈉汽門是汽門以金屬鈉製成。 |
|  | ( 0 ) | 鈉絕不可與皮膚接觸。 |
|  | ( x ) | 進汽門座寬度比排汽門座大。 |
|  | ( 0 ) | 汽門面44°，汽門座45°，稱為干涉角。 |
|  | ( 0 ) | 汽門導管內允許少量機油進入潤滑。 |
|  | ( x ) | 不等圈距彈簧，疏端向汽缸蓋。 |
|  | ( x ) | 排汽門桿與導管的間隙比進汽門部分小。 |
|  | ( x ) | 進排汽門一定都裝有油封。 |
|  | ( 0 ) | 經由汽門搖臂傳動汽門，若汽門開度比凸輪升程大，則凸輪軸的負荷會變大。 |
|  | ( 0 ) | 無隙式汽門裝置，在汽門關閉時為零汽門間隙。 |
|  | ( x ) | 可變汽門正時與行程機構，可兼顧低速時馬力及高速時扭矩。 |
|  | ( 0 ) | IHP值比BHP與FHP值大。 |
|  | ( 0 ) | 引擎性能曲線圖為表示引擎性能的最重要資料。 |
|  | ( x ) | 一般汽油引擎的扭矩在引擎低轉速及高轉速時較大，中速運轉時較小。 |
|  | ( x ) | 橢圓形活塞，活塞銷孔方向的直徑較大。 |
|  | ( 0 ) | 溫度愈高，鋁合金活塞的間隙愈小。 |
|  | ( 0 ) | 濕式汽缸套，是指引擎冷卻水，直接與缸套接觸。 |
|  | ( x ) | 在同一部引擎中汽門大小不同時，大的是排汽門，小的是進汽門。 |
|  | ( 0 ) | 同一排氣量的柴油引擎較汽油引擎，燃料消耗率較低。 |
|  | ( x ) | 引擎轉速愈快，需要進入汽缸內汽體之流速愈高，而其容積效率亦愈高。 |
|  | ( 0 ) | 對一引擎來說，燃燒壓力越力，其扭矩也越大。 |
|  | ( x ) | 頂上凸輪軸式引擎，其曲軸轉數與凸輪軸轉數相同(四行程)。 |
|  | ( x ) | 活塞銷孔製成偏心，其目的在使活塞的二面磨損平均，因此偏心的一面應偏向壓縮衝擊面。 |
|  | ( x ) | 缸數愈多，動力重疊度數愈大，飛輪儲存動力愈大。 |
|  | ( 0 ) | 排汽門導管間隙太大時，則機油消耗量增力。 |
|  | ( 0 ) | 汽門彈簧衰損時，汽門則容易跳動。 |
|  | ( 0 ) | 四缸四行程引擎，無動力重疊。 |
|  | ( 0 ) | 油底殼除存放機油外，亦有冷卻機油之功效。 |
|  | ( 0 ) | 時規鍊條的張力器，其主要功用是減少鍊條的擺動及防止噪音。 |
|  | ( 0 ) | 汽油為多種不同汽油的混合液，並加有不同功能的添加劑。 |
|  | ( x ) | 典型的M85甲醇燃料，其中85％為汽油，15％為甲醇。 |
|  | ( x ) | 美國石油協會，簡稱SAE。 |
|  | ( x ) | 某汽油的辛烷號數為92，表示含有92％的異辛烷。 |
|  | ( 0 ) | MTBE為無鉛汽油的添加劑。 |
|  | ( x ) | 汽油的蒸汽壓力過高時，易在機械式汽油泵及油管中產生汽阻現象。 |
|  | ( x ) | 汽油與空氣的混合比是容積比。 |
|  | ( x ) | 汽油引擎的爆震是在燃燒初期發生。 |
|  | ( x ) | 點火時間太晚時易產生爆震。 |
|  | ( 0 ) | 爆震感知器感知有爆震傾向時，使點火時間延遲。 |
|  | ( 0 ) | 裝有觸媒轉換器的車子，一定要使用無鉛汽油。 |
|  | ( 0 ) | 甲醇會腐蝕鋁、合金及塑膠等，故燃料系統必須以不銹鋼製成。 |
|  | ( x ) | 汽油辛烷號數決定，以採用MON法較多。 |
|  | ( x ) | 四乙基鉛具有保護進汽門與座之功用。 |
|  | ( 0 ) | 要提高汽油的抗爆性，可採用提煉法。 |
|  | ( 0 ) | 汽油中的含硫量高時，燃燒生成物易腐蝕金屬。 |
|  | ( 0 ) | 正常的燃燒過程，為火焰傳到時混合汽才燃燒。 |
|  | ( x ) | 火焰尚未傳到，而混合汽已著火燃燒之現象，稱為爆震。 |
|  | ( x ) | 比理論混合比稍濃時，易產生爆震。 |
|  | ( 0 ) | 直接噴射式引擎，採用兩段式噴射，可防止發生爆震。 |
|  | ( x ) | 化油器文氏管喉口處斷面積最小，空氣流速最快，真空最低。 |
|  | ( x ) | 熱怠速補償裝置可避免冷引擎怠速運轉時，因混合比過濃而使怠速不穩定。 |
|  | ( 0 ) | 加速油路通常無空氣嘴。 |
|  | ( 0 ) | 電熱式自動阻風門是使用圈狀熱偶彈簧。 |
|  | ( 0 ) | 中繼油路可使主副管燃料供應過程更圓滑。 |
|  | ( 0 ) | 直接噴射式，其噴油器是裝在汽缸蓋上。 |
|  | ( 0 ) | 間歇噴射，僅在噴油器通電時才噴射。 |
|  | ( 0 ) | 噴射引擎控制電腦，稱為引擎控制模組，簡稱ECM。 |
|  | ( x ) | 空氣閥與怠速空氣控制閥是同一樣裝置。 |
|  | ( 0 ) | 高壓燃油泵的柱塞是由進氣或排氣凸輪軸驅動。 |
|  | ( x ) | 孔式噴油器的特點為霧化良好。 |
|  | ( x ) | 現代引擎多使用冷起動噴油器，使冷引擎起動性佳。 |
|  | ( x ) | 採用熱線式空氣流量計的汽油噴射裝置，不需要水溫感知器。 |
|  | ( x ) | 進氣歧管壓力越高，歧管壓力感知器送出的電壓越低。 |
|  | ( 0 ) | 曲軸位置感知器，通常會送出G與Ne兩種信號。 |
|  | ( x ) | 質量流量法，是以引擎轉速與歧管負壓為基礎計算基本噴射量。 |
|  | ( 0 ) | 液化石油氣辛烷值高，適用高壓縮比引擎。 |
|  | ( 0 ) | LPG與CNG均為乾淨燃料。 |
|  | ( 0 ) | 渦輪增壓器有增壓遲滯的缺點。 |
|  | ( 0 ) | 現代引擎最常採用活性碳罐式油氣貯存方式。 |
|  | ( x ) | 可變喉管式的喉口處，其真空隨進氣量多少而變化。 |
|  | ( 0 ) | 低速運轉時，化油器的怠、低速油孔均噴油。 |
|  | ( x ) | 加速油路夏天應使用長行程。 |
|  | ( x ) | 釋荷機構可防止冷車油門大開行駛時，混合汽過稀。 |
|  | ( x ) | 多點噴射，簡稱SPI。 |
|  | ( x ) | 單點噴射式，其噴油器裝在進汽門前的進汽口上。 |
|  | ( x ) | 歧管壓力計量式空氣量檢測方法，簡稱MAF。 |
|  | ( 0 ) | 汽油直接噴射，稱為gasoline direct injection。 |
|  | ( x ) | 所謂變動噴射，是指噴油器同時噴油。 |
|  | ( x ) | 節氣門體上旁通道有調整螺絲時，螺絲轉入，引擎轉速升高。 |
|  | ( 0 ) | 燃油泵裝在油箱內，不佔空間，管路也簡化。 |
|  | ( x ) | 現代汽油噴射引擎，常採用滾柱式燃油泵。 |
|  | ( 0 ) | 汽油噴射引擎的壓力調節器調節的燃油壓力為油壓與進氣歧管真空相加的壓力。 |
|  | ( x ) | 多點噴射引擎噴油器，是依閥開度而決定噴油量。 |
|  | ( 0 ) | 當ECM開始送電，至噴油器開始噴出燃油，所需時間最短的是電流控制低電阻式噴油器。 |
|  | ( 0 ) | LH-Jetronic為熱線式空氣流量計。 |
|  | ( 0 ) | 當引擎停止運轉時，汽油噴射系統的燃油泵不作用。 |
|  | ( 0 ) | D-Jetronic壓力感知器的功能相當於L-Jetronic的空氣流量計。 |
|  | ( x ) | 引擎冷卻水溫度越低，水溫感知器送給ECM的電壓也越低。 |
|  | ( 0 ) | 曲軸位置感知器，可偵測引擎轉速。 |
|  | ( x ) | 爆震感知器是將電阻信號送給ECM。 |
|  | ( x ) | 現代汽油噴射引擎均採用個別控制系統。 |
|  | ( x ) | 當車輛電器負荷大時，ECM會使IAC閥減少旁通空氣量。 |
|  | ( 0 ) | 當使用動力轉向時，ECM會使IAC閥增加旁通空氣量。 |
|  | ( 0 ) | 液化石油氣為丙烷與丁烷的混合物。 |
|  | ( x ) | 氣體外洩時，LPG向上飄，CNG向下沉。 |
|  | ( x ) | LPG裝置的噴射器噴出的是液體。 |
|  | ( x ) | 渦輪增壓器會消耗引擎動力。 |
|  | ( 0 ) | 機械或渦輪增壓引擎，均會裝用中間冷卻器。 |
|  | ( 0 ) | 機械式汽油泵以採用膜片式最多。 |
|  | ( 0 ) | 點火系統電路分一次與二次電路兩部分。 |
|  | ( x ) | 電容器是串聯在一次電路上。 |
|  | ( x ) | 電容器的容量過大時，白金接點不易產生弧光，但會使一次電流變化時間變快。 |
|  | ( 0 ) | 點火線圈之二次線圈一端與一次線圈連接，一端接主高壓線。 |
|  | ( 0 ) | 分電盤的斷續部是指白金組與分電盤凸輪等。 |
|  | ( 0 ) | 白金接點製成中空，可使弧光分散，接點不易有轉移現象。 |
|  | ( x ) | 分火頭上銅片與分電盤蓋上邊極柱直接接觸，將高壓電送出。 |
|  | ( x ) | 離心力點火提前機構若有長短兩條彈簧時，則低速時長彈簧發生作用。 |
|  | ( x ) | 節氣門全關時，真空提前最多。 |
|  | ( 0 ) | 熱型火星塞，中央電極溫度較高。 |
|  | ( 0 ) | 混合比太稀或太濃時，火星塞電極溫度均較低。 |
|  | ( x ) | 將分電盤外殼依分火頭旋轉反方向轉動，可以使點火時間變晚。 |
|  | ( x ) | 汽車裝有收音機時，火星塞高壓線採用電阻式時，高壓電會干擾收音機產生雜音。 |
|  | ( 0 ) | 使用太冷式的火星塞容易積碳和上油。 |
|  | ( x ) | 點火系統中裝置外電阻之目的是保護白金。 |
|  | ( x ) | 一次電流的切斷速度越快，一次電流越大，感應之二次電壓越低。 |
|  | ( 0 ) | 電容器可防止白金接點產生弧光，使一次電流迅速切斷。 |
|  | ( x ) | 點火開關在附件(accessories)位置時，點火系統通電。 |
|  | ( x ) | 外電阻是裝在點火線圈與白金組之間。 |
|  | ( x ) | 引擎起動時，送往低壓線圈的低壓電流必須經過外電阻。 |
|  | ( x ) | 白金臂彈力約0.5kg，其材料為銅合金。 |
|  | ( x ) | 白金閉角小時，二次電壓升高。 |
|  | ( 0 ) | 電容器電容量太小時，二次電壓降低。 |
|  | ( 0 ) | 汽缸中的混合汽量多時，點火應延後。 |
|  | ( 0 ) | 真空點火提前機構作用時，是使白金底板逆分電盤軸轉動方向旋轉。 |
|  | ( 0 ) | 真空點火提前裝置的真空口是在化油器節氣門關閉時的上方。 |
|  | ( x ) | 曲軸皮帶盤上若有兩個缺口，則左側缺口對正記號時，表第一缸活塞在上死點處。 |
|  | ( x ) | 不會干擾收音機無線電波的高壓線無電阻。 |
|  | ( 0 ) | 冷型火星塞適用高壓縮比引擎。 |
|  | ( 0 ) | 電容器的電容量太小時，分電盤白金搭鐵極會燒成凹孔。 |
|  | ( 0 ) | 使用比規定辛烷值號數為低的汽油，應將點火時間變晚。 |
|  | ( 0 ) | 火花塞間隙太大，高速時容易不跳火。 |
|  | ( x ) | 分電盤功用之一是將高壓電流依點火時間的快慢同時送到每一汽缸之火星塞上。 |
|  | ( x ) | 點火線圈內的二次線圈電阻較一次線圈電阻為小。 |
|  | ( 0 ) | 調整電子點火系統與普通點火系統的點火正時，其方法相同。 |
|  | ( x ) | 引擎點火系統的點火線圈是用來增強電流的。 |
|  | ( x ) | 點火線圈的低壓線如接反，電容器即易燒壞。 |
|  | ( 0 ) | 英文的Condenser就是電容器。 |
|  | ( x ) | 全晶體電子點火系統仍有機械上的接觸，以提供高壓電。 |
|  | ( 0 ) | CDI點火系統，即電容放電式點火系統。 |
|  | ( x ) | 當磁波發電機的信號轉子凸部對正拾波線圈中心之支架時，信號產生器送出的電壓最大。 |
|  | ( 0 ) | 無分電盤式點火系統的點火線圈數目，通常是缸數之半。 |
|  | ( x ) | 無白金接點全晶體點火系統中，不再有點火線圈裝置。 |
|  | ( x ) | 普通接點式點火系統在高速時能供電壓變高。 |
|  | ( x ) | 電容放電式比感應放電式點火系統，其火星塞跳火時間較長。 |
|  | ( x ) | 直接點火系統無各缸高壓線。 |
|  | ( 0 ) | 直接點火系統通常配合引擎電腦控制作用。 |
|  | ( 0 ) | direct ignition system表直接點火系統。 |
|  | ( 0 ) | 二硫化鉬是常用的極壓劑。 |
|  | ( x ) | 機油的SAE分類是依服務分類。 |
|  | ( x ) | SAE 10W/40的W字源自Winner。 |
|  | ( 0 ) | API CD-Ⅱ與CF-2機油適用二行程柴油引擎。 |
|  | ( x ) | 引擎機油的分類中，CCMC的G4級機油與API SF級機油的性能大致相當。 |
|  | ( x ) | 機油起泡不影響其潤滑性能。 |
|  | ( x ) | SAE為美國石油協會。 |
|  | ( 0 ) | SAE 10W/40為四季通用機油。 |
|  | ( x ) | PI分類中，S開頭者表柴油引擎用。 |
|  | ( 0 ) | 引擎機油的分類中，CCMC與ACEA是相同的。 |
|  | ( x ) | ECⅠ比ECⅡ，使引擎較省油。 |
|  | ( 0 ) | 活塞環磨損時，易造成機油沖淡。 |
|  | ( x ) | 兩種廠牌不同的機油混合使用，會使引擎潤滑更好。 |
|  | ( x ) | 引擎機油，冬天使用的SAE號數比夏天使用的SAE號數大。 |
|  | ( x ) | 完全壓力式潤滑方式，用於半浮式活塞銷固定方式。 |
|  | ( x ) | 釋放閥常裝在機油濾清器處。 |
|  | ( x ) | 轉子式機油泵的外轉子通常比內轉子少一牙。 |
|  | ( 0 ) | 機油的冷卻可利用水冷或氣冷。 |
|  | ( x ) | 引擎發動60秒鐘後機油壓力警告燈應熄滅。 |
|  | ( x ) | 從油箱蒸發到曲軸箱的氣體，稱為吹漏氣。 |
|  | ( x ) | 機油泵的壓力釋放閥，若彈簧的彈力過弱時，則機油壓力會比規定高。 |
|  | ( x ) | 轉子式的機油泵係以外轉子驅動內轉子以產生吸油送油作用。 |
|  | ( 0 ) | 現代引擎之機油泵多由曲軸驅動。 |
|  | ( 0 ) | 釋放閥就是機油壓力調節閥。 |
|  | ( x ) | 轉子式機油泵，當內外轉子的空間由大變小時，是吸油作用。 |
|  | ( 0 ) | 現代引擎機油濾清器都是整體式更換。 |
|  | ( x ) | 每5000公里換一次機油符合所有引擎的工作情況。 |
|  | ( 0 ) | PCV閥在重負荷時開度大。 |
|  | ( x ) | 機油濾清器之濾清芯子破裂，會導致油壓過低。 |
|  | ( x ) | 全流式潤滑系統，當機油濾清器阻塞時，機油即流回油底殼。 |
|  | ( x ) | 冷卻水經水箱而循環時，稱為小循環。 |
|  | ( 0 ) | 導風罩可提高冷卻效率。 |
|  | ( 0 ) | 電動風扇的優點為可縮短引擎溫熱時間。 |
|  | ( x ) | 有副水箱可減少主水箱的尺寸。 |
|  | ( x ) | 水箱內壓力過高時，真空閥打開。 |
|  | ( 0 ) | 現代汽車均使用臘丸式調溫器。 |
|  | ( x ) | 現代汽車引擎外部皮帶均採用V型皮帶。 |
|  | ( x ) | 加壓式水箱蓋的壓力活門，當水箱內形成負壓時才打開，以防止水箱變形。 |
|  | ( 0 ) | 一般引擎冷卻水泵以葉輪式為多。 |
|  | ( 0 ) | 冷卻系統的風扇離合器其主要功能為減少馬力損失及防止噪音。 |
|  | ( x ) | 風扇轉動時，空氣是吹向水箱。 |
|  | ( 0 ) | 冷引擎發動冷氣開關未開時，電動風扇不轉。 |
|  | ( x ) | 電腦控制式電動風扇的轉速是一定的。 |
|  | ( 0 ) | 有副水箱可延長檢查冷卻水量的時間。 |
|  | ( x ) | 水箱內冷卻水溫度降低時，真空閥打開，冷卻水流出。 |
|  | ( 0 ) | 調溫器 閥若無法關閉，則溫車時間會變長。 |
|  | ( 0 ) | 水泵也可由引擎正時皮帶傳動。 |
|  | ( x ) | 冷卻系統風扇葉片安置不對稱，其目的在增加空氣流量。 |
|  | ( 0 ) | 壓力式水箱蓋，內有壓力閥及真空閥，當水箱內壓力過高時推開壓力閥，水箱壓力太低(負壓時)吸開真空閥。 |
|  | ( x ) | 壓力式水箱的冷卻水是不會沸騰。 |
|  | ( 0 ) | 氮氧化物在高溫時最容易產生。 |
|  | ( x ) | 從油箱排放的HC量佔汽車HC總排放量的比例最高。 |
|  | ( x ) | 鉛微粒污染是鉛酸電瓶造成的。 |
|  | ( x ) | NOx在理論空燃比時排出量最多。 |
|  | ( 0 ) | 點火時間延後時，汽缸燃燒壓力降低，引擎輸出馬力變小。 |
|  | ( x ) | 車輛減速時會大量排出NOx。 |
|  | ( 0 ) | HC稱為碳氫化合物。 |
|  | ( 0 ) | 活塞環的泵油現象是產生粒狀污染物的原因之一。 |
|  | ( x ) | 一氧化碳與二氧化氮與人體血液中血紅素結合時，會影響血紅素運送氧氣的功能。 |
|  | ( x ) | 將點火時間延遲時，HC及NOx的排放量都增加。 |
|  | ( x ) | 引擎高溫時，產生量大增的是HC。 |
|  | ( 0 ) | 進排汽門重疊打開，可改善高速時的容積效率。 |
|  | ( x ) | 行車型態測定，是以車輛在道路上行駛之測試。 |
|  | ( 0 ) | 目測判定可判定交通工具所排放空氣污染物中粒狀污染物的濃度。 |
|  | ( 0 ) | 替代清潔燃料包括天然氣、液化石油氣、氫氣、甲醇等。 |
|  | ( x ) | 曲軸箱吹漏氣中HC的排放量，每次測試不得超過2克。 |
|  | ( x ) | 汽油車污染氣體測試中的靜態檢查，即行車型態測定。 |
|  | ( 0 ) | 歐洲經濟共同體測試法為ECE-15 cycle＋EUDC cycle。 |

二、選擇題 ①②③④

|  | (A) | 路上行駛的汽車，以 (A)汽油 (B)柴油 (C)液化石油氣 (D)壓縮天然氣 汽車最多。 |
| --- | --- | --- |
|  | (C) | 雙燃料汽車在都會區時，使用 (A)汽油 (B)柴油 (C)壓縮天然氣 (D)酒精。 |
|  | (D) | 駕駛台在引擎上的大貨車，稱為 (A)尖頭大卡車 (B)廂型貨車 (C)低床貨車 (D)平頭大卡車。 |
|  | (C) | 下述何項機件不屬於傳動裝置 (A)差速器 (B)傳動軸 (C)起動馬達 (D)離合器。 |
|  | (D) | 駕駛操縱裝置不包括 (A)煞車踏板 (B)變速桿 (C)方向盤 (D)轉速錶。 |
|  | (B) | 壓縮天然氣簡寫為 (A)LPG (B)CNG (C)LNG (D)CPG。 |
|  | (A) | 最少公害的汽車為 (A)電動汽車 (B)汽油噴射汽車 (C)雙燃料汽車 (D)複合電動汽車。 |
|  | (A) | 座位在 (A)10 (B)15 (C)18 (D)25 座以上之客車，稱為大客車。 |
|  | (B) | 將引擎產生的動力傳達或切斷至傳動裝置的機件是 (A)差速齒輪 (B)離合器 (C)變速箱 (D)驅動軸。 |
|  | (A) | 儀錶板上無下述何種警告燈 (A)近光警告燈 (B)安全帶未繫警告燈 (C)SRS警告燈 (D)ABS警告燈。 |
|  | (B) | 前置引擎後輪驅動車子簡稱 (A)F.F (B)F.R (C)R.R (D)M.R。 |
|  | (D) | 汽車之大小以何為基準規格 (A)輪距 (B)全寬(C)全高 (D)軸距。 |
|  | (B) | 影響回轉半徑最大之因素為 (A)軸距 (B)輪距(C)全寬 (D)全高。 |
|  | (C) | 大貨車是指總重量超過 (A)2000kg (B)20001b (C)3500kg (D)35001b。 |
|  | (D) | 幼兒專用小客車最多可載幾位小朋友 (A)10 (B)14 (C)20 (D)24。 |
|  | (B) | 拖架指專供裝運多少公尺以上超長物品並以物品本身連繫曳引車或汽車之架形拖車 (A)5公尺 (B)10公尺 (C)15公尺 (D)20公尺。 |
|  | (A) | 幼童專用車是指專供載運未滿幾歲兒童之客車 (A)7歲 (B)10歲 (C)12歲 (D)15歲。 |
|  | (D) | 指一輛曳引車與一輛半拖車所組成之車輛 (A)全拖車 (B)半拖車 (C)全聯結車 (D)半聯結車。 |
|  | (D) | 下述何種引擎非內燃機 (A)汽油引擎 (B)柴油引擎 (C)液化石油氣引擎 (D)蒸汽引擎。 |
|  | (B) | 四行程四缸引擎，要產生四次動力，曲軸必須轉 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 轉。 |
|  | (C) | 凸輪軸裝在汽缸體內的是 (A)OHC (B)SOHC (C)OHV (D)DOHC 引擎。 |
|  | (B) | 四凸輪軸用於 (A)線列六缸 (B)V6 (C)線列四缸 (D)線列八缸 引擎。 |
|  | (D) | 充填效率最高的是 (A)二 (B)三 (C)四 (D)五 汽門引擎。 |
|  | (A) | 目前採用最多的引擎型式是 (A)線列式 (B)V式 (C)水平相對式 (D)迴轉式。 |
|  | (D) | 往復式引擎，活塞在汽缸中速度最快之點是 (A)行程中央 (B)上死點 (C)下死點 (D)連桿中心線與曲軸臂中心線成直角時。 |
|  | (C) | 活塞在上死點時，其上方的容積稱為 (A)TCV (B)PDV (C)CCV (D)CR。 |
|  | (A) | 一般引擎的進汽門開閉時間為 (A)15°BTDC，50°ABDC (B)15°ATDC，50°BBDC (C)15°BBDC，50°ATDC (D)15°ABDC，50°BTDC。 |
|  | (D) | 動力行程時最高燃燒溫度可達 (A)800 (B)1500 (C)2000 (D)2480 ℃。 |
|  | (B) | 二行程汽油引擎，活塞從上死點下行時 (A)將混合汽吸入汽缸中 (B)排氣口先開 (C)進汽歧管真空最大 (D)進汽門打開。 |
|  | (C) | 電動汽車屬於 (A)LEV (B)ULEV (C)ZEV (D)AV。 |
|  | (D) | 下述何項非電動汽車之缺點 (A)行駛距離短 (B)成本高 (C)電瓶充電時間長 (D)對石油依賴大。 |
|  | (A) | 下述何項非複合電動汽車的優點 (A)成本低 (B)減低排氣污染 (C)減少油耗 (D)解決單純使用電瓶行駛距離太短的問題。 |
|  | (B) | 陶瓷引擎可在 (A)800 (B)1500 (C)2500 (D)3200 ℃的高溫下工作。 |
|  | (A) | 下述何種引擎非火花點火引擎 (A)柴油 (B)壓縮天然氣 (C)雙燃料 (D)複合電動 引擎。 |
|  | (A) | 汽油引擎是採用 (A)奧圖 (B)混合 (C)狄塞爾 (D)萬克爾 循環。 |
|  | (A) | 雙凸輪軸引擎的缺點為 (A)成本較高 (B)引擎轉速較低 (C)最大馬力較小 (D)最大扭矩較低。 |
|  | (D) | SOHC引擎的汽門機構不包括 (A)凸輪軸 (B)汽門搖臂 (C)汽門 (D)汽門舉桿。 |
|  | (C) | 下述何種汽車不使用燃料 (A)LPG引擎 (B)CNG引擎 (C)電動 (D)複合電動引擎 汽車。 |
|  | (B) | 引擎每分鐘的轉速是以 (A)ppm (B)rpm (C)ccv (D)pcv 表示。 |
|  | (B) | 一個行程等於 (A)一 (B)二 (C)三 (D)四 倍曲軸臂長。 |
|  | (B) | 汽油引擎的壓縮比約在 (A)3-7：1 (B)8-11：1 (C)12-15：1 (D)15-23：1。 |
|  | (C) | 現代汽油引擎的壓縮壓力約為 (A)9.5 (B)10.5 (C)13.0 (D)15.0 kg/m2。 |
|  | (C) | 一般引擎的排汽門開閉時間為 (A)50°BTDC，10°ABDC (B)50°ATDC，10°BBDC (C)50°BBDC，10°ATDC (D)50°ABDC，10°BTDC。 |
|  | (A) | 電動汽車與內燃機引擎的能源效率分別為 (A)18.1％，12.8％ (B)12.8％，18.1％ (C)35％，20％ (D)20％，35％。 |
|  | (D) | 下述何項非電動汽車之優點 (A)噪音小 (B)零汙染 (C)省能源 (D)低油耗。 |
|  | (B) | 會對環境造成嚴重汙染的是 (A)鉛酸 (B)鎳鎘(C)鎳氫 (D)鋰 電瓶。 |
|  | (C) | 複聯式複合電動汽車在 (A)起步時 (B)一般行駛時 (C)全開加速時 (D)減速時 是由引擎、發電機與電瓶共同作用。 |
|  | (A) | 六缸四行程引擎的點火順序為1-5-3-6-2-4，當第二缸動力開始時，第一缸為 (A)進氣 (B)排氣(C)壓縮 (D)動力 行程。 |
|  | (D) | 在壓縮行程終了時是 (A)僅進汽門打開 (B)進排汽門打開 (C)僅排汽門關閉 (D)進排汽門均關閉。 |
|  | (B) | 點火順序1-5-3-6-2-4的直列汽油引擎，當第6缸的進排汽門在開啟狀態，再順曲軸旋轉方向轉動240°，則此時接近點火位置的汽缸為 (A)第二缸 (B)第三缸 (C)第四缸 (D)第五缸。 |
|  | (B) | 點火順序1-3-4-2之四行程引擎 (A)第一缸 (B)第二缸 (C)第三缸 (D)第四缸 在排氣行程時，第一缸在動力行程。 |
|  | (D) | 發火順序1-5-3-6-2-4之直列式引擎當第六缸剛爆發時，那一缸正在排氣？ (A)第一缸 (B)第二缸 (C)第三缸 (D)第五缸。 |
|  | (D) | 四行程引擎廢氣之排出是 (A)完全自動衝出 (B)完全由活塞壓出 (C)完全由混合汽趕出 (D)自動衝出與活塞壓出。 |
|  | (C) | 進汽門早開晚關可使 (A)汽門不易磨損 (B)引擎爆震減小 (C)汽缸容積效率增加 (D)汽門不易漏油。 |
|  | (C) | 四行程引擎完成一個工作循環時曲軸須轉 (A)四圈 (B)三圈 (C)二圈 (D)一圈。 |
|  | (B) | SI引擎又稱 (A)柴油引擎 (B)汽油引擎 (C)多種燃料引擎 (D)迴轉式引擎。 |
|  | (A) | CI引擎又稱 (A)柴油引擎 (B)汽油引擎 (C)多種燃料引擎 (D)迴轉式引擎。 |
|  | (A) | 首先倡導內燃機四行程工作循環理論的是 (A)奧圖 (B)克拉克 (C)羅查斯 (D)狄塞爾。 |
|  | (B) | 最早採用數位電腦控制汽車的是 (A)日產 (B)通用 (C)福特 (D)賓士。 |
|  | (C) | 迴轉式引擎是由誰發明 (A)奧圖 (B)笛塞爾 (C)萬克爾 (D)福特。 |
|  | (A) | 現代內燃機之主流為下列何種引擎 (A)往復活塞式 (B)透平式 (C)迴轉活塞式 (D)渦輪機。 |
|  | (B) | 四行程引擎的曲軸旋轉幾度才完成一次循環？(A)360° (B)720° (C)120° (D)180°。 |
|  | (B) | OHC是指 (A)頂上汽門式 (B)凸輪軸裝在汽缸蓋上 (C)凸輪軸在汽缸體內 (D)表C型頭引擎。 |
|  | (B) | 柴油引擎是由德國人誰所發明的 (A)迪卡爾 (B)狄塞爾 (C)賓士 (D)路華。 |
|  | (A) | 現代引擎普遍採用 (A)I (B)L (C)F (D)T 型頭汽門裝置法。 |
|  | (B) | 燃燒室設擠壓區域，可 (A)減小燃燒室容積 (B)改善燃燒效率 (C)增加壓縮比 (D)降低燃燒溫度。 |
|  | (D) | 汽油直接噴射式引擎，稱為 (A)SPI (B)MPI (C)SI (D)DI引擎。 |
|  | (A) | 汽油直接噴射式引擎在低轉速低負荷狀態時，其混合比為 (A)25～50：1 (B)20～30：1 (C)15～23：1 (D)12～15：1。 |
|  | (D) | 引擎運轉時活塞頂部的溫度可達 (A)1200 (B)1575 (C)1805(D)2204 ℃以上。 |
|  | (D) | 現代引擎均採用 (A)實裙式 (B)凸頂式 (C)裂裙式 (D)拖鞋式 活塞。 |
|  | (C) | 活塞環無下述何種作用 (A)氣密 (B)刮油 (C)減重 (D)傳熱。 |
|  | (D) | 下述何項非泵油時會產生的現象 (A)積碳 (B)排白煙(C)火星塞電極短路 (D)油底殼漏油。 |
|  | (D) | 連桿大端孔代碼為2，曲軸銷代碼為3，則連桿軸承片必須選用之代碼為 (A)1 (B)2 (C)3 (D)5。 |
|  | (C) | 線列四缸汽油引擎最常見的點火順序是 (A)1243 (B)1234 (C)1342 (D)1324。 |
|  | (A) | 六缸引擎，排汽門早開50°，則其動力重疊角度為 (A)10° (B)15° (C)20° (D)30°。 |
|  | (A) | 正時皮帶的自動張力調整器之最大特點為 (A)正時皮帶張力免保養 (B)皮帶不必更換 (C)正時皮帶不會斷裂 (D)以上皆非。 |
|  | (C) | 汽門桿中的鈉，其熔點及沸點分別為 (A)85.5℃，200℃ (B)100℃，380℃ (C)132℃，880℃ (D)0℃，100℃。 |
|  | (A) | 汽門搖臂無下列何項功能 (A)提高進氣速度 (B)改變運動方向 (C)使汽門開啟量比凸輪升程大 (D)上有螺絲可調整汽門間隙。 |
|  | (C) | 汽門搖臂與汽門腳之偏接，下述何項非其功能 (A)汽門接觸面不會積碳 (B)不會因接觸面某一點溫度過高而燒蝕 (C)可減小汽門尺寸 (D)可維持良好氣密性。 |
|  | (C) | 下述何項設計，不符合燃燒室之要求 (A)火焰擴大迅速圓滑 (B)進氣強渦流 (C)S/V比大 (D)火星塞置中。 |
|  | (A) | (A)稜頂室式 (B)楔形室式 (C)浴桶室式 (D)半球室式 在OHC引擎採用最多。 |
|  | (C) | 汽油直接噴射式引擎，利用超稀薄燃燒， 燃油節省可達 (A)5％ (B)15％ (C)25％ (D)40％。 |
|  | (C) | 設某汽缸孔的代碼為3，則選用的活塞代碼應為(A)1 (B)2 (C)3 (D)4。 |
|  | (B) | 橢圓活塞在冷引擎運轉時有何優點 (A)接觸面積大 (B)噪音小 (C)活塞為正圓形 (D)較省油。 |
|  | (A) | 偏位活塞之設計有何優點 (A)減少磨損及噪音(B)減輕重量 (C)提高壓縮比 (D)可容納膨脹。 |
|  | (B) | 在壓縮環凹槽內填入鉬的特點是 (A)減重 (B)防止金屬表面熔解 (C)提高吸油性 (D)使與缸壁磨合。 |
|  | (B) | 連桿軸承不應具備下述何種特性 (A)導熱性佳(B)膨脹係數大 (C)具埋沒性 (D)具耐疲勞性。 |
|  | (A) | 若無平衡軸，則曲軸的二次慣性力會造成 (A)引擎的振動與噪音 (B)引擎無力 (C)汽缸體破裂 (D)汽門頭彎曲。 |
|  | (B) | V6引擎的夾角常用 (A)35°，50° (B)60°，90° (C)75°，90° (D)60°，75°。 |
|  | (B) | DOHC引擎利用凸輪軸，經 (A)汽門推桿 (B)汽門挺桿 (C)正時鍊條 (D)正時齒輪 直接驅動汽門。 |
|  | (D) | 使用無鉛汽油時，排汽門及座的材質改良為 (A)含鎳20～40％的鎳鉻合金 (B)含銅60～80％的銅鉛合金 (C)含錫40～50％的錫鉛合金 (D)含鎢40～80％鉻鎢鈷合金。 |
|  | (B) | 干涉角的用途為 (A)使接觸面增加 (B)使密封更佳 (C)減少汽門重量 (D)提高汽門彈簧彈力。 |
|  | (D) | 汽門搖臂上設滾輪，可 (A)減輕搖臂重量 (B)提高搖臂速度 (C)減少引擎爆震 (D)減低摩擦損耗。 |
|  | (B) | 可變汽門正時與行程機構，在低轉速時，其主、副進汽門的開度分別為 (A)12mm，9mm(B)9mm，微開 (C)3mm，微開 (D)12mm，12mm。 |
|  | (C) | 馬力最小的是 (A)淨馬力 (B)總馬力 (C)路試馬力 (D)全裝備引擎馬力。 |
|  | (D) | 以下何項非增加容積效率的方法 (A)使用增壓器 (B)改變進排氣管管徑及長度 (C)增加進排汽門數 (D)提高進氣溫度。 |
|  | (C) | SOHC引擎，其首字英文字"S"是表示 (A)Simple (B)Sample (C)Single (D)Sensor。 |
|  | (A) | 新軸承片放入軸承座中兩端稍為高出時 (A)為正常現象 (B)不正常應磨平 (C)表示軸承片太大不能用 (D)表示軸承座太小應擴大。 |
|  | (D) | 引擎中溫度較高之機件為 (A)活塞 (B)進汽門(C)汽缸壁 (D)排汽門。 |
|  | (D) | 活塞與汽缸壁間之間隙是指 (A)活塞頭頂岸與汽缸壁之間隙 (B)活塞環槽部位與汽缸壁之間隙 (C)活塞銷殼部位與汽缸壁之間隙 (D)活塞裙與汽缸壁之間隙。 |
|  | (C) | 油壓式汽門舉桿的作用油是 (A)煞車油 (B)液壓油 (C)引擎機油 (D)齒輪油。 |
|  | (D) | DOHC引擎，其首字英文"D"是表示 (A)Depart(B)Down (C)Drive (D)Double。 |
|  | (B) | 直列式六缸汽油引擎的曲軸，其曲柄銷平面的相隔角度是 (A)180° (B)120° (C)90° (D)60°。 |
|  | (A) | 汽門大部份熱量從何處散去 (A)汽門面 (B)汽門腳 (C)汽門桿 (D)汽門頭中心。 |
|  | (A) | 活塞裙上之膨脹槽，應在活塞之 (A)壓縮衝擊面 (B)動力衝擊面 (C)銷孔任一端之下方 (D)任一衝擊面。 |
|  | (B) | 配合活塞之運動，適時打開進、排汽門者為何機件 (A)連桿 (B)凸輪軸 (C)曲軸 (D)飛輪。 |
|  | (B) | 機油產生密封作用，最顯著的機件部位是 (A)連桿與曲軸 (B)活塞環與汽缸壁 (C)汽門與汽門座 (D)汽門桿與搖臂。 |
|  | (B) | 有一四缸四行程引擎，在轉速2800rpm時之扭矩為kg-m，此時之制動馬力為 (A)19.53 (B)39.07 (C)45.26 (D)78.14 PS。 |
|  | (A) | 有一部四汽缸四行程循環引擎，其汽缸內徑84mm，活塞行程80mm，燃燒室容積55.4cc，則引擎之排氣量約為 (A)1800cc (B)1500cc (C)1600cc (D)1200cc。 |
|  | (D) | 汽油引擎通常第二道壓縮環表面鍍何種金屬以增加磨合性 (A)鉻 (B)鋁 (C)鉛 (D)氧化鐵。 |
|  | (B) | 由往復運動變為旋轉運動之主要機件 (A)活塞(B)連桿 (C)曲軸 (D)飛輪。 |
|  | (B) | 配合活塞之運動，適時打開進排汽門者為何機件 (A)連桿 (B)凸輪軸 (C)曲軸 (D)飛輪。 |
|  | (D) | 國內高級汽油在停止販賣前，其含鉛量已降至 (A)0.15 (B)0.10 (C)0.08 (D)0.02 g/l以下。 |
|  | (B) | 汽油的比重約為 (A)0.4～0.6 (B)0.7～0.8 (C)1.0～1.5 (D)1.8～2.2。 |
|  | (A) | 汽油的抗爆性是以 (A)辛烷號數 (B)十六烷號數 (C)API度數 (D)正庚烷值 表示。 |
|  | (B) | 汽油的蒸汽壓力，為 (A)0.15～0.35 (B)0.45～0.90 (C)1.0～1.5 (D)1.5～2.0 bar雷氏汽壓。 |
|  | (C) | 下述何項非產生預燃之原因 (A)火星塞電極溫度過高 (B)排汽門溫度過高 (C)汽油辛烷值過高 (D)混合汽溫度過高。 |
|  | (C) | 國內98無鉛汽油適用壓縮比 (A)8.5 (B)9.2 (C)9.5 (D)10.5 以上的引擎。 |
|  | (C) | 對汽油揮發性的敘述，下列何項錯誤 (A)高揮發性易造成氣阻 (B)低揮發性起動不良 (C)夏天應用高揮發性汽油 (D)低揮發性機油易被沖淡。 |
|  | (D) | 一般低鉛汽油的抗爆劑常採用 (A)甲基三丁基醚 (B)正庚烷 (C)異辛烷 (D)四乙基鉛。 |
|  | (B) | 依重量計，氧氣佔大氣中的 (A)20.8％ (B)23％ (C)25％ (D)28％。 |
|  | (D) | 直接噴射式引擎的混合比最稀可達 (A)17：1 (B)20：1 (C)30：1 (D)40：1。 |
|  | (D) | 發生爆震的後果為 (A)引擎轉速過快 (B)汽缸壓力變低 (C)車速變快 (D)引擎無力。 |
|  | (A) | 下述何項無法防止產生爆震 (A)裝用長進氣歧管 (B)渦輪增壓引擎裝用中間冷卻器 (C)裝用爆震感知器 (D)燃燒室設計漩渦式。 |
|  | (D) | 化油器式引擎，混合比最稀是 (A)低溫起動時 (B)高負荷時(C)低負荷時 (D)中負荷時。 |
|  | (D) | 浮筒室油面高度比主油路的噴油口 (A)高0.5～1.0mm (B)高10～15mm (C)低0.5～1.0mm (D)低1.0～1.5mm。 |
|  | (C) | 強力油路在什麼時候作用 (A)汽車起動時 (B)低速低負荷時(C)高速行駛時 (D)中速低負荷時。 |
|  | (B) | 一主一副管化油器，主管節氣門打開約 (A)40° (B)50° (C)60° (D)70° 時，副管節氣門開始打開。 |
|  | (D) | 下述何種型式非質量流量法的汽油噴射系統 (A)卡門漩渦式 (B)翼板式 (C)熱線式 (D)壓力計量式。 |
|  | (C) | 機械控制連續噴射方式，噴射壓力為 (A)1.5 (B)2.5 (C)3.5(D)4.5 bar。 |
|  | (D) | 現代汽車汽油同步噴射，常採用在 (A)加速時 (B)定速時 (C)高速時 (D)起動時。 |
|  | (D) | 汽油直接噴射系統的燃油壓力約在 (A)5～15 (B)15～25 (C)25～45 (D)50～130 kg/cm2。 |
|  | (D) | 以下何者非由ECM控制，以進行各種怠速轉速修正的閥門 (A)EACV (B)ISC閥 (C)BAC閥 (D)air valve。 |
|  | (B) | 進氣口多點噴射引擎，其葉輪式燃油泵的安全閥在管路堵塞時，當油壓達 (A)2.5 (B)4.08 (C)5.5 (D)6.5 kg/cm2時打開。 |
|  | (A) | 低電阻與高電阻噴油器，其電阻值分別為 (A)0.6～3.0Ω，12～17Ω (B)0.1～0.3Ω，6～8Ω (C)0.8～8.5Ω，15～23Ω (D)1.0～10.0Ω，20～50Ω。 |
|  | (B) | 採用熱線式空氣流量計的汽油噴射系統，不需要裝用 (A)節氣門位置感知器 (B)進氣溫度感知器 (C)曲軸轉角感知器 (D)以上皆非。 |
|  | (A) | 對含氧感知器的敘述何者有誤 (A)濃混合比時，送出0V電壓給ECM (B)檢測排氣中的氧氣濃度 (C)將電壓信號送給ECM (D)二氧化鋯式使用最多。 |
|  | (C) | 下述何種狀況，ECM不做燃油切斷動作 (A)高車速時(B)高引擎轉速時 (C)加速時 (D)減速時。 |
|  | (A) | 天然氣的主要成分為 (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁 烷。 |
|  | (D) | 使用增壓器的引擎，比一般吸氣式引擎，其馬力可提升 (A)5～10 (B)10～15 (C)15～30 (D)35～60 ％。 |
|  | (A) | 一主一副管化油器的主管無 (A)中繼油路 (B)主油路 (C)怠低速油路 (D)強力油路。 |
|  | (C) | 怠速油路切斷電磁閥的功用為 (A)防止引擎溫度過高 (B)提升怠速轉速 (C)防止引擎續轉 (D)減少爆震。 |
|  | (A) | 一主一副管化油器，副管作用是為 (A)高出力(B)省油 (C)減少排氣污染 (D)降低轉速。 |
|  | (D) | 一主一副管化油器，副管節氣門利用真空以操縱打開者，其真空是來自 (A)進氣歧管 (B)汽缸 (C)真空泵 (D)文氏管處。 |
|  | (B) | 汽油噴射式比化油器式，下述何項非其優點 (A)低污染 (B)低成本 (C)低油耗 (D)低溫起動性佳。 |
|  | (C) | 質量流量法的空氣量檢測方式，簡稱 (A)MAP(B)MPI (C)MAF (D)TPS。 |
|  | (A) | 歧管壓力計量式為 (A)D-Jetronic (B)L-Jetronic (C)KE-Jetronic (D)K-Jetronic。 |
|  | (A) | 現代汽車平時行車時，多採用 (A)順序 (B)同步 (C)分組 (D)單點 噴射。 |
|  | (C) | 單點噴射系統的燃油壓力約在 (A)0.5 (B)0.7(C)1.0 (D)1.5 kg/cm2。 |
|  | (B) | 進氣口多點噴射系統的燃油壓力約在 (A)1.5～2.5 (B)2.5～3.0 (C)3.0～4.5 (D)4.5～5.5 kg/cm2。 |
|  | (B) | 汽油噴射引擎，只做為使冷引擎快怠速作用的是 (A)IAC閥 (B)空氣閥 (C)安全閥 (D)單向閥。 |
|  | (A) | 汽油噴射裝置，引擎熄火後，保持燃油泵與壓力調節器間管路內一定殘壓的是燃油泵內的 (A)單向閥 (B)安全閥 (C)調節閥 (D)釋壓閥。 |
|  | (D) | 汽油噴射引擎，若怠速時燃油壓力為2.60kg/cm2，而進氣歧管真空為－0.6kg/cm2，則壓力調節器調節的油壓為 (A)2.60kg/cm2 (B)－0.6kg/cm2 (C)2.66kg/cm2 (D)2.54kg/cm2。 |
|  | (C) | 計測引擎進氣量，將信號送給ECM，以決定基本噴射量的是 (A)空氣閥 (B)節氣門位置感知器 (C)空氣流量計 (D)空氣溫度感知器。 |
|  | (D) | 翼板式空氣流量計是將 (A)電流 (B)電阻 (C)阻抗 (D)電壓 信號送給ECM。 |
|  | (D) | 節氣門位置感知器，當節氣門打開至約 (A)20° (B)30° (C)40° (D)50° 時，活動接點與強力接點接觸，ECM進行燃油增量補正。 |
|  | (C) | 曲軸位置感知器的信號送給ECM，進行控制中，何者不受影響 (A)點火正時 (B)噴射量 (C)怠速提升 (D)切斷點火線圈電流。 |
|  | (B) | 下述何種狀況，ECM不是做燃油增量補正 (A)起動時 (B)進氣溫度高時 (C)暖車時 (D)加速時。 |
|  | (D) | 下述何種狀況，ECM不是使點火時間延後 (A)高溫時 (B)爆震時 (C)AT車換檔時 (D)低溫時。 |
|  | (D) | 下述何種時機，ECM不會短暫切斷空調作用 (A)引擎剛起動時 (B)節氣門全開 (C)怠速時加速 (D)節氣門半開時。 |
|  | (D) | CNG的高壓為 (A)2 (B)4 (C)20 (D)200 kg/cm2。 |
|  | (A) | CNG的低壓為 (A)1～2 (B)3～4 (C)5～10 (D)10～20 kg/cm2。 |
|  | (B) | 我國規定EEC系統的排放標準，每次測試不得超過 (A)0.5 (B)2 (C)5 (D)8 克。 |
|  | (B) | EEC系統可防止 (A)CO (B)HC (C)NOx (D)CO2 排出。 |
|  | (B) | 下述何項零件不屬於點火系統的低壓電路 (A)外電阻 (B)分火頭 (C)一次線圈 (D)白金組。 |
|  | (A) | 將12V電壓提升到數萬伏特高壓電的是 (A)點火線圈 (B)電容器 (C)火星塞 (D)高壓線。 |
|  | (B) | 一般汽車用電容器電容量約為 (A)0.05～0.10 (B)0.15～0.30(C)0.30～0.55 (D)0.60～0.85 μF。 |
|  | (A) | 點火線圈的低壓線圈號數及所繞圈數分別為 (A)18～22號，150～300圈 (B)5～12號，400～500圈 (C)35～55號，100～200圈 (D)25～32號，120～150圈。 |
|  | (C) | 裝有外電阻之點火線圈 (A)一次線圈可較細 (B)二次線圈可較粗 (C)一次線圈可較短 (D)誘導阻抗會提高。 |
|  | (B) | 曲軸位置約在 (A)TDC (B)10°ATDC (C)10°BTDC (D)20°ABDC 時汽缸中產生最大壓力，則可得最大引擎輸出。 |
|  | (D) | 當 (A)混合比稀時 (B)混合汽密度小時 (C)低轉速時 (D)中轉速時 點火提前較少。 |
|  | (A) | 電子點火系統的火星塞間隙約為 (A)1.0～1.5 (B)0.7～0.8 (C)0.8～1.0 (D)1.5～2.0 mm。 |
|  | (B) | 火星塞中央電極溫度保持在 (A)175～250 (B)450～950 (C)250～450 (D)1050～1500 ℃最適當。 |
|  | (C) | 火星塞電極溫度低時 (A)跳火電壓低 (B)較省油 (C)電極易積污 (D)電極易燒蝕。 |
|  | (B) | 分電盤中之電容器其功用是 (A)穩定發電機之電壓 (B)保護白金並增強電壓 (C)防止收音機受到干擾 (D)減少電流通過點火線圈。 |
|  | (B) | 分電盤白金間隙較規定值為大，對點火線圈的影響是 (A)流入點火線圈的一次(低壓)電流增多 (B)流入點火線圈的一次(低壓)電流減少 (C)點火線圈容易過熱 (D)不一定。 |
|  | (C) | 離心力提前點火機構當引擎轉速愈快時 (A)白金間隙愈小 (B)白金間隙愈大 (C)白金接點愈早打開 (D)白金接點愈晚打開。 |
|  | (A) | 分電盤白金接點 (A)剛開啟 (B)剛關閉 (C)完全開啟 (D)完全關閉 時點火線圈感應出高電壓。 |
|  | (C) | 分電盤白金接觸點經常燒壞應檢查 (A)分火頭 (B)火星塞 (C)電容器 (D)點火線圈。 |
|  | (D) | 外電阻的功用為 (A)防止白金燒蝕 (B)增加電容器容量 (C)避免分火頭燒蝕 (D)保護點火線圈。 |
|  | (B) | 分電盤通常由 (A)曲軸 (B)凸輪軸 (C)機油泵 (D)水泵 驅動。 |
|  | (D) | 下述何項非使用電容器之優點 (A)使二次電壓高 (B)白金接點不會產生弧光 (C)白金接點不會燒蝕 (D)外電阻不會燒斷。 |
|  | (C) | 點火線圈的高壓線圈號數及所繞圈數分別為 (A)18～22號，1000～2000圈 (B)25～35號，5000～10000圈 (C)38～40號，15000～30000圈 (D)48～55號，20000～50000圈。 |
|  | (A) | 一般四缸引擎的白金間隙及白金閉角分別約為 (A)0.5mm，55° (B)0.6mm，45° (C)0.4mm，50° (D)0.8mm，38°。 |
|  | (C) | 離心力點火提前機構作用時，是 (A)順分電盤軸方向拉動白金底板 (B)逆分電盤軸方向拉動白金底板 (C)順分電盤軸方向使凸輪套轉動某一角度 (D)逆分電盤軸方向使凸輪套轉動某一角度。 |
|  | (B) | 裝用螺牙長度過長的火星塞會造成 (A)電極積碳 (B)與活塞相碰 (C)溫度過低 (D)電極不跳火。 |
|  | (C) | 冷型火星塞適用 (A)低壓縮比 (B)低速 (C)高速 (D)低負荷 引擎。 |
|  | (D) | (A)電極溫度越低 (B)汽缸內壓力越高 (C)電極間隙越大 (D)中央電極為負時 火星塞跳火電壓較低。 |
|  | (D) | 當 (A)混合比為理論混合比時 (B)電極間隙小時 (C)電極溫度高時 (D)空氣中相對濕度高時火星塞跳火電壓變高。 |
|  | (B) | 火星塞間隙加大則 (A)跳火電壓降低 (B)跳火電壓升高 (C)能供電壓升高 (D)能供電壓降低。 |
|  | (D) | 點火系統低壓線路的迴路為(白金閉合時)： (A)電瓶→點火開關→點火線圈→電容器→白金→搭鐵 (B)電瓶→點火開關→點火線圈→白金→電容器→搭鐵 (C)電瓶→點火線圈→點火開關→白金→搭鐵 (D)電瓶→點火開關→點火線圈→白金→搭鐵。 |
|  | (B) | 汽車點火系統之能供電壓約為 (A)2000～3000 (B)20000～30000 (C)50000～60000 (D)70000～80000 伏特。 |
|  | (A) | 冷式火星塞 (A)散熱容易，適合高速引擎 (B)散熱容易，適合低速引擎 (C)散熱較慢，適合重負荷引擎 (D)散熱不易，適合低負荷引擎。 |
|  | (D) | 分電盤低壓線路的線頭是接往 (A)電瓶 (B)白金組 (C)電容器 (D)外電阻。 |
|  | (C) | 能供電壓最高的是 (A)磁電機 (B)普通接點式 (C)全晶體 (D)半晶體 點火系統。 |
|  | (C) | 半晶體點火系統，若一次電流為3A，則流過白金的電流為 (A)3A (B)6A (C)0.3A (D)0.6A。 |
|  | (A) | 直接點火系統，無 (A)分電盤 (B)各缸高壓線 (C)點火線圈 (D)點火控制器。 |
|  | (C) | 半晶體點火系統中，白金應接在電晶體的 (A)射極 (B)集極 (C)基極 (D)閘極。 |
|  | (B) | 汽車大部分採用 (A)半晶體式 (B)感應放電式 (C)CDI式 (D)白金接點式 點火系統。 |
|  | (B) | 四缸引擎，磁波發電機上的信號轉子凸出部有 (A)二 (B)四 (C)六 (D)八 個。 |
|  | (D) | 直接點火系統，引擎ECU是控制 (A)分電盤內點火器 (B)曲軸角度感知器 (C)點火開關 (D)點火線圈內功率晶體 的通斷，以產生高壓電。 |
|  | (D) | (A)direct injection (B)direct drive (C)contact point type (D)distributorless ignition 表直接點火。 |
|  | (B) | 汽缸上死點附近之潤滑屬於 (A)完全 (B)境界 (C)極壓 (D)分壓 潤滑。 |
|  | (A) | 機油無下述何種分類 (A)DOT (B)SAE (C)API (D)ACEA。 |
|  | (D) | 與CCMC G5規格相同的是API分類的 (A)SE (B)SF (C)SG (D)SH 級機油。 |
|  | (B) | 為使機油中的碳粒分解成微粒，故機油的 (A)黏度指數要高 (B)清淨分散性要好 (C)氧化扺抗性要高 (D)油膜強度要大。 |
|  | (C) | 會使機油乳化成濃稠油泥的是 (A)碳粒 (B)膠質 (C)水分 (D)金屬粒。 |
|  | (D) | 機油無下述何種功能 (A)緩衝 (B)防蝕 (C)冷卻 (D)減壓 作用。 |
|  | (C) | 機油的黏度指數越高，表 (A)黏度較高 (B)機油較濃稠 (C)黏度變化不易受溫度高低影響 (D)機油的流動性較佳。 |
|  | (A) | 機油的CCMC的分類中，適用汽油引擎者是以 (A)G (B)PD (C)D (D)E 字代表。 |
|  | (D) | MoS2是機油中的 (A)消泡 (B)黏度指數 (C)抗氧化 (D)極壓 添加劑。 |
|  | (D) | 下述何項非機油劣化之原因 (A)過度使用阻風門 (B)汽缸磨損 (C)機油中含水 (D)汽門接觸面磨損。 |
|  | (C) | 從連桿大端噴出機油的潤滑方式是 (A)完全壓力式 (B)撥濺壓力式 (C)部分壓力式 (D)撥濺式。 |
|  | (D) | 用以調節潤滑系統油壓的是 (A)旁通閥 (B)防止門 (C)單向閥 (D)釋放閥。 |
|  | (A) | 下述何項，非機油泵由曲軸直接驅動之優點 (A)泵油量大 (B)可減少傳動機件 (C)減少機械摩擦 (D)噪音較小。 |
|  | (B) | 機油濾清器內一定要裝旁通閥的是 (A)旁通式 (B)全流式 (C)分流式 (D)定流量式 機油過濾方法。 |
|  | (C) | (A)較少高速行駛 (B)冷起動次數少 (C)經常短程行駛 (D)經常行駛郊區道路 時，其機油更換時間應縮短。 |
|  | (C) | 曲軸箱通風系統中的PCV閥在 (A)引擎停止 (B)低速 (C)加速及高負荷 (D)高速時 HC的通過量較多。 |
|  | (D) | 全壓力式引擎之潤滑油壓力約為 (A)0.5～1 (B)15～20 (C)10～15 (D)2～5 kg/cm2。 |
|  | (C) | 曲軸吹漏氣(blow-by gas)中最多之污染氣體為 (A)NOx (B)CO (C)HC (D)SO2。 |
|  | (A) | 機油會連續噴出以潤滑活塞及汽缸壁等的潤滑方式是 (A)固定噴嘴式 (B)完全壓力式 (C)撥濺壓力式 (D)部分壓力式。 |
|  | (B) | 汽油引擎潤滑系統的油壓通常保持在 (A)1～2 (B)2～4 (C)4～8 (D)8～12 kg/cm2。 |
|  | (C) | 引擎機油的工作溫度不可超過 (A)80℃ (B)90℃ (C)100℃ (D)125℃。 |
|  | (D) | 油底殼內機油量過多時，會造成 (A)潤滑不良 (B)油壓太低 (C)機件壽命縮短 (D)積碳。 |
|  | (D) | (A)排出大量污染氣體 (B)引擎馬力降低 (C)耗汽油 (D)耗冷卻小 以上何項與吹漏氣體量多無關。 |
|  | (C) | 下述何種現象會使排氣管排出藍白煙 (A)混合比調整不當 (B)點火正時調整不當 (C)機油油面太高 (D)加速太急。 |
|  | (D) | 機油壓力過高會使 (A)引擎潤滑效果更好 (B)機油黏度增加 (C)機油消耗量減少 (D)機油溫度升高。 |
|  | (D) | 一般二行程汽油引擎之潤滑乃採用 (A)壓力式 (B)噴濺式 (C)撥濺壓力混合式 (D)汽油、機油混合式。 |
|  | (A) | 以內轉子驅動外轉子的機油泵，若內轉子有4牙時，則外轉子應有 (A)5 (B)4 (C)3 (D)6 牙。 |
|  | (D) | 曲軸箱通風系統之功用是除去曲軸箱裡的 (A)水蒸氣 (B)CO (C)廢氣 (D)油氣。 |
|  | (D) | 混合汽燃燒時溫度可高達 (A)1200℃ (B)1500℃ (C)2205℃ (D)2600℃。 |
|  | (A) | 引擎工作溫度過低時，會造成 (A)汽油汽化不良 (B)爆震 (C)燃料系氣阻 (D)排氣門燒毀。 |
|  | (B) | (A)液體式風扇 (B)傳統式風扇 (C)水溫開關控制式電動風扇 (D)電腦控制式電動風扇 消耗的引擎動力最多。 |
|  | (A) | 水溫開關控制式電動風扇，水溫開關接通及切斷電路的冷卻水溫度分別為 (A)92℃，87℃ (B)100℃，85℃ (C)85℃，95℃ (D)98℃，92℃。 |
|  | (D) | 橫流式水箱 (A)水箱高度可加大 (B)不必使用副水箱 (C)散熱效果較佳 (D)可使車頭高度降低。 |
|  | (A) | 可使冷卻水溫度很快到達工作溫度的是 (A)調溫器 (B)水箱 (C)水泵 (D)壓力式水箱蓋。 |
|  | (D) | 最常用的防凍劑為 (A)酒精 (B)軟水 (C)乙醇 (D)乙烯乙二醇。 |
|  | (D) | 冷卻系統中之調(節)溫器，在台灣 (A)可以拆除不用 (B)用與不用均可 (C)必須拆除 (D)必須使用。 |
|  | (B) | 壓力式水箱蓋的主要功用為 (A)降低冷卻水的沸點 (B)提高冷卻水沸點 (C)防止冰凍 (D)增加水箱容量。 |
|  | (A) | 冷卻系統中調溫器之作用為 (A)控制水套中冷卻水循環流量 (B)防止水箱中之冷卻水過熱 (C)使進氣歧管加熱，促進燃料汽化 (D)防止水套中冷卻水過熱。 |
|  | (C) | 引擎的正常工作溫度約在 (A)50～60℃ (B)65～75℃ (C)80～90℃ (D)105～115℃。 |
|  | (D) | 下述何項非水冷式比氣冷式之優點 (A)壓縮比較高 (B)引擎噪音較小 (C)引擎出力較大 (D)保養較簡單。 |
|  | (C) | 液體式風扇裝置的液體是使用 (A)機油 (B)液壓油 (C)矽油 (D)合成油。 |
|  | (C) | 冷卻系統的分水管，可 (A)減少冷卻水量 (B)使水箱體積縮小 (C)保持各缸溫度平均 (D)避免空氣產生。 |
|  | (B) | 使用錶壓力0.5～0.9kg/cm2的水箱蓋時，冷卻水沸點可達 (A)100～105℃ (B)110～125℃ (C)90～100℃ (D)130～150℃。 |
|  | (B) | 可避免空氣存在冷卻系統內的是 (A)水泵 (B)調溫器鉤閥 (C)臘丸式調溫器 (D)旁通道。 |
|  | (D) | 裝在水箱周圍的風扇罩的功用為 (A)增大水箱散熱表面 (B)保護風扇 (C)減小風扇旋轉阻力 (D)消除風扇周圍空氣渦流。 |
|  | (B) | 曲軸皮帶輪之有效半徑100mm，水泵皮帶輪之有效半徑75mm，當引擎以3000rpm運轉時，水泵之速度為 (A)3000rpm (B)4000rpm (C)5000rpm (D)3600rpm。 |
|  | (D) | 一般汽車的冷卻系統通常使用加壓式冷卻系統，其調溫器以 (A)電動式 (B)雙金屬熱偶式 (C)摺盒式 (D)臘丸式 使用最多。 |
|  | (A) | 壓力式水箱蓋的作用壓力普通約 (A)0.5～1 (B)1～1.5 (C)1.5～2 (D)2～2.5 kg/cm2。 |
|  | (B) | 二行程汽油引擎汽車，因 (A)CO (B)HC (C)NOx (D)CO2的污染特別高，故很早以前即已禁止製造及進口。 |
|  | (D) | 下述何項污染不是百分之百由排氣管排出 (A)CO (B)鉛化合物 (C)NOx (D)HC。 |
|  | (C) | 供應引擎的混合比增濃時 (A)HC (B)NOx (C) (D)CO的增加最明顯。 |
|  | (D) | 點火時間提前時 (A)HC增加少，CO、NOx增加多 (B)NOx增加多，CO、HC增加少 (C)CO增加多，HC、NOx增加少 (D)CO增加少，HC、NOx增加多。 |
|  | (B) | 大氣中濕度增加時，產生量減少的是 (A)CO (B)NOx (C)CO、HC (D)HC、NOx。 |
|  | (A) | 下述何項化合物對人體的影響較少 (A)二氧化碳 (B)一氧化碳 (C)氮氧化物 (D)粒狀污染物。 |
|  | (A) | 點火時間延遲時 (A)排氣溫度升高 (B)燃料消耗率降低 (C)HC濃度升高 (D)NOx濃度升高。 |
|  | (B) | 引擎溫度低時，產生量最少的是 (A)HC (B)NOx (C)CO (D)CO及HC。 |
|  | (D) | 為減少HC排出 (A)汽缸溫度應低 (B)燃燒室渦流要慢 (C)採用浴桶式燃燒室 (D)S/V比要小。 |
|  | (D) | 車輛在監理所或代檢單位的年度檢驗，是屬於 (A)新車型審驗 (B)行車型態測定 (C)目測判定 (D)使用中車輛檢驗。 |
|  | (D) | 惰轉狀態測定可測試 (A)CO、NOx (B)HC、粒狀污染物 (C)HC、NOx (D)CO、HC。 |
|  | (B) | 二期排污法規初期的使用中車輛檢驗之CO、HC值分別為 (A)4.5％，900ppm (B)3.5％，900ppm (C)1.2％，220ppm (D)0.5％，100ppm。 |
|  | (B) | 美國1975 FTP測試法，全部測試時間為 (A)1372 (B)2477 (C)2977 (D)3056 秒。 |
|  | (A) | 日本採用的測試法為 (A)10/15 mode (B)FTP 75 CVS-C/H (C)ECE-15 cycle (D)EUDC cycle＋15 mode。 |